
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《巴彦淖尔市鸿皓农牧业有限公司玉米烘干及仓储加工（颗粒破碎）项目环境影响报告表》的审批意见
乌前环表审[2022] 22 号

巴彦淖尔市鸿皓农牧业有限公司：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你公司报送的由内蒙古同人工程技术咨询有限公司编制的《巴彦淖尔市鸿皓农牧业有限公司玉米烘干及仓储加工（颗粒破碎）项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

一、该项目位于于巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木公忽洞嘎查，地理坐

标为东经 109°00′29.267″，北纬 40°50′36.467″。项目为新建，建设内容为新建两条玉米烘干生产线，新建两套烘干塔及热风炉（一台 6t 热风炉、一台 10t 热风炉）及配套的环保设施、天然气锅炉（6t/h）、全封闭煤库及灰渣库，新建库房、玉米堆放平台、饲料加工车间、办公室及宿舍，年收储烘干玉米共 20 万吨（其中收储干玉米 12 万吨，收储烘干湿玉米 8 万吨），加工玉米饲料 15 万吨。
根据《报告表》结论，该项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：
1、认真落实《报告表》提出的建设期污染防治措施和生态保护措施。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；开挖土方堆放和建筑材料堆放覆盖苫布；运输道路进行洒水抑尘。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。1#热风炉烟气经多管除尘器+布袋除尘器处理后进入单碱法脱硫塔，处理后经 20m 高的1#排气筒排放，2#热风炉烟气经多管除尘器+布袋除尘器处理后进入单碱法脱硫塔，处理后经 25m 高的2#排气筒排放。确保烟尘、二氧化硫浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中干燥炉、窑的二级排放限值，氮氧化物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值；一台 6t/h 的燃气锅炉供应蒸汽，天然气燃烧废气经 12m 高排气筒排出气燃烧废气污染物颗粒物、SO2、NOX排放浓度均符合《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271—2014)中新建燃气锅炉大气污染物排放限值的要求；筛选等产尘工段采取全封闭措施，安装收尘装置；原料堆场采取有效抑尘措施；煤场、渣场全封闭，并采取洒水抑尘、用毡布或塑料布遮盖等措施。厂界无组织废气污染物浓度应控制在《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值以内。不得对周围环境敏感目标造成影响。职工食堂安装油烟净化设施，确保油烟达标排放。排气筒设置永久性规范的采样监测孔和监测平台，设置废气排放口标识。
3、严格落实《报告表》提出的废水污染防治措施。生活污水排入防渗化粪池，定期由环卫部门清掏。软水制备废水、锅炉排污水用于燃料库、灰渣库、空地降尘洒水，不得外排。脱硫塔产生的脱硫废水经沉淀池循环使用，不得外排。
4、认真落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

5、严格落实《报告表》中固体废物污染防治措施。生活垃圾采用生活垃圾桶收集后，定期运至环卫部门指定地点；碎玉米、皮屑等杂物采用编织袋收集后暂存于一般固废暂存间，外售养殖户作牲畜饲料；沉降室收集的粉尘采用编织袋收集后暂存于一般固废暂存间，外售养殖户作牲畜饲料；热风炉灰渣和收集的除尘灰、脱硫渣收集后定期做为建筑材料外售综合利用。废饱和树脂属于一般工业固体废物，由销售厂家直接回收，不在厂区内储存。废润滑油属于危险废物，产生废润滑油暂存于危废暂存间内，危废暂存间要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中各项要求和措施进行设计、施工、建设和管理，危废定期交由有资质单位进行处置。
6、强化地下水和土壤污染防治。按照要求严格落实厂区一般防渗区、重点防渗区的防渗措施，严禁地下水和土壤污染。
7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，启动生产前制定环境风险事故应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。
8、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可投入生产。

9、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按规定提交污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。

10、该项目环境影响评价文件经批准后,如项目的性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动,你单位应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。自环评文件批准之日起超过五年，方决定开工建设,应当报我局重新审核批准，否则不得开工建设。

　　11、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

                        巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局
                            2022年 9 月 29 日
抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　
PAGE  


