建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：内蒙古美华科技发展有限公司年产2万吨胶粉项目

建设单位（盖章）：     内蒙古美华科技发展有限公司

编制日期：                 2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 内蒙古美华科技发展有限公司年产2万吨胶粉项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2018-150823-03-029981 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 秦瑞军 | 联系电话 |  | 13947278618 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经109°22'3.24"，北纬40°34'33.35" |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4420非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 非金属废料和碎屑加工处理422 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 乌拉特前旗工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 乌工信备案变更2019第[14]号 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） |  | 15 |
| 环保投资占比（%） | 7.5 | 施工工期 |  | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否： 是： | 用地面积（m2） |  | 不新增占地 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 本项目位于内蒙古乌拉特前旗工业园区内，该园区原规划文件名称为《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划（2013～2020年）》； 原规划文件审批机关为：内蒙古自治区住房和城乡建设厅； 原规划文件审查文件为：2013年6月26日由内蒙古自治区住房和城乡建设厅出具的《关于内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划的批复》（内建规[2013]345号）文件。 目前，原规划文件已过期。根据内蒙古自治区工业和信息化厅在2022年2月23日发布的《内蒙古自治区开发区审核公告目录》，拟将乌拉特前旗产业园（即乌拉特前旗工业园区）与甘其毛都口岸园合并为内蒙古巴彦淖尔进口资源加工开发区，合并后，乌拉特前旗工业园区的主导产业将设为冶金和化工两个行业，根据该文件的要求，“列入《公告目录》的开发区，如园区名称、区块设置、核准面积、主导产业等发生变化的，各盟市遵照“多规合一”要求，抓紧修编相关规划”，目前乌拉特前旗工业园区正在开展相关工作，尚未上报审批。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 内蒙古乌拉特前旗工业园区已开展规划环境影响评价；规划环境影响评价文件名称为：《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书》；规划环境影响评价文件审查机关为：内蒙古自治区环境保护厅； 规划环境影响评价文件审查文件为：《关于内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（内环字〔2014〕74号）。 目前，乌拉特前旗工业园区管委会已开展新规划环境影响评价，规划环境影响评价文件名称为《乌拉特前旗工业园区总体规划（一园三区）（2019-2035）》，新规划环评已正在编制中，尚未取得审查意见。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、本项目与园区规划符合性分析 园区的产业定位：根据《内蒙古以呼包鄂为核心沿黄河沿交通干线经济带重点产业发展规划》对乌拉特前旗工业园区作为“以冶金、化工等高载能工业为主导的重工业基地”的总体定位，结合园区产业发展优势及趋势，乌拉特前旗工业园区定位为蒙西地区沿黄河沿交通干线经济带上以冶金、化工为主导产业的自治区级工业园区，“包钢—包头特钢—乌拉特前旗工业集中区”的西区。重点规划建设冶金产业和氯碱、煤焦化工两大主导产业，积极培育聚氯乙烯深加工、煤焦化（包钢焦化）副产品合利用等下游延伸产业，配套发展新型建材、商贸物流等产业。 本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区装备制造区，本项目生产的产品为胶粉，最终产品为胶板和汽车垫，符合园区规划。 2、本项目与《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书》（2010年-2020年）的符合性分析 根据《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书》（2010年-2020年），乌拉特前旗工业园区限制、禁止入园项目包括以下： 表1 规划环境影响评价文件符合性分析表 序号; 规划环评; 本项目情况; 符合性分析. 1; 进一步调整产业结构，禁止高污染、高耗能的、国家产业政策明令禁止、限制的项目入园区。; 内蒙古美华科技发展有限公司位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区，本项目为扩建项目，位于内蒙古美华科技发展有限公司厂址内，不新增占地。 根据《产业结构调整目录（2019本）》，扩建项目既不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类项目，属于国家政策允许类项目，且本项目不属于“高污染、高耗能”项目。; 符合. 2; 限制排放烟尘的项目。乌拉特前旗工业园区TSP和PM10自然背景浓度较高，且目前超标现象严重，为了不影响园区未来的招商引资和更高、更强的发展，应该对烟尘、粉尘排放较多的企业， 应进行限制。; 扩建项目运营期产生的废气主要为破碎筛分粉尘，经水喷淋塔处理后，排放量为0.192t/a，排放浓度为2.7,mg/m3，排放标准可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源污染物排放限值要求。根据对废气量的计算可知，扩建项目不属于烟尘、粉尘排放较多的企业。; 符合. 3; 尽量避免引入二氧化硫和氮氧化物大量排放的项目。未来园区应优先引进大气污染程度较轻的企业，限制污染程度较重的传统企业，尤其提高二氧化硫和氮氧化物大量排放的企业的准入标准，同时注意园区的合理布局，确保乌拉特前旗城区的大气环境质量。; 扩建项目废气运营期产生的废气主要为破碎筛分粉尘，污染物主要为颗粒物，不涉及二氧化硫和氮氧化物的排放，属于大气污染程度较轻的企业。; 符合. 3、本项目与《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书》审查意见的符合性分析 内蒙古乌拉特前旗工业园区已取得自治区环境保护厅《关于内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（内环字[2014]74号）。 表2 规划环境影响评价审查意见符合性分析表 序号; 审查意见; 本项目情况; 符合性分析. 1; （一）严格遵循对该园区环境保护的总体要求。园区的开发建设要服从于《内蒙古自治区以呼包鄂为核心沿黄河沿交通干线经济带重点产业发展详细规划（2010年-2020年）》及乌拉特前旗城镇总体规划，并要与当地其他专项规划相协调。要按照循环经济的思想和清洁生产的原则，指导园区的建设。; 内蒙古美华科技发展有限公司位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区，本项目为扩建项目，位于内蒙古美华科技发展有限公司厂址内，不新增占地。 因此，扩建项目符合园区规划。; 符合. 2; （二）合理确定产业规模。园区的产业发展规模应充分考虑资源条件、环境容量及用水、用地指标等制约因素，优化相关产业的结构及规模。; 本项目用地为工业用地，项目建设符合园区总体规划；项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令 第29号）中鼓励类、限制类、淘汰类，故本项目属于国家政策允许建设的项目。; 符合. 3; （三）原则同意《报告书》提出的关于基础设施调整的意见。要按照“分质处理、梯级利用、循环使用”的原则，合理规划用、排水系统，园区企业应采用空冷等节水方式，减少高浓度含盐水产生量，反渗透装置水回收率不得低于95%，且处理后的高浓度含盐水应优先考虑综合利用。合理规划园区集中热源点，实现园区集中供热、供汽。加强园区固体废物管理，一般工业固体废物要立足综合利用，危险废物应集中送有资质的单位处理处置，基础设施未建成运行前，工业园区内新项目不能投产运行。; 扩建项目运营期产生的生产废水主要为循环冷却水定期排水以及水喷淋塔排水。循环冷却水定期排水为高浓度盐水，水质较为简单且排放量较少，可用于厂区内洒水抑尘，水喷淋塔排水经污水挂网最终进入园区污水处理厂进行处置。 本项目运营期产生的固废主要包括循环水池沉渣、废钢丝、废纤维和废润滑油。循环水池沉渣定期清掏，清掏后委托环卫部门清运；废钢丝和废纤维分类收集后，定期外售；废润滑油暂存于危废间内，定期交由有资质的单位处置。; 符合. 4; （四）要制定切实可行的环境风险应急预案，完善园区监测预警、应急防控和污染物集中处理设施建设，重点防范盐化工、煤焦化、冶金等产业的泄露事故及重金属污染、地下水污染等事故。工业园区应建立三级应急救援体系，监督园区内企业落实环境风险防范措施，并组织定期对园区及周边土壤和地下水进行监测，防止发生环境污染事件。; 项目建成后应按规定编制环境风险应急预案，建立三级应急救援体系，落实相应环境风险防范措施。; 符合. 5; （五）加强环境监管及日常环境质量监测。重点企业排污口要设置在线监测系统并与环保部门联网。严格大气环境防护距离、卫生防护距离、安全防护距离的管理，为园区健康可持续发展奠定基础。; 本次环评提出环境监测因子、监测点位、监测频次，项目建成后应按规定定期进行监测；本项目无需设置大气环境防护距离、卫生防护距离、安全防护距离。; 符合. 因此，本项目建设符合《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书》（2010年-2020年）及审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性及其他符合性分析 1.1产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目即不属于鼓励类、也不属于限制类和淘汰类项目；且拟建项目已经取乌拉特前旗工业和信息化局的备案告知书，备案文号：2201-150823-29-03-029981（见附件2）。因此，本项目的建设符合产业政策要求。 1.2选址合理性分析 本项目位于内蒙古内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区，建设性质为扩建，位于原有项目厂址内，不新增占地，项目运营期生产过程产生的废气、噪声经采取治理措施后，对周围环境影响较小；废水得到合理净化；固废均合理处置。项目拟采取措施后污染物对外环境的影响较小，从环保角度，厂址选择合理。 2、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据巴彦淖尔市人民政府出具的《关于印发<巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政发[2021]9号）生态环境分区管控体系：全市共划定环境管控单元249个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 本项目位于巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区，属于重点管控单元，不在乌拉特前旗生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 本项目所在地巴彦淖尔市乌拉特前旗2021年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断乌拉特前旗为达标区。 本项目运营期废气经处理后，均达标排放；厂界噪声预测值满足相关标准，对周围声环境影响较小；固废全部妥善处置，对周围环境影响较小。综上，从环保角度，项目选址合理。 因此，本项目实施后不会对项目所在地的环境质量造成不利影响，项目所在地环境质量可维持现有水平，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目运行中消耗一定量水、电等资源，消耗量相对区域资源总量较少，本项目的建设满足区域资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目厂区位于巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区，根据巴彦淖尔市环境分区管控单元，属于乌拉特前旗工业园区环境管控单元，管控单元类别为重点管理单元，本项目生态环境准入清单符合性见下表。 表3 巴彦淖尔市总体准入要求符合性分析表 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 1、除现有化工园区外，不再布局新的化工园区。现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。 4、各类园区及建设项目选址必须符合当地国土空间规划。新建工业企业原则上应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位。 5、新建矿山要全部达到绿色矿山建设标准，生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级，限期达到绿色矿山建设标准。2025年底前，全部矿山达到国家或自治区绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。 6、国家重点生态功能区要严格落实产业准入负面清单要求，在严格保护生态安全的前提下，鼓励和支持市场主体集约高效有序地发展符合主体功能定位的适宜产业；限制类产业要在规模产量、生产工艺、区位布局、清洁生产水平等方面严格执行有关规定，鼓励和引导市场主体对既有项目改造升级、入园入区；禁止类产业要严禁市场主体准入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。其他重点开发的城镇和重点生态功能区点状开发的城镇，新建矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目，应实行更加严格的环境标准，相关项目必须符合相应领域的专项规划，必须开展环境影响评价和社会稳定风险评估等，不得损害生态系统的稳定性和完整性。 7、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。 8、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。; 1、扩建项目位于乌拉特前旗工业园区内，不涉及新化工园区的布局和现有园区面积的扩大。 2、扩建项目不属于“两高”项目；不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。 3、扩建项目所在地巴彦淖尔市乌拉特前旗为达标区；各污染物排放量较小，并且再采取相应环保措施后，各污染物均可达标排放，不会造成区域环境质量恶化。 4、扩建项目位于乌拉特前旗工业园区，用地性质为工业用地，不占用耕地、基本农田；且扩建项目的建设符合内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划。 5、扩建项目不属于矿山企业。 6、扩建项目符合国家产业政策，不违反产业准入负面清单要求。扩建项目不属于矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目。 7、扩建项目不属于畜禽养殖业。 8、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，扩建项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 非金属废料和碎屑加工处理422”应编制环境影响报告表，根据预测，扩建项目各污染物均可达标排放。. 表4 巴彦淖尔市生态环境准入清单符合性分析表 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目落实情况; 符合性. 乌拉特前旗工业园区; 空间布局约束; 1、严格执行环境准入门槛，依法落实园区规划环评。对不符合园区产业定位、规划环评等的项目一律不予批准。与园区规划不符的企业，应采取措施逐步退出。 2、科学规划建设工业园区，引导新材料、冶金、化工等行业的工业企业入驻工业园区。原则上不得引入与园区主导行业不相符的高污染高耗能高耗水行业。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳达峰、碳中和目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 3、国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，严禁向工业园区转移。 4、“十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区，对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目一律重新进行评估。 5、对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目，一律不得批准或备案。 6、对已建成的高污染、高耗水、高耗能项目，全面梳理形成台账，逐一排查评估，属于落后产能的项目要坚决淘汰。对违反产业政策、未落实环评及其批复、区域削减措施、产能置换或煤炭减量替代要求、违规审批和建设的项目，坚决从严查处，并责令限期整改，逾期未完成整改或整改无望的坚决关停。 7、加快淘汰化解落后和过剩产能。引导产能过剩行业限制类产能（装备）有序退出，实施产能置换升级改造。列入《国家产业政策指导目录》（2019版）淘汰类和2020年连续停产1年以上的企业（装备）不得进行产能置换。 8、积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰、碳中和行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。 9、大气环境高排放重点管控区内，应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标升级改造。; 1、扩建项目位于内蒙古美华科技发展有限公司原有厂址内，内蒙古美华科技发展有限公司位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区内，不新增占地。项目的建设与园区规划及园区规划环评相符合。 2、扩建项目不属于“两高”项目，符合园区产业定位、总体规划。 3、扩建项目不属于落后产能，符合国家产业政策。 4、扩建项目为工业项目，位于巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区，符合园区产业定位、总体规划。 5、扩建项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令 第29号）中鼓励类、限制类、淘汰类，故扩建项目属于国家政策允许建设的项目。 6、扩建项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目。 7、扩建项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令 第29号）中鼓励类、限制类、淘汰类，故扩建项目属于国家政策允许建设的项目。 8、扩建项目不属于“两高”项目。 9、扩建项目符合园区产业定位、总体规划，属于国家政策允许建设的项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。现有“两高”项目应依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。推进水泥、焦化等行业超低排放改造。以电力、焦化、冶炼、钢铁等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型级，逐步淘汰落后产能。 2、加强对废气特别是有毒及恶臭气体的收集和处置，严格控制挥发性有机物（VOCs）排放。 3、禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉，现有和新建锅炉大气污染物排放要符合相关要求。 4、强化重点行业无组织排放管理。对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。粉状物料堆场必须进行全封闭，块状物料必须安装抑尘设施。 5、以焦化制造、新材料、冶金等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，逐步淘汰落后产能。推进焦化等行业超低排放改造。 6、化工园区必须建设集中式污水处理厂及配套管网，实现废水分类收集、分质预处理。 7、工业园区的工业企业排放的废水应当按照国家有关规定进行预处理（或者委托具备处理能力的第三方进行集中处理），未达到园区集中处理设施（不含园区企业预处理一级集中处理设施）处理工艺要求的，不得排入工业园区污水集中处理设施。 8、固体废物产生量大的化工园区应配套建设固体废物处置设施。 9、新建排放重金属污染物的建设项目全面执行重金属重点污染物特别排放限值。全市重点行业重点重金属污染物实行排放总量控制制度，新建、改建、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，严格把重金属污染物排放总量指标作为排放重金属污染物建设项目环境影响评价审批的前置条件，无明确具体总量来源的，不得批准相关环境影响评价文件。重点重金属污染物包括铅、汞、镉、和类金属砷铬。; 1、扩建项目不属于“两高”项目。 2、扩建项目运营期生产工艺中不包括分解工序，因此不产生挥发性有机物，项目运营期产生的废气主要为破碎筛分粉尘，污染因子为颗粒物，不属于有毒及恶臭气体。 3、扩建项目不涉及燃煤锅炉的建设。 4、扩建项目生产过程中，物料转运、储存过程中均在全封闭生产车间内进行。 5、扩建项目不属于焦化制造、新材料、冶金等行业。 6、扩建项目生产废水主要为设备循环冷却水定期排水和水喷淋塔排水，循环冷却水定期排水为高浓度盐水，水质较为简单，可直接用作厂区洒水抑尘。水喷淋塔排水经污水管网最终进行园区污水处理厂。 7扩建项目不属于化工项目，符合内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划。 8、扩建项目不排放重金属污染物。; 符合. 环境风险防控; 1、园区应建立突发环境事件应急防控体系，增强突发环境事件处置能力，定期更新园区突发事件环境风险应急预案。 2、实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。 3、建立项目台账，依法依规预留安全防护距离，加强日常环境风险监管。; 1、园区配套设置了突发环境事件应急防控体系。 2、根据排污许可管理名录，本项目属于重点管理的排污单位，应严格按照要求安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。 3、企业运营期应编制环境突发事故应急预案。; 符合. 资源利用效率要求; 1、新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水，优先配置利用中水等作为生产水源。 2、加强对已建成高污染、高耗水、高耗能项目的监管，有节能节水减排潜力的项目要升级改造，单位产品物耗、能耗、水耗等鼓励逐步达到清洁生产先进水平。 3、优先配置利用中水等作为生产水源；具备使用非常规水源条件的园区，限期关闭企业生产用地下水自备水井。 4、新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 5、除食品和制药行业外，禁止使用地下水建设高耗水工业项目；工业企业的设备冷却水、空调冷却水、锅炉冷凝水应当循环使用或者回收利用，不得直接排放。; 1、本项目生产用水采用园区供水管网统一供给。 2、本项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目。 3、本项目生产用水、生活用水采用园区供水管网统一供给。 4、本项目不属于“两高”项目。 5、本项目生产废水主要为设备循环冷却水定期排水，由于该部分水位清净下水，水质较为简单，可直接用于厂区洒水抑尘，不外排。; 符合. 根据巴彦淖尔市人民政府出具的《关于印发<巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政发[2021]9号），本项目属于乌拉特前旗工业园区环境管控单元，管控单元类别为重点管控单元，环境管控单元编码ZH15082320001，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求等方面分析，本项目配套设置环保措施，环境影响及环境风险可控。 因此，本项目符合三线一单管控要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设背景 内蒙古美华科技发展有限公司是巴彦淖尔市一家处理废旧轮胎的环保企业，公司专门从事废旧轮胎回收，再生橡胶、橡胶制品的生产加工和销售。 在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区建成年产6万吨再生胶、2万吨胶板、2万吨汽车垫、210万m2输送带项目。该项目分为两期进行建设，一期工程建设内容主要包括产能为6万吨的再生胶粉生产线以及产能为2万吨的胶板生产线的主体工程、公辅工程和配套的环保工程，并在2022年2月完成了自主验收。二期工程尚未开工建设，且企业决定不再建设二期工程项目。原有工程胶粉为外购。 目前受疫情影响，导致原材料、劳动力等生产要素流通受阻，物流、生产、销售等正常经营活动将受到严重干扰。企业决定自行生产胶粉。根据2019年11月乌拉特前旗工业和信息化局出具的《年产6万吨再生胶、2万吨胶板、2万吨汽车垫项目》备案变更意见表，本次扩建项目生产工艺与备案表中“破碎”工艺相符合。 2、现有工程概况 2.1现有工程建设内容及建设规模 （1）现有工程概况 内蒙古美华科技发展有限公司为了遵循国家循环发展经济的产业政策，在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区筹建了内蒙古美华科技发展有限公司年产6万吨再生胶、2万吨胶板、2万吨汽车垫、210万m2输送带项目。该项目分为两期进行建设，一期工程建设内容主要包括产能为6万吨的再生胶粉生产线以及产能为2万吨的胶板生产线的主体工程、公辅工程和配套的环保工程，并在2022年2月完成了自主验收。二期工程尚未开工建设，且企业决定不再建设二期工程项目。 （2）现有工程建设规模 现有工程生产规模为年产再生胶6万吨，胶板2万吨。产品方案及规模见下表5。 表5 现有工程产品方案及规模一览表 名称; 产量; 单位; 去向. 再生胶; 6; 万t/a; 再生胶产量的2/3用于企业自行生产胶板，再生胶产量的1/3外售. 胶板; 2; 万t/a; 外售. （3）现有工程组成内容 现有工程主要建设内容包括主体工程、公用工程、辅助工程、储运工程以及配套的环保工程。其项目组成情况见下表6。 表6 现有工程组成一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 再生胶车间; 建设1座 5184m2 (72×72m) ，高 9. 3m 钢结构再生胶车间，位于厂区东侧，生产设备包括开炼机 12 台、精炼机 8 台、硫化罐 8 个。; 已建. 胶板车间; 建设1座 11502m2 (162×72m) ，高 9.3m 钢结构胶板车间，位于厂区中部，内设 5 条胶板生产线，生产设备包括密炼机、开炼机、硫化机、 出型线、平板硫化机等。; 已建. 辅助工程; 原料储存区; 再生胶车间原料储存区紧邻再生胶车间东侧，胶板车间原料储存区位于胶板车间东南侧。; 已建. 成品区; 在各个车间布置相应的成品存放区; 已建. 循环冷却水池; 设置 2 座冷却水池，1 座位于再生胶厂房南侧(36m×7m×2m ，有效容积504m³) ，另一座位于再生胶厂房东侧 (有效容积150m³) 作为生产线冷却用水。冷却水系统采用自然冷却方式。; 已建. 办公楼; 三层办公楼，建筑面积为 1131m2; 已建. 锅炉房; 建设了一台额定热功率 4000kw 生物质锅炉，位于厂区东侧，锅炉房建筑面积为504m2 ，年耗生物质燃料约2300t ，用于生产再生胶脱硫及胶板硫化的过程供热。; 已建. 危废暂存间; 建设危废暂存间 1 座，位于厂区东南侧，建筑面积为30m2，内部做重点防渗处理，用于存放废活性炭、废导热油等危险废物，防渗系数满足≤1.0×10- 10cm/s。; 已建. 一般固废暂存区; 建设一般固废暂存区1处，位于胶板生产车间内，占地面积为20m2，地面做一般防渗处理，用于存放除尘灰、边角料和不合格品，防渗系数满足≤1.0×10- 7cm/s。; 已建. 公用工程; 供电; 项目用电接自园区供电线路，年用电量为 1000万kw·h。; 已建. 供水; 项目生产、生活及绿化用水由园区供水管网供给，总用水量为47328m3/a。; 已建. 供暖; 冬季办公区采用电暖气进行供暖，生产车间不进行供暖。; 已建. 供热; 生产区采用一台额定热功率4000kW生物质锅炉供热。余热炉利用生物质锅炉烟气余热用来加热水，对余热进行回收用于员工洗澡。; 已建. 消防; 按消防相关规范配置消防灭火器材。同时配备2m³消防沙及若干灭火毯。室外灭火器搁置在灭火箱内; 已建. 环保工程; 废气; 再生胶生产车间; 现有工程再生胶车间脱硫工序产生的脱硫废气分为有压力废气和无压力废气。有压力废气经集气罩收集后，通过1套“水气分离+燃烧器燃烧+二级碱喷淋+活性炭装置”用于处理有压力脱硫废气，无压力废气采取集气罩收集+1 套二级碱喷淋+活性炭装置处置；压胶工序产生的废气经集气罩收集后，通过“二级碱喷淋+活性炭吸附装置”处理。 投料废气经集气罩收集后，通过1 套“布袋除尘器”处理。 上述废气均通过1根15m高的排气筒（1#）进行排放。; 已建。实际建设过程中采取的废气治理措施与环评批复中的废气治理措施有所不同，环评中采用等离子光氧一体机处置，实际建设过程中采取活性炭吸附装置，更加环保，有效。. 胶板、汽车垫产生车间; 胶板生产线密炼机开炼工序的投料过程产生的颗粒物经集气罩收集后，通过1套“布袋除尘器”处理。处理后经1根15m高的排气筒（2#）进行排放。 密炼及开炼工序产生的废气经集气罩收集后，通过1套“二级碱喷淋+活性炭吸附装置”处理；压延工序产生的废气经集气罩收集后，通过1套“二级碱喷淋+活性炭吸附装置”处理；挤出工序产生的废气经集气罩收集后，通过1套“二级碱喷淋+活性炭吸附装置”处理；硫化工序产生的废气经集气罩收集后，通过1套“二级碱喷淋+活性炭吸附装置”处理。上述废气通过治理后，均由1根15m高的排气筒（3#）进行排放。. 生物质锅炉; 生物质锅炉产生的燃烧废气采取陶瓷多管除尘 +水膜脱硫除尘器除尘，处理后废气经 35m 高排气筒（4#）排放。; 已建。实际建设过程中采取的废气治理措施与环评批复中的废气治理措施有所不同，环评中采用的布袋除尘器不能去除二氧化硫，因此实际建设过程中采用陶瓷多管除尘 +水膜脱硫除尘器除尘处理。既能有效去除颗粒物，也能有效去除二氧化硫。. 固废; 本项目产生的固废主要包括除尘灰、边角料、不合格品、废活性炭和废导热油以及生活垃圾。 除尘灰、边角料以及不合格品为一般工业固废，暂存于车间内一般固废区回收利用。 废活性炭和废导热油为危险废物，收集后暂存于危废间，最终交由内蒙古九瑞能源科技有限责任公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。; 已建. 废水; 本项目生产过程中循环冷却水、生产用水等不外排；车间地面冲洗用水和员工洗澡废水排放至园区污水处理厂，本项目生活污水排入化粪池收集后，最终排入园区污水处理厂。; 已建. 噪声; 选用低噪声设备，高噪声设备采取隔音、减震措施。; 已建. 消防水池; 建设有2座冷却循环水池，同时可也作为消防水池，有效容积分别为 504m3和 150m3。; 已建. 2.2主要原辅材料、能源情况 表7 原辅材料消耗情况一览表 名称; 年消耗量; 储存位置. 再生胶生产线. 胶粉; 60000; 原料库. 活化剂; 60; 原料库. 植物油; 12000; 原料库. 导热油（软化剂）; 10; 原料库. 胶板生产线. 再生胶; 10633.7; 原料库. 陶土; 8700; 原料库. 促进剂; 690; 原料库. 碱喷淋系统. 氢氧化钠; 12; 原料库内分区存放. 导热系统. 导热油; 20; 原料库内分区存放. 表8 能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量. 1; 水; m3; 43809. 2; 电; 万kwh; 800. 3; 生物质燃料; t; 2300. 现有工程物料平衡内容见下表。 （1）再生胶物料平衡内容 表9 现有工程再生胶生产线物料平衡内容一览表 投入; 产出. 序号; 项目; 投入量(t/a); 项目; 产量(t/a). 1; 胶粉; 60000; 再生胶; 60000. 2; 活化剂; 60; 颗粒物; 60. 3; 导热油; 10; 脱硫尾气; 13.54. 4; 植物油; 12000; 压胶废气; 4.67. 5; 新鲜水; 7200; 水蒸气; 19191.79. 合计; 79270; 合计; 79270. 图1 现有工程再生胶物料平衡图 （2）胶板物料平衡内容 表10 现有工程胶板生产线物料平衡内容一览表 投入; 产出. 序号; 项目; 投入量(t/a); 项目; 产量(t/a). 1; 再生胶; 10633.7; 胶板; 20000. 2; 陶土; 8700; 废气; 12.39. 3; 促进剂; 690; 废边角料 (包含不合格产品); 11.31. 合计; 20023.7; 合计; 20023.7. 图2 现有工程胶板物料平衡图 2.3现有工程生产设备 现有工程主要生产设备见下表11。 表11 现有工程生产设备一览表 设备名称; 型号或尺寸; 数量; 说明. 再生胶生产线. 开炼机; 辊径 450m; 12; ——. 精炼机; 辊径 480m; 8; ——. 硫化罐; 9.6m³; 8; 硫化罐为主要决定 产能的设备. 胶板生产线. 硫化机; ——; 8; 硫化机根据产品市场销量优化调整，提高生产效率，非控制生产规模关键设备. 压胶机; 辊径 560m; 15; ——. 密炼机; 容积 110L; 5; 密炼机为主要决定 产能的设备. 平板硫化机; ——; 10; 硫化机根据产品市场销量优化调整，提高生产效率，非控制生产规模关键设备. 2.4公用工程 2.4.1给水 项目供水由工业园区供水管网供给，用水部位为车间地面冲洗用水、循环冷却系统用水、喷淋用水、余热炉补水及职工生活用水。项目建成后总用水量为43809m³/a。 2.4.2排水 本项目生产废水有地面冲洗废水、余热炉废水及生活污水等，均排入园区污水管网，年排水量为4099.2m³/a。现有工程水平衡内容见下表10，水平衡图见下图3。 表12 现有工程水平衡一览表 用水项目; 用水定额; 数量; 用水量 (m³/d); 消耗量 (m³/d); 排水量 (m³/d). 循环冷却系统; 4.5m³/h; 24h; 108; 108; 0. 车间地面冲洗水; 0.02L/m2 · 次; 16686m2; 0.33; 0.02; 0.31. 碱喷淋塔补水; 喷淋塔循环水量为 5000m³; 0.8; 0. 16; 0.64 (回用于硫化罐). 硫化罐加水; 3m³/个 ·d; 8 个; 24; 23.28; 0.72 (冷凝液回用). 绿化用水; 1.5L/m2 ·d; 100m2; 0. 15; 0. 15; 0. 生活用水; 80L/d· 人; 75 人; 6; 1.2; 4.8. 余热炉补水; 年供水时间按 300 日计; 7.5; 1.5; 6. 合计; 146.78; 134.31; 12.47. 图3 现有工程水平衡图 单位m3/d 2.4.3供电 本项目年用电量约为 1000万kWh 。电源由园区供电网络引入。 2.4.4供暖 现有工程冬季生活区取暖采用电暖气取暖，厂房不供暖。 2.5现有工程生产工艺流程及产排污环节 2.5.1再生胶生产工艺简述 （1）脱硫 将胶粉及活化剂等按比例混合后由加料口人工倒入到硫化罐中，并加入一定量的温水，关闭进料口；在罐体夹套或加热管系统中通入经生物质锅炉加热后的高温导热油，进行间接加热，温度逐渐升至规定温度和压力要求，此时罐内注入水汽化，罐内气压逐渐升高至2.0~2.3Mpa，温度升至 150~200℃，使胶粉在热、氧、机械力和化学再升级的综合反应下发生降解反应。脱硫完毕后，经低温减压设施后放空蒸汽，胶料为固态，直接从卸料口排出由输送带输送至开炼机。进入开练工段。 （2）压胶及出成品 经过脱硫工段出来的固态胶料具有较低的可塑性，为了提高塑性必须进行压胶。压胶工段经过开炼、 精炼两部分，开炼是橡胶加工重要的生产工艺，其过程本质来说是借助于开练炼机的强烈机械剪切作用， 使配料在生胶中均匀分散的过程。经过反复多次开炼，直到达到所要求的可塑性；再进入精炼工段。 精炼机棍筒中间直径稍大，呈腰鼓状，在小滚距下能碾碎未脱硫完全的硬胶粒，另一方面精炼机的转 速比较快可使胶料进一步塑化。精炼时，棍距 0.2~0.4mm ，辊温 90℃以下，胶料通过精炼次数一般为 1~ 3 次，可塑度达到标准后将薄胶片绕到一个标有厂名、品名、 日期的转轴上，达到一定数量后将轴上的胶料割开，拿下即得片状再生胶成品，化验合格后包装入库保存。 图4 再生胶生产工艺流程及产排污节点图 2.5.2胶板生产工艺简述 本项目胶板的生产工艺为密炼→开炼→挤出→压延→硫化→修整→检验包装→入库。 （1）密炼：密炼是再生胶加工重要的生产工艺，密炼过程就其本质来说是借助于密炼机的强烈机械剪 切作用，使配料在生胶中均匀分散的过程。本项目将称量好的胶料和配比好的陶土及促进剂人工一次性投入加密炼机。 （2）开炼：将密炼好的半成品用叉车送入开炼机，利用开炼机辊筒的机械摩擦，将胶料和促进剂进一 步混合。密炼过程产生的污染物为废气，主要有非甲烷总烃和臭气。 （3）挤出：用输送带将胶体送入设备，根据产品要求加工出指定形状的符合要求的半成品。 （4）压延：将胶体送入压延机中，根据产品要求加工出厚度、宽度符合要求的半成品。 （5）硫化：将成型的胶体送入平板硫化机中，在规定的温度下加热、保温，在压力和温度的作用下， 促进剂中的硫磺与再生胶发生反应，使再生胶具备了一定伸强度、弹性、硬度、拉伸强度等一系列物理机 械性能。供热热源使用生物质锅炉，加热管系统中通入生物质锅炉加热后的高温导热油，进行间接加热，温度逐渐升至规定温度 160℃。 （6）修整：用钢板尺按成品规格截取宽度及长度，顺纹理裁剪边。修整过程中的固体废物为再生胶板 下脚料，收集后作为再生胶的原料。 （7）检验包装：按产品的质量标准验收把关，用塑料薄膜包好并贴好产品标志。检验过程中会产生不合格的产品，收集后重新返回工艺进行加工。 （8）入库：最终产品入库待售。 图5 胶板生产工艺流程及产排污节点图 3、扩建项目基本情况 3.1扩建项目建设内容及规模 （1）建设规模 扩建项目产品为胶粉，年产量为2万吨。其原材料为废旧轮胎，主要成分为橡胶。项目共设置4条胶粉生产线。具体产品方案见下表16。 表16 产品方案一览表 序号; 名称; 规格; 产量; 厂区最大储存量. 1; 再生胶粉; 8目~10目; 20000t/a; 1万t. （2）建设内容 本项目为扩建项目，主要建设内容为4条胶粉生产线的主体工程，并建设配套的环保设施，其他公辅工程依托现有工程。项目组成内容见下表17。 表17 本项目组成一览表 类别; 名称; 现有工程建设内容; 扩建工程建设内容; 扩建后全厂建设内容; 备注. 主体工程; 再生胶车间; 一期工程建设1 座5184m2 (72×72m) ，高9. 3m 钢结构再生胶车间，位于厂区东侧，生产设备包括开炼机12 台、精炼机8台、硫化罐8个。; 依托再生胶车间， 本项目在该车间东侧新增4条胶粉生产线，用于提供再生胶生产线原材料，内设切胶机5套，粉胶机5套等设备。; 占地面积为5184m2，位于厂区东侧，车间内共设置再生胶粉生产线4条，再生胶生产线8条。生产设备包括开炼机12台、精炼机 8 台、硫化罐 8 个、内设切胶机5套、粉胶机5套。; 依托再生胶车间，新增生产设备. 胶板车间; 建设1座 11502m2 (162×72m) ，高 9.3m 钢结构胶板车间，位于厂区中部，内设 5 条胶板生产线，生产设备包括密炼机、开炼机、硫化机、 出型线、平板硫化机等，生产规模为年产 2 万吨胶板。; ——; 建设1座 11502m2 (162×72m)，高 9.3m 钢结构胶板车间，位于厂区中部，内设5 条胶板生产线，生产设备包括密炼机、开炼机、硫化机、 出型线、平板硫化机等，生产规模为年产2 万吨胶板。; 本项目不涉及胶板车间. 辅助工程; 原料储存区; 再生胶车间原料储存区紧邻再生胶车间东侧，不在生产车间内。胶板车间原料储存区位于胶板车间东南侧。; 依托再生胶车间原料储存区。现有的原料储存区可以满足扩建项目的储存需求。; 再生胶车间原料储存区紧邻再生胶车间东侧，胶板车间原料储存区位于胶板车间东南侧。; 依托. 成品区; 在各个车间布置相应的成品存放区; 依托现有工程再生胶车间成品存放区; 在各个车间布置相应的成品存放区; 依托. 循环冷却水池; 设置 2 座冷却水池，1 座位于再生胶厂房南侧(3 6m×7m×2m ，有效容积 504m³) ，另一座位于再生胶厂房东侧 (有效容积 150m³) 作为生产线冷却用水。冷却水系统采用自然冷却方式。采用防渗混凝土防渗，防渗系数可以满足≤1×10-7。; 扩建项目设备冷却用水依托现有工程再生胶车间南侧的循环水池。; 设置2座冷却水池，1座位于再生胶厂房南侧(3 6m×7m×2m ，有效容积 504m³) ，另一座位于再生胶厂房东侧 (有效容积 150m³) 作为生产线冷却用水。冷却水系统采用自然冷却方式。采用防渗混凝土防渗，防渗系数可以满足≤1×10-7。; 依托。扩建项目设备冷却用水依托现有工程再生胶车间南侧的循环水池。. 办公楼; 三层办公楼，建筑面积为 1131m2; 依托; 三层办公楼，建筑面积为 1131m2; 依托. 锅炉房; 建设了一台额定热功率 4000kw 生物质锅炉，位 于厂区东侧，锅炉房建筑面积为 504m2 ，年耗 生物质燃料约2300t ，用于生产再生胶脱硫及胶板硫化的过程供热。; ——; 建设了一台额定热功率 4000kw 生物质锅炉，位 于厂区东侧，锅炉房建筑面积为 504m2 ，年耗 生物质燃料约2300t ，用于生产再生胶脱硫及胶板硫化的过程供热。; ——. 危废暂存间; 建设危废暂存间 1 座，位于厂区东南侧，建筑面积为30m2，内部做重点防渗处理，用于存放废活性炭、废导热油等危险废物，防渗系数满足≤1.0×10- 10cm/s。; 扩建工程产生废机油的储存依托现有工程建设的危废暂存间。; 建设危废暂存间 1 座，位于厂区东南侧，建筑面积为30m2，内部做重点防渗处理，用于存放废活性炭、废导热油等危险废物，防渗系数满足≤1.0×10- 10cm/s。; 依托。扩建工程产生废机油的储存依托现有工程建设的危废暂存间。. 一般固废暂存区; 建设一般固废暂存区1处，位于胶板生产车间内，占地面积为20m2，地面做一般防渗处理，用于存放除尘灰、边角料和不合格品，防渗系数满足≤1.0×10- 7cm/s。; 依托现有工程一般固废暂存区，用于存放扩建项目产生的废钢丝及废纤维。; 建设一般固废暂存区1处，位于胶板生产车间内，占地面积为20m2，地面做一般防渗处理，用于存放除尘灰、边角料和不合格品，防渗系数满足≤1.0×10- 7cm/s。; 依托. 公用工程; 供电; 项目用电接自园区供电线路，年用电量为 1000 万kw·h。; 扩建项目年用电量为283.61万kw·h，供电系统依托现有工程。; 项目用电接自园区供电线路，年用电量为1283.61万 kw·h。; 依托. 供水; 项目生产、生活及绿化用水由园区供水管网供给，总用水量为44034m3/a。; 扩建项目年用水量为3000m3/a，供水系统依托现有工程。; 项目生产、生活及绿化用水由园区供水管网供给，总用水量为47034m3/a。; 依托. 供暖; 冬季办公区采用电暖气进行供暖，生产车间不进行供暖。; 依托; 冬季办公区采用电暖气进行供暖，生产车间不进行供暖。; 依托. 供热; 生产区采用一台额定热功率4000kW生物质锅 炉供热。余热炉利用生物质锅炉烟气余热用来加热水，对余热进行回收用于员工洗澡。; ——; 生产区采用一台额定热功率4000kW生物质锅 炉供热。余热炉利用生物质锅炉烟气余热用来加热水，对余热进行回收用于员工洗澡。; ——. 消防; 按消防相关规范配置消防灭火器材。同时配备 2m³消防沙及若干灭火毯。室外灭火器搁置在灭火箱内; 依托; 按消防相关规范配置消防灭火器材。同时配备 2m³消防沙及若干灭火毯。室外灭火器搁置在灭火箱内; 依托. 环保工程; 废气; 再生胶生产车间; 现有工程再生胶车间脱硫工序产生的脱硫废气分为有压力废气和无压力废气。有压力废气经集气罩收集后，通过1套“水气分离+燃烧器燃烧+二级碱喷淋+活性炭装置”用于处理有压力脱硫废气，无压力废气采取集气罩收集+1 套二级碱喷淋+活性炭装置处置；压胶工序产生的废气经集气罩收集后，通过“二级碱喷淋+活性炭吸附装置”处理。 投料废气经集气罩收集后，通过1 套“布袋除尘器”处理。 上述废气均通过1根15m高的排气筒（1#）进行排放。; 扩建项目产生的破碎筛分废气经集气罩收集后，通过水喷淋塔处理后，由1根15m高的排气筒（4#）进行排放。; 一期建设 1 套“水气分离+燃烧器燃烧+二级碱 喷淋+活性炭装置”用于处理有压力脱硫废气， 无压力废气采取集气罩收集+1 套二级碱喷淋+活性炭装置；颗粒物采用集气罩+1 套“布袋除 尘器”，压胶废气采用集气罩+1 套二级碱喷淋+ 活性炭装置，上述废气均通过 1 根 15m 排气筒 (1#) 排放。改扩建后的破碎筛分废气经集气罩收集后，由水喷淋塔处理后，通过1根15m高的排气筒进行排放。; 新建. 胶板生产车间; 胶板生产线密炼机开炼工序的投料过程产生的颗粒物经集气罩收集后，通过1套“布袋除尘器”处理。处理后经1根15m高的排气筒（2#）进行排放。 密炼及开炼工序产生的废气经集气罩收集后，通过1套“二级碱喷淋+活性炭吸附装置”处理；压延工序产生的废气经集气罩收集后，通过1套“二级碱喷淋+活性炭吸附装置”处理；挤出工序产生的废气经集气罩收集后，通过1套“二级碱喷淋+活性炭吸附装置”处理；硫化工序产生的废气经集气罩收集后，通过1套“二级碱喷淋+活性炭吸附装置”处理。上述废气通过治理后，均由1根15m高的排气筒（3#）进行排放。; ——; 胶板生产线密炼机开炼工序的投料过程产生的颗粒物经集气罩收集后，通过1套“布袋除尘器”处理。处理后经1根15m高的排气筒（2#）进行排放。 密炼及开炼工序产生的废气经集气罩收集后，通过1套“二级碱喷淋+活性炭吸附装置”处理；压延工序产生的废气经集气罩收集后，通过1套“二级碱喷淋+活性炭吸附装置”处理；挤出工序产生的废气经集气罩收集后，通过1套“二级碱喷淋+活性炭吸附装置”处理；硫化工序产生的废气经集气罩收集后，通过1套“二级碱喷淋+活性炭吸附装置”处理。上述废气通过治理后，均由1根15m高的排气筒（3#）进行排放。; ——. 生物质锅炉; 生物质锅炉产生的燃烧废气采取陶瓷多管除尘 +水膜脱硫除尘器除尘，处理后废气经 35m 高 排气筒（4#）排放。; ——; 生物质锅炉产生的燃烧废气采取陶瓷多管除尘 +水膜脱硫除尘器除尘，处理后废气经35m高排气筒（4#）排放。; ——. 固废; 本项目产生的边角料于产生部位人工收集，颗粒物由布袋除尘器收集，边角料为一般工业固废，暂存于车间内一般固废区回收利用；危险废物暂存于危废间交由内蒙古九瑞能源科技有限责任公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。; 扩建项目产生的废钢丝和废纤维分类收集后，暂存于一般固废暂存间内，定期外售；水喷淋塔循环水箱沉渣暂存于水箱内，定期清掏，委托环卫部门清运。废润滑油暂存至危废暂存间内，委托有资质的单位处置。; 产生的边角料于产生部位人工收集，颗粒物由布袋除尘器收集，边角料为一般工业固废，暂存于车间内一般固废区回收利用；危险废物暂存于危废间交由内蒙古九瑞能源科技有限责任公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。扩建项目产生的废钢丝和废纤维分类收集后，外售；循环水池沉渣定期清掏，委托环卫部门清运；废润滑油暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位处置。; 依托一般固废暂存间、危废暂存间. 废水; 本项目生产过程中循环冷却水、生产用水等不 外排；车间地面冲洗用水、余热炉排水均排放至园区污水处理厂，本项目生活污水排入化粪 池收集后，最终排入园区污水处理厂。; 循环冷却水定期排水用于厂区洒水抑尘；水喷淋塔废水排入水喷淋塔自带的10m3的循环水箱进行循环使用，不外排。; 生产过程中循环冷却水、生产用水等不 外排；车间地面冲洗用水、员工洗澡废水均排放至园区污水处理厂，生活污水排入化粪池收集后，最终排入园区污水处理厂。扩建项目产生的循环冷却水定期排水，用于厂区洒水抑尘；水喷淋塔废水排入水喷淋塔自带的10m3的循环水箱进行循环使用，不外排。; 设备冷却水依托现有工程循环水池，水喷淋塔废水排入循环水箱，属于新建工程. 噪声; 选用低噪声设备，高噪声设备采取隔音、减震 措施。; 选用低噪声设备，高噪声设备采取隔音、减震 措施。; 选用低噪声设备，高噪声设备采取隔音、减震 措施。; 新建. 消防水池; 建设有 2 座冷却循环水池，同时可也作为消防水池，有效容积分别为504m3和150m3。; 依托; 建设有 2 座冷却循环水池，同时可也作为消防水池，有效容积分别为504m3和 150m3。; 依托. 表18 本项目依托可行性分析 依托设施; 依托可行性分析; 是否可行. 再生胶车间; 现有工程再生胶车间占地面积为5184m2，在可以达到产能的情况下较少了开炼机和精炼机的设备数量，因此，现有厂房空间足够安装扩建项目的生产设备。; 可行. 办公室; 本项目不新增员工，现有办公室可满足使用。; 可行. 值班室; 本项目不新增员工，现有值班室可满足使用。; 可行. 成品库; 占地面积540m2，可满足本项目再生胶粉的存储需求。; 可行. 原料库; 地面积540m2，增加转运周期，可满足本项目原料的储存。; 可行. 3.2 主要设备及参数 扩建项目生产设备见表19。 表19 主要设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 切胶机; XQ-8; 台; 5. 2; 破胶机; LP1200; 台; 5. 3; 振动筛; ZDS1200-30; 台; 5. 4; 磁选机; CX300; 台; 5. 3.3 主要原辅材料及能源消耗情况、物料平衡 （1）原辅材料及能源消耗情况 扩建项目原辅材料及能源消耗情况见下表20。 表20 原辅材料及能源消耗情况 序号; 名称; 消耗量; 最大储存量; 储存方式/来源. 1; 废旧轮胎; 27000t/a; 500t/a; 存放于再生胶车间原料库. 2; 水; 3000m3/a; /; 依托现有工程供水. 3; 电; 283.61万kwh/a; /; 依托现有工程供电. （2）物料平衡 扩建项目年产胶粉20000吨，年处理废旧轮胎27000吨。由于扩建项目制粉工序为纯物理性过程，在切割、破碎、分筛及磁选等工序，物料均不发生化学反应，仅在工作过程中由于挤压或摩擦有少量热量产生，但整个生产过程中橡胶不存在分解，不会产生橡胶的分解废气。因此废气主要为破碎筛分工序产生的粉尘。 扩建项目胶粉生产物料平衡表如下: 表21 物料平衡内容一览表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 项目名称; 胶粉; 20000. 废旧轮胎; 27000; 废钢丝; 6980.758. /; /; 废纤维. /; /; 破碎筛分废气; 0.192. /; /; 循环水池沉渣; 19.05. 合计; 27000; 合计; 27000. 图6 物料平衡图 单位t/a 3.4公用工程 3.4.1给水 扩建项目不新增劳动定员，因此不新增生活用水。 根据企业提供的资料可知，扩建项目建成后新鲜水总用水量为10m3/d（3000m3/a），包括生产设备冷却水定期补水和水喷淋塔定期补水。生产设备冷却水循环使用，由于循环用水中后期盐碱度增高的问题，需要定期排水，且在使用过程中自然蒸发损耗，因此补水量为2m3/d（600m3/a）；水喷淋塔用水循环使用，因蒸发损耗，需要定期补水，补水量为8m3/d（2400m3/a）。 3.4.2排水 扩建项目不新增劳动定员，因此不产生生活污水；生产废水主要为循环水池定期排水。 循环冷却水在使用过程中后期由于盐碱度增高需要定期排水，排放量为420m3/a。此类废水为清净下水，除盐碱度过高外，可视为不含有机质，可用于厂区洒水。 扩建项目水平衡内容见下表。 表22 扩建项目水平衡内容一览表 单位：m3/d 项目; 新鲜水量; 循环水量; 消耗量; 排水量; 处理方式及去向. 设备冷却水; 2; 50; 0.6; 1.4; 用于厂区洒水抑尘. 水喷淋塔用水; 8; 16.67; 8; 0; /. 图7 本项目水平衡图 图8 扩建后全厂水平衡图 3.4.3供电 扩建项目用电由园区供电管网供给，用电量为283.61万kwh/a。 3.4.4供暖 扩建项目冬季生活区采用电暖气供暖，厂房不供暖。 3.5劳动定员及工作制度 扩建项目不新增劳动定员，仍为75人，年工作时间为300天，实行三班制，每班工作8小时，全年工作时间为7200h。 3.6厂区平面布置 扩建项目位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区，扩建后不新增占地。厂区总体分为生产区和生活区，办公生活区位于厂区西北角，生产区主要位于厂区中部，分别为胶板、汽车垫车间、再生胶车间及输送带车间，厂区东南侧为原料库及成品库。本项目扩建位于厂区再生胶车间内，不新增占地。项目厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、本项目生产工艺流程及产排污环节 1.1生产工艺简述 （1）切断 收购的废旧轮胎由切胶机将轮胎一侧与胎顶连接处进刀并切开，然后由切条机将分离出的橡胶切成条状，再由切块机将条状橡胶切成3.5厘米见方的块状，胶块经输送带送破胶机进行粉碎。 （2）破胶 破碎工段分为粗碎和细碎两个步骤。粗碎的目的是将大块的废旧橡胶破成较小的胶块，为下一步细碎打基础。操作时，将废旧橡胶经输送带投入到粗碎机中，供料要适量，补料要定时。辊筒外有一滚网筛，使合格的胶块漏下，不合格的胶块由滚网筛带回辊筒上重新进行破料。一般破胶的辊距控制在2mm左右，粗碎后的胶粒直径约在6～8mm。从滚网筛落下的合格胶粒经输送带送往细碎机。粗碎合格的胶粒，由输送器经过磁选装置除去大部分金属杂质，再送到双光辊粉碎机中时行细碎。光辊粉碎机的辊距应控制在1mm左右，粉碎后的胶粒粒径应小于1mm。 由于破胶机工作时产生热量，使设备温度升高，需要对破胶机进行冷却，采用循环冷却水进行冷却。 （3）筛选、磁选 通过皮带输送装置将细料输送至筛床进行筛选，筛上胶粒返回到破碎工段再进行破碎，筛下合格的胶粒经风选机及磁选装置筛选，将橡胶、钢丝、纤维彻底分离，得到8目～10目细度的纯净胶粉，胶粉收集待用。 由于磁选机、磁选进料口以及磁选出料口都在全封闭状态下进行工作，因此，此工段不产生废气。 图9 项目工艺产排污节点图 1.2产污环节 运营期产污环节主要包括如下： （1）废气 本项目运营期产生的废气主要包括破碎筛分粉尘。经集气罩收集后的粉尘通过水喷淋塔处理后，由1根15m高的品排气筒进行排放。 （2）废水 本项目运营期产生的生产废水主要为设备循环水池定期排水。 （3）噪声 本项目运营期产生的噪声主要来源于生产设备的噪声，噪声源在80~90dB(A)。 （4）固废 本项目运营期产生的运营期产生的固废主要为废钢丝、废纤维、除尘灰以及废润滑油。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收情况 现有工程于2020年7月28日取得环评批文，于2022年2月完成自主验收。现有工程环评及备案执行情况见下表1。 表1 现有工程环评及备案执行情况 项目名称; 环评及验收执行情况. 审批单位; 批准文号; 审批日期/完成日期. 关于《内蒙古美华科技发展有限公司年产6万吨再生胶、2万吨胶带、2万吨汽车垫带、210万m22食品输送带项目环境影响报告数》的批复; 乌拉特前旗环境保护局; 乌环审〔2020〕15号; 2020年7月28日. 《内蒙古美华科技发展有限公司年产6万吨再生胶、2万吨胶带、2万吨汽车垫带、210万m22食品输送带项目（一期工程6万吨再生胶、2万吨胶板）竣工环境保护验收监测报告书》; /; /; 2022年2月. 2、现有工程污染物产排情况 2.1废气 现有工程运营期产生的废气主要包括再生胶车间废气、胶板车间废气和生物质锅炉燃烧废气。 （1）再生胶车间废气 再生胶车间产生的废气污染物主要包括投料废气（颗粒物）、脱硫有压废气（非甲烷总烃、硫化氢、臭气）、脱硫无压废气（非甲烷总烃、硫化氢、臭气）和压胶废气（非甲烷总烃、硫化氢、臭气）。 投料废气：再生胶原料为外购胶粉，因此在投料时会产生含尘废气。在硫化罐上方设置集气罩，收集后通过风管统一引到废气收集管道进入二级碱喷淋处理，再进入活性炭装置吸附，最终由1#排气筒排放。 脱硫废气：含有大量水蒸气的有压废气从排气口排放至水汽分离器，将废气和水蒸气分离开，经过水汽分离器后， 水蒸气变为水由水汽分离器下端的排水口排出，回用于硫化罐内使用，未被处理的废气经水汽分离器上端 排气口由连接的管道进入燃烧器，经过燃烧器燃烧处理后，经二级碱喷淋处理，再进入活性炭装置，最终由 1 根 15m 高排气筒 (1#) 排放。脱硫尾气的无压力废气处理方式为：开罐后排放的废气由集气罩进行收集。集气罩收集的废气经二级碱喷淋+活性炭对废气进行处理。 压胶废气：在每条生产线上方设置一个集气罩，收集的废气先通过二级碱喷淋处理，再通过活性炭装置进行处理。 再生胶生产过程产生的废气经处理后由一根 15m 高排气筒 (1#) 有组织排放。 （2）胶板车间废气 胶板车间废气包括密炼及开炼工序废气（颗粒物、非甲烷总烃、臭气）、挤出工序废气（非甲烷总烃）、压延工序废气（非甲烷总烃）和硫化工序废气（非甲烷总烃、硫化氢和臭气） 密炼及开炼工序废气：胶板生产在密炼工序将原料和配合剂一次性加入密炼机，使用的促陶土、促进剂为粉料，粉料投料过程会产生投料颗粒物。废气经集气罩收集+布袋除尘器处理后经 15m 高排气筒 (2#) 排放。密炼工序产生的非甲烷总烃和臭气经集气罩收集后，通过二级碱喷淋+活性炭吸附装置处理后经 15m 高排 气筒 (2#) 排放。 挤出工序废气：挤出工序非甲烷总烃经集气罩收集后，通过二级碱喷淋+活性炭吸附装置处理后经 15m 高排气筒 (2#) 排放。 压延工序废气：压延工序是把半成品生产成需要的宽度、厚度的工序，该工序会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。 废气经集气罩收集后，通过二级碱喷淋+活性炭吸附装置处理后经 15m 高排气筒 (2#) 排放。 硫化工序废气：硫化过程中产生的非甲烷总烃、硫化氢、臭气等，经集气罩收集，通过二级碱喷淋+活性炭吸附装置 处理后经 15m 高排气筒 (2#) 排放。 （3）生物质锅炉燃烧废气（颗粒物、氮氧化物、二氧化物） 锅炉烟气采用陶瓷多管除尘+水膜脱硫除尘器除尘进行处理，处理后通过 35m 高的排气筒 (3#) 排放。 根据《内蒙古美华科技发展有限公司年产6万吨再生胶、2万吨胶板、2万吨汽车垫带、210万m2食品输送带项目（一期工程6万吨再生胶、2万吨胶板）竣工环境保护验收监测报告书》可知，有组织废气颗粒物排放量为2.513t/a；SO2排放量为1.555t/a；NOx产生量为1.656t/a；非甲烷总烃排放量为0.72t/a；硫化氢的排放量为0.792t/a。现有工程验收监测数据见附件。 2.2废水 现有工程运营期产生的废水主要包括生产废水和生活污水，生产废水包括脱硫废气冷凝液、碱喷淋废水、冷却系统循环水、车间地面冲洗废水和以及余热炉排水。 脱硫废气冷凝液回用于硫化罐内；碱喷淋废水回用于脱硫工段，冷却系统循环水循环使用不外排；车间地面冲洗废水产生量为60m3/a，最终排入园区污水处理厂统一处理；余热炉排水产生量为1800m3/a，用于员工洗澡，最终排入园区污水处理厂统一处理。 生活污水产生量为1440m3/a，排入厂区化粪池，最终经污水管网排至园区污水管网。 2.3噪声 2021年12月13日至14日对现有工程厂界现状进行噪声监测，根据内蒙古邦润迪测试技术有限责任公司出具的《内蒙古美华科技发展有限公司年产6万吨再生胶、2万吨胶板、2万吨汽车垫带、210万m2食品输送带项目（一期工程）环保竣工验收检测报告》中噪声监测数据可知，厂界昼间最大噪声值为63.1dB(A)，夜间最大噪声值为52.6dB(A)，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的限值（标准为：昼间65dB(A)；夜间55dB(A)）要求。 2.4固废 现有工程运营期产生的固废主要为胶板车间布袋除尘器收集的颗粒物；胶板修剪过程产生的边角料及检验产生 的不合格产品；生物质锅炉产生的炉渣以及生活垃圾。产生情况见下表2。 表2 固废产生及处置情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 年产 生量（t/a）; 贮存 方式; 处置方式; 处置量（t/a）. 再生胶生产车间和胶板生产车间; 除尘灰; 一般固废; 38.708; 一般固废区; 布袋除尘器收集后，暂存于袋 中， 回用于生产; 38.708. 检验; 胶板边角料及检验的不合格产品; 11.31; 产生部位收集后回用于生产; 11.31. 生物质燃烧锅炉; 炉渣; 120; 外售; 120. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 22.5; 垃圾箱; 厂区设封闭式垃圾箱，定期由 环卫部门统一处理; 22.5. 废气处置; 废活性炭; 危险废物HW49类废物，废物代码 900-039-49; 0.4; 危废暂存间; 废导热油可作为再生胶生产的软化剂，暂存于危废间，过剩的废导热油和废活性炭定期交由内蒙古九瑞能源科技有限责任公司处置。; 0.4. 生产工序; 废导热油; 危险废物HW08类废物，废物代码 291-001-08; 5; 5. 2.5现有工程污染物排放情况汇总 现有工程污染物排放情况汇总见下表3。 表3 现有工程污染物排放情况一览表 项目; 污染物名称; 单位; 合计; 备注. 废气; 颗粒物; t/a; 2.513; /. 非甲烷总烃; t/a; 0.72. 硫化氢; t/a; 0.792. 氮氧化物; t/a; 1.656. 二氧化硫; t/a; 1.555. 废水; 生活污水; t/a; 1440; 经化粪池收集预处理后，由污水管网最终进入园区污水处理厂进行最终处置。. 生产废水; 车间地面冲洗废水; m3/a; 60; 由污水管网最终进入园区污水处理厂进行最终处置。. 余热炉排水; m3/a; 1800. 一般体 固废物; 除尘灰; t/a; 38.708; 回用于生产. 废边角料和不合格品; t/a; 11.31; 回用于生产. 炉渣; t/a; 120; 外售. 生活垃圾; 生活垃圾; t/a; 22.5; 生活垃圾经厂区内垃圾箱集中收集后，定期委托环卫部门清运。. 危险废物; 废活性炭; t/a; 0.03; 交由内蒙古九瑞能源科技有限责任公司处置。. 废导热油; t/a; 5. 3、现有工程存在问题 经对现有工程现场踏勘，现有工程主要存在以下问题： 未张贴环保标识，建设单位应在“三废”产生点张贴符合要求的保标识。 4、整改措施 根据《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）的相关要求在噪声排放源及废气排放源设置环保标识； 表4 污染源排放图形标志 标志名称：噪声排放源 国标代码：GB 15562.1－1995; 简介： 提示图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 标志名称：废气排放口 国标代码：GB 15562.1－1995; 简介： 提示图形符号 废气排放口 表示废气向大气环境排放. 具体整改内容级整改投资见下表。 表5 整改内容及整改投资一览表 序号; 存在问题; 整改措施; 整改时限; 整改投资（万元）. 1; 未张贴环保标识，建设单位应在“三废”产生点张贴符合要求的保标识; 根据《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）的相关要求在噪声排放源及废气排放源设置环保标识; - 2022年5月-6月; 0.05. 合计; 0.05. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1项目所在区域环境质量达标情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 本项目环境质量现状数据来源于乌拉特前旗区控自动站2021年数据作为评价区域达标情况的依据，见下表。 ## 表25 大气环境质量现状与评价结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均质量; 15; 35; 42.9; 达标. 可吸入颗粒（PM10）; 年平均质量; 59; 70; 84.3; 达标. 二氧化硫; 年平均质量; 13; 60; 21.7; 达标. 二氧化氮; 年平均质量; 26; 40; 65.0; 达标. 一氧化碳; 日平均浓度; 1200; 4000; 30.0; 达标. 臭氧; 8小时平均浓度; 140; 160; 87.5; 达标. 从上表可以看出，巴彦淖尔市乌拉特前旗2021年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断乌拉特前旗为达标区。 2、声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标，可不开展声环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区，根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和村庄等保护目标；500m范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；厂界外50m范围内无声环境保护目标。本项目环境保护目标见表26。 表26 主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 相对方位; 相对厂界最近距离/m; 环境功能区. 环境 空气; 厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居民区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气排放标准 - 1.1施工期 施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表27。 表27 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染源; 表2新污染源大气污染物排放限值 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 1.2运营期 本项目运营期产生的废气主要为破碎筛分废气和磨粉废气。有组织废气的排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新污染源大气污染物排放限值要求。 表28 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染工序; 污染物; 执行标准; 排放浓度. 破碎、筛分工序; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120mg/m3. 磁选工序. 表29 大气污染物无组织排放限值 类别; 污染物; 执行标准; 排放浓度; 监控位置. 厂界无组织废气; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0mg/m3; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点。. 2、噪声 2.1施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体标准值见表。 表30 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：LAeq：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 2.2营运期 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表31。 表31 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：LAeq：dB(A) 标准类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物标准 拟建项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(2013)的有关规定。 生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修正）“生活垃圾污染环境的防治”中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 扩建项目TSP的排放总量为0.192t/a，小于5t/a，免于申请总量。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环 境影 响和 保护 措施 | 1、施工期 扩建项目施工期主要为生产设备、环保设施的安装、调试。 扩建项目施工期对环境产生影响的因子有：施工废水、固废、施工噪声等。 1.1废水环保措施 项目施工期不设立施工营地，施工人员的生活污水排入现有工程防渗化粪池； 1.2噪声环保措施 施工期只有设备安装时产生的安装噪声，为非连续，且施工周期较短，对周围影响较小。 1.3固体废物环保措施 （1）职工人员产生的少量生活垃圾与现有工程生活垃圾统一投放至厂区垃圾桶内，委托环卫清运。 （2）扩建项目施工期会产生少量建筑垃圾。施工结束后，将建筑垃圾运至指定建筑垃圾场。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气产排情况及治理措施可行性分析 1.1废气产排情况 本项目运营期产生的废气主要为破碎筛分产生的颗粒物。 （1）破碎筛分粉尘 本项目制粉工序为纯物理性过程，在破碎和筛分等工序，物料均不发生化学反应，仅在工作过程中由于挤压或摩擦有少量热量产生，整个生产过程中橡胶不存在分解，不产生橡胶分解废气。废气主要为破碎筛分工序产生的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》可知，粒料破碎粉尘产排污系数按0.75 kg/t（粒料）计，本项目原料用量为27000t/a，根据计算，破碎筛分粉尘的产生量为20.25t/a，分别在破碎筛分工序上方设置集气罩（集气效率为95%），收集后的粉尘量为19.24t/a，通过水喷淋塔进行处理（除尘效率为99%，，风机风量为10000m3/h）。经过计算，废气的排放量为0.192t/a，排放速率为0.027kg/h，排放浓度为2.7mg/m3，有组织废气的排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求。 本项目无组织废气的产生量为1.012t/a，经封闭构筑物的阻隔沉降（阻隔沉降效率为80%）后，无组织粉尘的排放量为0.202t/a，排放速率为0.028kg/h。 本项目大气污染物产排情况汇总见表32。 表32 本项目大气污染物产排情况汇总 污染源; 核算方法; 工作时间; 污染物名称; 产生量; 治理措施; 方式/去向; 排放量. 有组织废气; 破碎筛分粉尘; 产排污系数法; 7200h; 颗粒物; 20.25t/a; 治理措施：集气罩+水喷淋塔+1根15m高的排气筒 处理能力：10000m3/h 集气罩收集效率：95% 碱喷淋处理效率：99%; 连续/大气; 0.192t/a. 无组织废气; 产排污系数法; 7200h; 颗粒物; 1.09t/a; 采取的措施：封闭构筑物 阻隔效率：80%; 间断/大气; 0.202t/a. 污染源; 排气筒高度; 内径; 温度; 编号; 名称; 类型; 坐标. 破碎筛分工序; 15m; 0.5m; 20℃; DA001; 再生胶粉生产线排气筒; 一般排放口; 109°22'3.24"，40°34'33.35". 表33 排放口基本情况一览表 本项目废气达标情况见表34。 表34 废气污染物排放达标情况 编号; 排气筒高度; 污染物种类; 排放量; 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 允许排放浓度(mg/m3); 是否达标. DA001; 15m; 颗粒物; 0.192/a; 0.027; 2.7; 120; 是. 由上表可知，拟建项目破碎筛分粉尘的排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求。 1.2大气环境影响分析 扩建项目破碎筛分工序采用的废气防治措施为水喷淋塔，属于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中的可行技术。 扩建项目设置全封闭生产车间，整个生产过程在全封闭的情况下进行，由于扩建项目在整个生产过程中不存在橡胶分解，因此不产生橡胶分解废气。废气主要为破碎筛分工序产生的粉尘。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中提出的“制硫化橡胶粉——破碎、筛分产污环节”的污染防治措施：其他”，可知本项目采取的防治措施为《《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中可行措施。采取以上措施后，破碎筛分粉尘排放均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值要求；颗粒物无组织排放均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值。因此，本次扩建工程废气治理措施可行。 1.3大气环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），大气污染源监测频次详见表35。 表35 大气环境监测计划一览表 污染物名称; 监测点; 监测项目; 监测频次; 备注. 大气污染物; 再生胶粉生产线排气筒; 颗粒物; 1次/半年; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求. 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度排放限值要求. 2、废水产排情况及治理措施可行性分析 2.1废水产排情况分析 扩建项目不新增劳动定员，因此不产生生活污水。生产废水主要为设备循环冷却水池定期排水。 根据水平衡分析可知，循环冷却水池定期排水水量为420m3/a。此类废水为清净下水，除盐碱度过高外，可视为不含有机质，可用于厂区洒水。 3、噪声 3.1噪声源强分析 扩建项目主要噪声源来自于设备噪声，包括切胶机、振动筛等机械动力噪声，声压级一般为 80～90dB(A)左右，采取隔声、消音及减振降噪等措施后，噪声值可降低 25dB(A)。 扩建工程主要噪声源声学参数见表36。 表36 本项目噪声排放一览表 序号; 噪声源名称; 声压级dB(A); 治理措施; 治理后声级dB(A); 数量. 1; 切胶机; 80-85; 低噪声设备; 55-60; 5. 2; 破胶机; 80-85; 55-60; 5. 3; 振动筛; 70-85; 45-60; 5. 4; 磁选机; 85-90; 60-65; 5. 5; 风机; 80-90; 55-65; 1. 3.2声环境影响分析 扩建项目主要设备运行过程中产生的噪声经建筑隔声和距离衰减后，对各厂界的噪声影响见表37。 表37 厂界噪声预测结果一览表 项目; 项目区东侧; 项目区南侧; 项目区西侧; 项目区北侧. 预测值 dB(A); 36.21; 49.73; 28.57; 52.57. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348—2008) 中的表1规定的排放限值中3类标准. 扩建项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的表1规定的排放限值中3类标准。 3.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）以及该项目的特点，噪声环境监测计划详见表38。 表38 噪声环境监测计划 污染物名称; 监测点; 监测项目; 监测频次; 备注. 噪声; 厂界四周; 等效A声级; 1次/季度; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。. 4、固体废物产生及处置 - 扩建项目扩建后运营期产生的固体废物为废钢丝、废纤维、循环水池沉渣和废润滑油。 （1）废钢丝及废纤维 扩建项目在磁选及筛分工序产生的废钢丝和废纤维，产生量为699.564t/a，经分类收集后，暂存于一般固废暂存间内，定期外售。 （2）水喷淋塔循环水箱沉渣 扩建项目破碎筛分粉尘经过水喷淋塔处理后，在循环水箱内会产生沉渣，产生量为19.05t/a，产生后暂存至循环水箱中，定期清掏后，委托环卫部门清运处置。 （3）废润滑油 扩建项目在运营期维护设备产生的废润滑油，属于危险废物HW08，危废代码为900-214-08，经铁桶收集后，产生量为0.05t/a，暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置。 固废产生量及处理措施见表39。 表39 本项目固废产生及处置情况一览表 名称; 性质; 代码; 产生环节; 产生量; 存放地点; 排放周期; 处置措施. 水喷淋塔循环水箱沉渣; 一般固废; /; 喷淋塔循环水箱; 19.05t/a; 循环水箱; 60天; 定期清掏，委托环卫部门清运. 废钢丝; 一般固废; /; 磁选机筛分; 6999.564t/a; 一般固废暂存间; 随生产产生; 分类收集后，外售. 废纤维; /. 废润滑油; 危险废物; 900-214-08; 谁被维修及养护; 0.05t/a; 危废暂存间; /; 委托具有相关资质的单位处置. 扩建项目依托现有工程的一般固废暂存区，位于胶板车间内，地面已做一般防渗处理，其防渗采用抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，地面渗透性能满足≤1×10-7cm/s，抗渗等级不小于P8。一般固废暂存区的贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 扩建项目依托现有工程的危废暂存间，占地面积为30m2，地面已做防渗处理，防渗系数可以满足≤1×10-10cm/s。危险废物的贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(2013)的有关规定。 扩建项目产生的固体废物均能妥善处理，对环境产生的影响较小。 5、地下水 5.1地下水环境影响分析 扩建项目不在水源地保护区范围内，项目只有少量的生产废水产生，废水量较少，水质较简单。 5.2地下水污染防治措施 （1）源头控制措施 ①实施清洁生产 实施清洁生产，是从源头上控制污染物产生和扩散的措施，本项目实施清洁生产措施，对危废暂存间地面及墙裙等采取严格的防渗措施，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 ②防泄露（包括跑、冒、滴、漏）措施 结合建设项目各生产设备、管线、构筑物的布局，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，建立防渗设施的检漏系统。 ③被动控制，即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落，并把滞留在地面的污染物收集起来。 ④应急响应措施：一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 （2）污染防治分区 地下水防护措施采取分区防护，对于暂存设备循环冷却水的循环水池和暂存一般固废的一般固废暂存区作为一般防渗区，暂存危险废物的危废暂存间作为重点防渗，其他区域作为简单防渗区进行管理。 A.重点防渗区 拟建项目的重点防渗区为危废暂存间，其防渗要求按照《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001》（2013年修订）执行，地面及墙裙防渗系数小于1×10-10cm/s。危废暂存间四周需设置导流沟，危废暂存间内需设置一个集液池。 B.一般防渗区 一般防渗区包括原料储库、冷却循环水池和一般固废暂存区，其防渗要求：地基为厚度大于1.5米的黏土防渗层，确保防渗系数＜1×10-7cm/s。池底和池壁采用抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，抗渗等级不小于P8。 C.简单防渗区 没有液体物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。办公生活区、道路等区域做一般防渗的区域进行一般水泥硬化处理。 6、土壤 6.1 土壤环境影响分析 扩建项目生产过程中排放的废气主要为颗粒物，经封闭车间+水喷淋塔处理后，排放量较少，大气沉降对土壤影响较小；扩建项目废水主要为设备循环冷却水池定期排水和水喷淋塔排水，排水水质较为简单，用作厂区洒水抑尘。因此在正常工况下本项目不会对土壤环境造成影响。 6.2土壤污染防治措施 （1）源头控制措施 根据企业的营运计划，每天对厂区内各设施进行巡视，发现问题及时检修，避免事故发生；本项目均为一般防渗区，企业在建设期应对防渗区按照相关要求做好防渗工作，避免垂直入渗等事故发生。 （2）过程防控措施 根据行业特点与占地范围内的土壤特性，按照相关技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施，具体如下。 1）根据企业的营运计划，每天对暂存设备循环冷却水的循环水池进行巡视，一旦发生事故状，立即停止生产。 2）一般防渗区域应做好防渗层的检查维修工作，及时对破损的管道进行修补。污水管道均须确保与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中，尽可能避免对土壤环境造成不利影响。 7、环境风险 7.1环境风险潜势初判 #### 本项目设备维修及养护过程产生的废润滑油。 #### （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn 式中：q1,q2,…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1,Q2,…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 拟建项目环境风险物质为废机油，拟建项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表40。 表40 拟建项目Q值确定表 序号; 风险物质名称; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; 是否超过临界量; 该种危险物质Q值. 1; 废润滑油; 0.05; 2500; 否; 0.00002. 项目Q值∑; 0.00002. 由表36可知，Q=0.00002＜1，因此，为简单分析。 7.2风险防范措施 ①生产作业人员应接受职业安全技术培训后方能上岗。 ②加强车间内通风设备的日常维修，必须在通风设备正常运转的情况下进行生产，一旦通风设备故障，必须停车修复后方能恢复生产。 ③生产车间应有明显的禁止烟火的安全标志。设备在停产检修时，如需要采用电焊、气焊、喷灯等明火作业，应严格执行动火安全制度，遵守安全操作规程，施工现场应有专人监管并配备灭火设施。 ④定期检修线路，防止线路老化引起火花进而引发事故。 ⑤车间内应配备足够数量的灭火器，应有火灾报警装置。 ⑥定期对职工进行消防安全培训，确保每位职工都掌握安全防火技能，一旦发生事故能采取正确的应急措施。 拟建项目突发环境污染事故应急预案制定框架见表41。 表41 拟建项目突发环境污染事故应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发环境污染事故. 2; 危险源概况; 评述危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 生产区. 4; 应急组织; 工场：场指挥部——负责全场全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部——负责工场附近地区、全面指挥、救援疏散，专业救援队伍——负责对场专业救援队伍支持. 5; 应急状态分类及应急响应程度; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程度. 6; 应急设施、设备与材料; 生产装置、贮存区： ①防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料；主要是消防器材和防护服装 ②防止废气处置设施出现故障，废气超标排放. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制措施. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制火灾、有毒区域，控制和消除污染措施及相应设备配备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织及救护. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程度：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 再生胶粉生产线排气筒 | 颗粒物 | 集气罩（集气效率95%）+水喷淋塔（去除效率99%）+1根15m高的排气筒进行排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 新污染源大气污染物排放标准 |
| 水环境 | 设备循环冷却水定期排水 | SS、TDS | 由于水质较为简单，直接用于厂区洒水抑尘 | / |
|  | 喷淋塔排水 | SS、TDS | 经污水管网，最终进入园区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 声环境 | 生产设备、风机等 | Leq（A） | 选用低噪声设备，厂房（车间）隔声、设置基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值 |
| 固体废物 | 生产车间 | 循环水箱污泥 | 定期清掏，委托环卫部门清运。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  |  | 废钢丝 | 分类收集后，定期外售 |  |
|  |  | 废纤维 |  |  |
|  |  | 废润滑油 | 由铁桶收集后，暂存于为废暂存间内，委托有相关资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①废铁渣集中收集后暂存于一般固废暂存区；化粪池及一般固废暂存区的渗透系数满足≤1×10-7cm/s。 ②维修和养护生产设备产生的废机油经桶收集后暂存于危废暂存间，其渗透系数为满足≤1×10-10cm/s ③加强环保设施的维护，确保废气污染物达标排放。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 严格执行《建筑设计防火规范》，结合厂地自然环境，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。根据规范要求满足建构筑物间的防火间距，确保消防车道畅通。 原料存储区严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；安全设施、消防器材齐备；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备；按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案；企业根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，投产后与原项目结合编制验收监测报告。 2、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）可知本项目实行排污许可重点管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可证申请。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，项目建设符合国家和地方的相关政策，厂址选择符合当地大气、噪声功能区划的要求，在各项污染防治措施落实后，污染物均能达标排放。因此，该项目在采取相应的环保措施之后，从环保角度讲拟建项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 颗粒物 | 2.513 t/a | / | / | 0.192t/a | / | 2.705t/a | +0.192t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.72t/a | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 硫化氢 | 0.792t/a | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 1.555t/a | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 1.656t/a | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 生活污水 | CODcr | 0.504t/a | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 氨氮 | 0.0504t/a | / | / | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 水喷淋塔循环水箱沉渣 | / | / | / | 19.05 t/a | / | 19.05 t/a | +19.05 t/a |
|  |  | 废钢丝、废纤维 | / | / | / | 6999.564t/a | / | 6999.564t/a | +6999.564t/a |
| 危险废物 |  | 废润滑油 | / | / | / | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①