建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 乌拉特前旗大佘太瑞全恒养殖专业合作社瑞禾玉米烘干建设项目

建设单位（盖章）： 乌拉特前旗大佘太瑞全恒养殖专业合作社

编制日期：          2023年2月9日

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 乌拉特前旗大佘太瑞全恒养殖专业合作社瑞禾玉米烘干建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2103-150823-04-01-804872 |  |  |
| 建设单位联系人 | 武瑞文 | 联系方式 | 13947867936 |
| 建设地点 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇红明二社 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：109°00'05.746"；北纬：41°05'57.668" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应业 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业--91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）--燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 乌拉特前旗发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 200.00 | 环保投资（万元） | 67.20 |
| 环保投资占比（%） | 33.6 | 施工工期 | 2023年4月~2023年5月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） | 17655.76 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目属于热力生产和供应业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令 第29号）中鼓励类、限制类、淘汰类，故本项目属于国家政策允许建设的项目。 本项目于2021年3月取得了乌拉特前旗发展和改革委员会出具的《项目备案告知书》，项目代码为：2103-150823-04-01-804872，符合产业政策和市场准入标准。 2、建设项目选址合理性 本项目位于巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇红明二社，根据乌拉特前旗自然资源局于2020年7月出具的《建设项目用地拟占用土地地类确认书》，本项目厂区土地类型为未利用地（内陆滩涂）。根据巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局的“乌环字【2022】288号”文件，本项目用地范围不在乌拉特前旗已批复的饮用水水源地保护区内。项目厂区周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、文物古迹、学校、医院、行政办公区等敏感点。 本项目运营期废气经处理后，均达标排放；生活污水排入防渗化粪池，定期清掏；脱硫废水循环使用，不外排；厂界噪声贡献值满足相关标准，对周围声环境影响较小；固废全部妥善处置，对周围环境影响较小。综上，从环保角度，项目选址合理。 3、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇红明二社，根据乌拉特前旗自然资源局出具的《关于核查大佘太瑞全恒养殖专业合作社瑞禾玉米烘干项目是否位于生态保护红线内的复函》可知，本项目不在乌拉特前旗生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 本项目所在地巴彦淖尔市乌拉特前旗2021年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断乌拉特前旗为达标区。 本项目运营期废气经处理后，均达标排放；生活污水排入防渗化粪池，定期清掏；脱硫废水循环使用，不外排；厂界噪声贡献值满足相关标准，对周围声环境影响较小；固废全部妥善处置，对周围环境影响较小。综上，从环保角度，项目选址合理。 因此，本项目实施后不会对项目所在地的环境质量造成不利影响，项目所在地环境质量可维持现有水平，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目运行中消耗一定量水、电、煤等资源，消耗量相对区域资源总量较少，本项目的建设满足区域资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据巴彦淖尔市环境管控单元图，本项目厂区位于乌拉特前旗一般生态空间-水土保持环境管控单元，环境管控单元编码ZH15082310030，管控单元类别为优先保护单元，本项目生态环境准入清单符合性见下表。 表1-1 巴彦淖尔市总体准入要求符合性分析表 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 1、除现有化工园区外，不再布局新的化工园区。现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。 4、各类园区及建设项目选址必须符合当地国土空间规划。新建工业企业原则上应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位。 5、新建矿山要全部达到绿色矿山建设标准，生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级，限期达到绿色矿山建设标准。2025年底前，全部矿山达到国家或自治区绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。 6、国家重点生态功能区要严格落实产业准入负面清单要求，在严格保护生态安全的前提下，鼓励和支持市场主体集约高效有序地发展符合主体功能定位的适宜产业；限制类产业要在规模产量、生产工艺、区位布局、清洁生产水平等方面严格执行有关规定，鼓励和引导市场主体对既有项目改造升级、入园入区；禁止类产业要严禁市场主体准入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。其他重点开发的城镇和重点生态功能区点状开发的城镇，新建矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目，应实行更加严格的环境标准，相关项目必须符合相应领域的专项规划，必须开展环境影响评价和社会稳定风险评估等，不得损害生态系统的稳定性和完整性。 7、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。 8、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。; 1、本项目为热力生产和供应业，不在化工园区范围内，同时也不涉及新化工园区的布局。 2、本项目不属于“两高”项目；不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。 3、本项目所在地巴彦淖尔市乌拉特前旗2021年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断乌拉特前旗为达标区；各污染物排放量较小，并且再采取相应环保措施后，各污染物均可达标排放，不会造成区域环境质量恶化。 4、本项目位于巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇红明二社，项目不在工业园区范围内，用地性质为未利用地（盐碱地），不占用耕地、基本农田。 5、本项目不属于矿山企业。 6、本项目为热力生产和供应业，符合国家产业政策，不违反产业准入负面清单要求。本项目不属于矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目。 7、本项目为热力生产和供应业，不属于畜禽养殖业。 8、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目应编制环境影响报告表，根据预测，本项目各污染物均可达标排放。; 符合. 表1-2 巴彦淖尔市生态环境准入清单符合性分析表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 生态保护重点; 环境管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH15082310030; 乌拉特前旗一般生态空间-水土保持; 优先保护单元; 一般生态空间; 空间布局约束; 全面实施保护天然林、退耕还林还牧工程，严禁陡坡垦殖，禁止在十五度以上陡坡地开垦种植农作物，禁止开垦的范围由区人民政府划定并公告； 已经开垦种植农作物的应当按照国家有关规定逐步退耕还林还草； 耕地短缺或者已经签订农村土地承包合同、退耕确有困难的，应当根据实际采取相应的水土保持措施。 禁止毁林开荒、烧山开荒，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力； 禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。 禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树等。; 本项目位于巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇红明二社，用地性质为未利用地（内陆滩涂），不占用耕地、基本农田、草地及林地等。 本项目为热力生产和供应业，不涉及退耕还林还草等；并且本项目建设期不涉及取土、挖砂、采石、铲草皮、挖树等工程。; 符合. 根据巴彦淖尔市政府发布的《关于印发<巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政发[2021]9号），本项目位于乌拉特前旗一般生态空间-水土保持控制单元，环境管控单元编码ZH15082310030，属于优先保护单元，从空间布局约束方面分析，本项目配套设置环保措施，环境影响及环境风险可控；在生产工艺技术、设备水平、清洁化生产均达到国内先进水平。 因此，本项目符合三线一单管控要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目概况 （1）项目名称：乌拉特前旗大佘太瑞全恒养殖专业合作社瑞禾玉米烘干建设项目。 （2）建设性质：新建。 （3）建设单位：乌拉特前旗大佘太瑞全恒养殖专业合作社。 （4）建设地点：巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇红明二社，项目中心坐标为东经：109°00'05.746"；北纬：41°05'57.668"。地理位置图见附图1。 表2-1 界址点坐标表 点号; X; Y; 东经; 北纬. J1; 4552213.674; 36584095.255; 109°00'03.7439"; 41°06'01.6835". J2; 4552210.433; 36584158.891; 109°00'06.4689"; 41°06'01.5548". J3; 4552061.270; 36584174.711; 109°00'07.0733"; 41°05'56.7143". J4; 4552033.428; 36584177.664; 109°00'07.1861"; 41°05'55.8109". J5; 4551991.552; 36584178.647; 109°00'07.2076"; 41°05'54.4532". J6; 4551989.370; 36584085.668; 109°00'03.2228"; 41°05'54.4171". J7; 4552063.810; 36584088.850; 109°00'03.3957"; 41°05'56.8286". 注：大地2000坐标系; 经纬度坐标. （5）项目投资：总投资200万元，其中环保投资为67.2万元，占总投资的33.6%。 （6）项目四邻关系：厂区东侧为耕地、南侧为玉米烘干厂、西侧和北侧为未利用地（内陆滩涂），项目厂区四临关系图见附图2。 （7）主要建设内容和规模：建设1台玉米烘干塔、1台燃煤热风炉、1处晾晒平台、3座干粮库、1栋办公室、1座配电室、1座门卫室；建设1条玉米粒烘干线，年烘干玉米20000吨。 工程组成见表2-2。 表2-2 工程组成一览表 工程组成; 项目名称; 工程建设内容; 备注. 主体 工程; 烘干塔; 厂区南侧建设1座500t/d烘干塔，占地面积为3.5m×3.5m、高25m；日烘干玉米粒500t。; 新建. 热风炉房; 厂区西侧建设1座热风炉房，单层钢结构，占地面积为130m2；内设置1台6t/h燃煤热风炉，为烘干塔提供热量。 配套设置1套多管式除尘器+布袋除尘器+单碱法脱硫塔+1根20m高排气筒（P1）。; 新建. 辅助 工程; 办公室; 厂区东南侧建设1栋办公室，单层砖混结构，占地面积为200m2；用于工作人员生活办公。; 新建. 磅房; 厂区东南侧建设1座磅房，单层砖混结构，占地面积为10m2；用于粮食进出称重。; 新建. 储运 工程; 晾晒平台; 厂区中部建设1个原料晾晒平台，地面为水泥地面，露天设置，占地面积3000m2，主要堆放原料玉米，堆高2m。 原料玉米粒含水率18%-28%，含水率较高，易发霉腐坏，不宜储存于封闭场所内，因此，堆存于露天的原料堆场。; 新建. 干粮库; 共设置3座干粮库，位于厂区北侧，单层钢结构，全封闭设置，占地总面积为3000m2，用于储存烘干后的玉米。 内设置一般固废暂存区，占地面积50m2，用于暂存筛分过程、烘干塔沉降室收集的碎玉米、皮屑等杂质。; 新建. 燃料库; 热风炉房南侧建设1座燃料库，单层钢结构，全封闭设置，占地面积300m²，用于储存燃煤。; 新建. 灰渣库; 热风炉房南侧建设1座灰渣库，单层钢结构，全封闭设置，占地面积100m²，用于储存炉渣、除尘灰、脱硫渣。 地面采用防渗混凝土+环氧地坪漆铺设，渗透系数≤10-7cm/s。; 新建. 公用工程; 给水; 由大佘太镇红明二社自来水管网供给。; 新建. 供电; 由大佘太镇红明二社供电网供给。; 新建. 排水; 单碱法脱硫塔产生的脱硫废水经1座三级沉淀池沉淀处理后，循环利用，不外排。; 新建. 生活污水排入防渗化粪池（渗透系数≤10-7cm/s），定期清掏。; 新建. 供暖; 冬季办公区采用为电暖气供暖； 生产区不需要供暖。; 新建. 环保工程; 废气 治理; 晾晒平台; 原料玉米粒含水率18%-28%，含水率较高，玉米粒卸料过程中产生的粉尘较少，装卸过程尽量减小卸料落差，以无组织形式排放。; 新建. 玉米粒烘干线; 装载机将玉米粒卸入卸料坑过程中产生的粉尘经卸料坑的三面围挡沉降后，以无组织形式排放。; 新建. 玉米粒筛分过程产生的颗粒物经封闭外罩+卸料处围挡沉降处理后，以无组织形式排放。; 新建. 提升机设置全封闭外罩。; 新建. 烘干塔采用全封闭彩钢板，玉米粒烘干产生的颗粒物重力沉降室处理后，以无组织形式排放。; 新建. 1台6t/h燃煤热风炉产生的废气经多管式除尘器+布袋除尘器+单碱法脱硫塔处理后，由1根20m高排气筒（P1）排放。; 新建. 燃料库和灰渣库; 燃煤、炉渣和除尘灰装卸、储存过程产生的颗粒物经全封闭燃煤、灰渣库沉降和洒水抑尘后，以无组织形式排放。; 新建. 废水治理; 单碱法脱硫塔产生的脱硫废水经1座三级沉淀池（渗透系数≤10-7cm/s）沉淀处理后，循环利用，不外排。; 新建. 生活污水排入防渗化粪池（渗透系数≤10-7cm/s），定期清掏。; 新建. 噪声治理; 选用低噪设备、基础减振。; 新建. 固废治理; 生活垃圾采用垃圾桶收集后，定期运至环卫部门指定地点。; 新建. 筛分过程、烘干塔沉降室收集的碎玉米、皮屑等杂质，采用编织袋收集后暂存于玉米仓储库房内的一般固废暂存区内，定期外售养殖户作牲畜饲料。; 新建. 燃煤热风炉炉渣、多管式除尘器和布袋除尘器收集的除尘灰、脱硫渣暂存于全封闭灰渣库内，定期外售综合利用。; 新建. 2、项目主要设备 项目的主要设备见表2-3。 表2-3 项目设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 输送机; 地沟输送机; 1台. 2; 玉米烘前仓; 容积500t; 1个. 3; 提升机; DTG 60-33; 2台. 4; 初清筛; TCQY300; 1台. 5; 烘干塔; 500t/d; 1台. 6; 烘干离心风机; Y4-73-11D离心引风机; 3台. 7; 燃煤热风炉; RFL-6T; 1台. 8; 多管除尘器; /; 1台. 9; 布袋除尘器; /; 1台. 10; 单碱法脱硫装置; /; 1台. 11; 水泵; /; 1台. 12; 成品出料输送带提升机; /; 2台. 3、劳动定员及工作制度 本项目全厂劳动定员10人。 玉米粒烘干线全年工作时间为40天，实行24小时工作制，三班两倒制。 4、生产规模方案 表2-4 产品方案表 单位：t/a 序号; 产品名称; 数量. 1; 烘干玉米粒; 17200. 5、原辅材料消耗 表2-5 原材料消耗一览表 单位：t/a 序号; 原料名称; 数量. 1; 原料玉米粒; 20000. 表2-6 项目玉米粒烘干线物料平衡分析表 进料; 出料. 序号; 物料名称; 进料t/a; 序号; 物料名称; 出料t/a. 1; 原料玉米粒; 20000; 1; 产品; 烘干玉米粒年生产量; 17200. 2; 废气; 玉米粒烘干线; 玉米粒卸料粉尘排放量; 0.006. 3; 玉米粒上料粉尘排放量; 0.002. 4; 玉米粒筛分粉尘排放量; 0.020. 5; 玉米粒烘干粉尘排放量; 0.002. 6; 蒸发水分损失量（由原料18%～28%到产品14%）; 2780. 7; 固废; 筛分过程、烘干塔沉降室收集的碎玉米、皮屑等杂质收集量; 19.97. 合计; 20000; 20000. 6、项目能源消耗 项目的能源消耗见表2-7。 表2-7 项目能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗量. 1; 电; 29×104KWh/a. 2; 水; 116.8m3/a. 3; 煤; 400t/a. 4; 氢氧化钠; 3.5t/a. 表2-8 燃煤成分表 序号; 项目; 单位; 结果. 1; 收到基低位发热量; kcal/kg; 5909. 2; 收到基挥发分; %; 30.71. 3; 收到基硫; %; 0.51. 4; 收到基灰分; %; 11.48. 5; 全水分; %; 10.5. 7、公用工程 7.1给水 项目运营期用水由大佘太镇红明二社自来水管网供给。 （1）生活用水 本项目厂区劳动定员为10人，全年工作时间为40天，人员用水标准按80L/人•d计，每天用水量为0.8m3，生活用水总量为32m3/a。 （2）燃煤和炉渣抑尘用水 项目燃料库和灰渣库面积共为400m2，根据《内蒙古自治区行业用水定额标准（2020版）》，场地喷洒用水定额按1.3L/（m2·次）计，全年运营期共40天，则燃料库和灰渣库降尘用水量约0.52m3/d（20.8m3/a）。 （3）单碱法脱硫塔补水 本项目共设置1座单碱法脱硫塔，脱硫废水经三级沉淀池循环，不外排；由于燃煤热风炉烟气温度较高，脱硫废水与燃煤热风炉烟气直接接触时，脱硫废水由于烟气热量的作用成为水蒸汽随烟气外排。脱硫废水循环水量为150m3/d，蒸发损失量按1%计，即1.5m3/d（60m3/a），定期清掏脱硫渣时，掏脱硫渣会携带少量水，需补水量按0.1m³/d（4m3/a）计。 7.2排水 （1）生活污水 本项目生活污水排放系数按80%计，则生活污水排放量为0.64m3/d（25.6m3/a）；生活污水排入防渗化粪池，定期清掏。 （2）燃煤和炉渣抑尘废水 燃煤和炉渣抑尘用水通过自然蒸发，无废水产生。 ## （3）脱硫废水 ## 单碱法脱硫塔产生的脱硫废水经三级沉淀池循环使用，不外排。 7.3水平衡 图2-1 全厂水平衡图 单位：m3/d 7.4供电 由大佘太镇红明二社供电网供给，用电量为29×104kw·h/a。 7.5供暖 冬季办公区采暖采用为电暖气供暖；生产区不需要供暖。 8、厂区平面布置 项目厂区西侧为1条玉米粒烘干线、南侧为燃料库和灰渣库，中部为原料玉米晾晒平台，北侧为3座干粮库（内部包括一般固废暂存区），东南侧为办公室，东南侧为磅房。项目平面布置图见图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、玉米粒烘干线生产工艺流程简述： 本项目主要工艺流程依次为：收购、检测、上料、筛分、烘干、输送、入仓、装车外运。 原料玉米粒收获水分通常为18%～28%，收割的玉米先由当地农户在自家简单加工成玉米粒。建设单位收购后，玉米粒堆存于晾晒平台，堆高2m。采用水分计检测原料玉米粒的水分含量，以便控制烘干塔的烘干温度。 外购原料玉米粒中含有碎玉米、皮屑等杂质，首先需要进行筛分去除杂质。采用装载机将晾晒平台的原料玉米粒卸入露天的卸料坑（三面设置围挡）内，再经提升机（全封闭外罩）输送至玉米烘前仓内，再经提升机（全封闭外罩）输送至初清筛（全封闭外罩）进行筛分，初清筛四周设置围挡，筛下的碎玉米、皮屑等外售养殖户作牲畜饲料；筛上玉米粒由提升机（全封闭外罩）输送至烘干塔进行烘干。本项目设置1台6t/h燃煤热风炉为1座500t/d烘干塔提供热风。 烘干后的玉米粒（水分通常为14%）由全封闭皮带输送机输送到干粮库内储存，装车外售。 图2-2 玉米粒烘干线生产工艺流程图与产污节点图 2、热风炉工作原理 燃煤燃烧后产生的高温燃烧烟气，经过热交换器把热量换给新鲜的空气。新鲜的空气经过加热后，通过风机进入干燥器顶部空气分配器，热空气呈螺旋状均匀地进入烘干塔内。 燃煤热风炉产生的废气经多管式除尘器+布袋除尘器+单碱法脱硫塔处理后，由20m高排气筒排放。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，故没有与本项目有关的原有污染源。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 本项目环境质量现状数据来源于《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2021年）》中的内容，内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗2021年六项污染物环境质量数据见下表。 ## 表3-1 大气环境质量现状与评价结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均质量; 15; 35; 42.9; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均质量; 59; 70; 84.3; 达标. 二氧化硫; 年平均质量; 13; 60; 21.7; 达标. 二氧化氮; 年平均质量; 26; 40; 65.0; 达标. 一氧化碳; 日平均浓度; 1200; 4000; 30.0; 达标. 臭氧; 8小时平均浓度; 140; 160; 87.5; 达标. 从上表可以看出，巴彦淖尔市乌拉特前旗2021年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断乌拉特前旗为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.3条要求，本次评价委托内蒙古华智鼎环保科技有限公司对其他污染物TSP进行补充监测。 1）监测点位 根据建设项目所在的具体位置、当地气象、地形和环境功能等因素，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》的要求，本次大气环境质量现状监测设置1个监测点，详见下表，布点图如附图5所示。 表3-2 监测点位情况一览表 序号; 监测点位; 相对本项目厂区位置; 监测因子; 监测时段. 1#; 项目厂区; --; TSP; 24h平均浓度. 2）监测项目 其他污染物：TSP 同步观测风速、风向、气温、气压等常规气象参数。 3）监测时间和监测频率 2022年9月18日至9月20日连续监测3天。监测24小时平均值， 4）分析方法 采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2和《空气和废气监测分析方法》进行。具体监测方法及检出限见下表。 表3-3 环境空气监测分析方法 检测项目; 分析方法及来源; 检出限; 仪器设备名称/型号; 仪器管理编号. 总悬浮颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 （GB/T 15432-1995）; 0.001 mg/m3; 电子天平（十万分之一）/AUW120D; HZD-013-A. 综合大气采样器/XA-100; HZD-056-D. 5）气象条件 表3-4 气象参数一览表 采样日期; 采样时间; 平均气温(℃); 大气压（kPa）; 风向（度）; 风速(m/s); 天气状况. 2022-09-18; 08:00-次日08:00; 20.4; 89.79; 东风95°; 1.6; 多云转阴. 2022-09-19; 08:06-次日08:06; 18.7; 89.82; 东风90°; 1.7; 多云. 2022-09-20; 08:13-次日08:13; 19.6; 89.75; 西南风245°; 1.5; 晴. 6）环境空气质量现状评价 项目其他污染物环境空气质量现状，见下表。 表3-5 项目其他污染物环境质量现状表 污染物; 浓度范围; 标准; 最大浓度占标率; 超标率; 最大超标倍数. TSP; 187～201ug/m3; 300µg/m3; 67%; 0%; 0%. 由结果可知，项目厂址TSP浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定本项目影响主要保护目标如下： 表3-6 具体保护目标一览表 环境要素; 保护范围; 保护目标名称; 坐标; 相对位置、距离; 人数; 保护级别. 北纬; 东经. 环境空气; 厂界外扩500m范围; 无敏感点; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 厂界外扩50m范围; 无敏感点; 《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类标准. 地下水环境; 项目所在地及周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准. 生态环境; 本项目厂区用地性质为未利用地和农用地沟渠，无自然植被覆盖，无生态环境保护目标; --. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 （1）本项目运营期燃煤热风炉废气中颗粒物排放、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中干燥炉、窑的二级标准排放限值；二氧化硫排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃煤炉窑的二级标准排放限值；氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值；汞排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中其他的二级标准排放限值；烟囱高度应不低于20m，且应高出周围半径200m距离内建筑物3m以上。 表3-7 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996） 污染物; 排放限值（mg/m³）. 烟尘; 200. SO2; 850. 汞; 0.01. 烟气黑度; 1. 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率，kg/h. 排气筒高度m; 二级. 氮氧化物; 240; 20; 1.3. （2）本项目运营期生产过程中产生的无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值。 表3-9 污染物最高允许排放浓度 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周围外浓度最高点; 1.0. 2、噪声排放标准 本项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。具体详见表3-10。 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 3、固体废物排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 1、二氧化硫 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉，二氧化硫产污系数按16S（千克/吨-原料）计算，根据煤质分析表可知，本项目所用燃煤的硫分含量为0.51%，则1台6t/h燃煤热风炉二氧化硫产生量为16×0.51kg/t×400t/a=3.264t/a。废气采用多管式除尘器+布袋除尘器+单碱法脱硫塔进行处理，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉，钠碱法脱硫效率为92.5%（本次评价取60%），1台6t/h燃煤热风炉二氧化硫排放量为1.306t/a。 2、氮氧化物 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉，氮氧化物产污系数1.176（千克/吨-原料），则1台6t/h燃煤热风炉氮氧化物产生量为2.94kg/t×400t/a=1.176t/a，1台6t/h燃煤热风炉氮氧化物排放量为1.176t/a。 总量控制：本项目申请指标为二氧化硫1.306t/a，氮氧化物1.176t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、废气环保措施 （1）土建工程基础开挖场地在施工前进行洒水降尘，并在四周设置围挡； （2）开挖土方堆放过程进行覆盖苫布，通过对堆场进行洒水； （3）建筑材料堆放过程进行覆盖苫布，通过对堆场进行洒水； （4）运输道路进行洒水抑尘。 2、废水环保措施 （1）施工人员的生活污水排入化粪池，定期清掏； （2）施工废水经临时三级沉淀池处理后将上清液循环使用于施工生产，不外排。 3、噪声环保措施 为减轻施工期噪声对周围环境影响，建设单位应严格按照噪声污染防治管理的有关规定，采取以下措施： （1）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。 （2）现场施工人员要严加管理，在施工建设时要防止互相撞击噪声，要文明施工。 （3）合理安排作业时间，严禁中午和晚上施工。 （4）及时保养维修施工机械，严格按照操作规程使用各类机械。 （5）在施工场地周围设置挡板。 4、固体废物环保措施 （1）建筑垃圾按照当地执法部门要求进行处置。 （2）设备包装物收集后外售废品收购站。 （3）施工人员的生活垃圾经垃圾桶收集后，由当地环卫部门定期清运。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气产排情况及治理措施可行性分析 1.1玉米粒卸料粉尘 玉米粒烘干线原料玉米粒汽运入厂后卸载于晾晒平台内，卸料过程中产生少量粉尘，玉米粒不产生粉尘，主要是由皮屑产生的粉尘。项目来粮为经过加工的湿玉米粒，含水量较大，皮屑含量较少；玉米粒烘干线消耗原料玉米粒量为20000t/a，含有的玉米粒皮屑量按1‰计算，则玉米粒皮屑量为20t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》谷物贮仓中“卸料”的产污系数--0.3kg/t（卸料），则原料玉米粒卸料过程中颗粒物产生量为0.006t/a，以无组织形式排放。 1.2玉米粒上料粉尘 本项目原料玉米粒卸入卸料坑内，卸料坑三面设置围挡，仅留机械卸料通道，上料过程中会产生少量粉尘。 玉米粒烘干线消耗原料玉米粒量为20000t/a，含有的玉米粒皮屑量按1‰计算，则玉米粒皮屑量为20t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》谷物贮仓中“卸料”的产污系数--0.3kg/t（卸料），则玉米粒上料过程中颗粒物产生量为0.006t/a；经围挡处理后（降尘效率按60%计），玉米粒上料粉尘排放量为0.002t/a，以无组织形式排放。 1.3玉米粒筛分粉尘 玉米粒烘干线原料玉米粒采用初清筛进行筛分，筛分过程中会产生少量粉尘，项目对初清筛进行封闭设置。 玉米粒烘干线消耗原料玉米粒量为20000t/a，含有的玉米粒皮屑量按1‰计算，则玉米粒皮屑量为20t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》谷物贮仓中“过筛和清理”的产污系数--2.5kg/t（过筛和清理料），则玉米粒筛分过程中颗粒物产生量为0.05t/a，在封闭外罩内沉降后（降尘效率按60%计），则玉米粒筛分过程中颗粒物排放量为0.02t/a，以无组织形式排放。 1.4玉米粒烘干粉尘 玉米粒烘干线原料玉米粒烘干过程中会产生少量粉尘，烘干塔设置重力沉降室，烘干粉尘经烘干塔沉降室重力沉降后由装袋收集起来，作为饲料外售，粉尘收集量为60%。 玉米粒烘干线消耗原料玉米粒量为20000t/a，含有的玉米粒皮屑量按1‰计算，则玉米粒皮屑量为20t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》谷物贮仓中“干燥”的产污系数--0.25kg/t（干燥料），则玉米粒烘干过程中颗粒物产生量为0.005t/a，经重力沉降室处理后，则玉米粒烘干过程中颗粒物排放量为0.002t/a，以无组织形式排放。 1.5玉米入成品库粉尘 项目玉米经初清筛筛分后，杂质含量极少，产品玉米粒装卸至成品库过程中产生的粉尘量极少。 1.6燃煤热风炉废气 项目建设1台6t/h燃煤热风炉，燃烧过程产生的颗粒物、SO2、NOX、汞、烟气黑度。全年工作日为40天，每天工作24小时，燃煤消耗量为400t/a。燃煤热风炉产生的废气经多管式除尘器+布袋除尘器+单碱法脱硫塔处理，风机风量为12000m3/h，由1根20m高排气筒（P1）排放。 （1）颗粒物 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉，颗粒物产污系数按1.25A（千克/吨-原料）计算，根据煤质分析表可知，本项目所用燃煤的灰分含量为11.48%，则1台6t/h燃煤热风炉颗粒物产生量为1.25×11.48kg/t×400t/a=5.74t/a；废气采用多管式除尘器+布袋除尘器+单碱法脱硫塔进行处理，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉，多管除尘法去除效率为70%（本次评价取50%）、布袋除尘器去除效率为99%（本次评价取90%）、湿式除尘去除效率为87%（本次评价取60%）。 则1台6t/h燃煤热风炉颗粒物排放量为0.115t/a。 （2）二氧化硫 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉，二氧化硫产污系数按16S（千克/吨-原料）计算，根据煤质分析表可知，本项目所用燃煤的硫分含量为0.51%，则1台6t/h燃煤热风炉二氧化硫产生量为16×0.51kg/t×400t/a=3.264t/a；废气采用多管式除尘器+布袋除尘器+单碱法脱硫塔进行处理，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉，钠碱法脱硫效率为92.5%（本次评价取60%）。 1台6t/h燃煤热风炉二氧化硫排放量为1.306t/a。 （3）氮氧化物 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉，氮氧化物产污系数2.94（千克/吨-原料），则1台6t/h燃煤热风炉氮氧化物产生量为2.94kg/t×400t/a=1.176t/a，1台6t/h燃煤热风炉氮氧化物排放量为1.176t/a。 （4）汞 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》 （HJ991-2018） 汞排放量采用物料衡算法计算，计算公式： 查阅相关文献《煤粉锅炉烟气中汞形态分析的实验研究》，我国煤中汞的平均含量为0.22mg/kg，汞产生量为0.22mg/kg×400t/a=0.000088t/a。烟气除尘和湿法脱硫等污染防治对汞具有协同脱出效果，脱除效率约为70%，本项目取50%，汞排放量为0.000044t/a。 项目燃煤热风炉废气的产排情况见表4-1。 表4-1 燃料燃烧污染物产生情况 燃料名称; 风机风量; 污染物; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 环保措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放限值mg/m3; 达标情况. 煤; 12000m3/h; 颗粒物; 5.74; 996.5; 多管式除尘器+布袋除尘器+单碱法脱硫塔+20m排气筒; 0.115; 0.120; 20.0; 200; 达标排放. 二氧化硫; 3.264; 566.7; 1.306; 1.360; 113.3; 850; 达标排放. 汞; 0.000088; 0.015; 0.000044; 0.000046; 0.008; 0.01; 达标排放. 氮氧化物; 1.176; 204.2; 1.176; 1.225; 204.2; 240; 达标排放. 1.7燃料库和灰渣储存区粉尘 项目年消耗煤炭量为400吨、年转运炉渣量为75.118t/a、年转运除尘灰量为5.625t/a。燃煤和灰渣装卸过程中会产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》煤加工厂中“卸料”的产污系数--0.01kg/t（卸料），则燃煤和灰渣卸料过程粉尘产生量为0.005t/a；项目燃煤和灰渣卸载过程中均在全封闭库内进行，并进行洒水抑尘，抑尘率按60%计，则卸煤过程中扬尘排放量为0.002t/a；同时企业加强卸料环节作业管理，及时清理散落的粉尘，防止造成二次污染，以无组织形式排放。 1.8运营期废气污染物排放汇总情况 项目大气污染源治理情况汇总表见表4-2。 表4-2 大气污染物产生、排放、治理情况汇总表 污染源; 排放方式; 污染因子; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 达标情况. mg/m3; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 玉米粒烘干线; 晾晒平台; 无组织; 颗粒物; /; 0.006; /; /; /; 0.006; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 玉米卸料坑; 无组织; 颗粒物; /; 0.006; 围挡; /; /; 0.002. 初清筛; 无组织; 颗粒物; /; 0.050; 封闭外罩; /; /; 0.020. 烘干塔; 无组织; 颗粒物; /; 0.005; 封闭外罩+重力沉降室; /; /; 0.002. 6t/h燃煤热风炉; 有组织; 颗粒物; 996.5; 5.74; 多管式除尘器+布袋除尘器+单碱法脱硫塔+20m排气筒; 20.0; 0.120; 0.115; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996）. 二氧化硫; 566.7; 3.264; 113.3; 1.360; 1.306. 汞; 0.015; 0.000088; 0.008; 0.000046; 0.000044. 氮氧化物; 204.2; 1.176; 204.2; 1.225; 1.176; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. /; 燃料库和灰渣库; 无组织; 颗粒物; /; 0.005; 全封闭库房; /; /; 0.002; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 1.9废气污染物防治措施可行性 （1）燃料与灰渣储存于封闭库内，属于《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中可行技术--“原燃料预处理单元、成品后处理单元-储存系统、输送系统的污染防治措施：防风抑尘网、封闭、密闭等”。 （2）本项目玉米粒烘干线的燃煤热风炉采用的废气防治措施为多管式除尘器+布袋除尘器+单碱法脱硫塔，污染物二氧化硫的防治措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）附录A可行性技术参考表A.1废气可行性技术参考表中可行技术中用于干燥工艺的工业炉窑SO2治理可行性技术--“燃气或净化后煤制气、干法与半干法脱硫、湿法脱硫”；污染物颗粒物的防治措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）附录A可行性技术参考表A.1废气可行性技术参考表中可行技术中用于干燥工艺的工业炉窑颗粒物治理可行性技术--“袋式除尘”。 因此，本项目废气治理措施可行。 1.10废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）要求，本项目废气监测计划如下： 表4-3 环境监测工作内容一览表 要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; 1台6t/h燃煤热风炉20m高排气筒（P1）; 颗粒物; 每年1次; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中干燥炉、窑的二级排放限值--最高排放浓度200mg/m3的要求. 二氧化硫; 每年1次; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃煤炉窑的新、改、扩建的工业炉窑排放浓度--最高排放浓度850mg/m3的要求. 氮氧化物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值--排气高度为20m时，排放速率1.3kg/h和最高排放浓度240mg/m3的限值要求. 汞; 每年1次; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中其他的二级标准排放限值--最高排放浓度0.01mg/m3的限值要求. 烟气黑度; 每年1次; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中干燥炉、窑的二级排放限值--最高排放浓度1林格曼级的要求. 厂界四周; 颗粒物; 每季度1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求. 2、废水产排情况及治理措施可行性分析 （1）生活污水 本项目劳动定员为10人，全年工作时间为40天，人员用水标准按80L/人•d计，每天用水量为0.8m3，厂区生活用水总量为32m3/a；生活污水排放系数按80%计，则厂区生活污水排放量为0.64m3/d（25.6m3/a）；生活污水排入防渗化粪池，定期清掏。 （2）燃煤和炉渣抑尘废水 燃煤和炉渣抑尘用水通过自然蒸发，无废水产生。 ## （3）脱硫废水 单碱法脱硫塔产生的脱硫废水经三级沉淀池循环使用，不外排。 3、噪声环境影响分析及防治措施 3.1噪声源强分析 项目运营期噪声主要来源于输送机、提升机、初清筛、烘干塔、热风炉、多管式除尘器、单碱法脱硫装置、风机、水泵等设备运行，本项目主要噪声源及降噪情况见表4-4。 表4-4 设备噪声源强表dB（A） 序号; 名 称; 数量; 噪声值dB（A）; 防护措施; 减噪数值dB（A）; 减噪后噪声值dB（A）. 1; 输送机; 1; 85; 减振+隔声; 25; 60. 2; 提升机; 2; 85; 减振+隔声; 25; 60. 3; 初清筛; 1; 85; 减振+隔声; 25; 60. 4; 烘干塔; 1; 80; 减振+隔声; 25; 55. 5; 烘干离心风机; 3; 90; 减振+隔声; 25; 65. 6; 燃煤热风炉; 1; 85; 减振+隔声; 25; 60. 7; 多管除尘器; 1; 85; 减振+隔声; 25; 60. 8; 布袋除尘器; 1; 85; 减振+隔声; 25; 60. 9; 单碱法脱硫装置; 1; 80; 减振+隔声; 25; 55. 10; 水泵; 1; 90; 减振+隔声; 25; 65. 11; 成品出料输送带提升机; 2; 85; 减振+隔声; 25; 60. 3.2噪声环境防护措施 （1）从噪声源头进行控制，降低源强，即在设备选购时尽量采用低噪声设备； （2）所有设备采取基础减震措施。 （3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 3.3噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中的要求，本次评价采取导则推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leq g）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级（Leq ）计算公式 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb — 预测点的背景值，dB（A） （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 根据模式预测结果，厂界外四周噪声影响预测结果见表4-5。 表4-5 厂界噪声预测结果（单位：dB（A）） 预测点位; 昼间; 夜间. 贡献值; 贡献值. 1; 项目东侧; 42.2; 42.2. 2; 项目南侧; 43.4; 43.4. 3; 项目西侧; 45.6; 45.6. 4; 项目北侧; 41.3; 41.3. 根据厂界噪声预测结果可知：项目建成运行后，在采取相应的隔声降噪措施后，厂界昼夜间贡献值为41.3~45.6dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类区标准限值，厂界噪声能够达标排放。 表4-6 环境监测计划一览表 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂址四周; 等效连续A声级; 每季度1次，昼夜各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准. ### 4、固体废物产生及处置情况 ### （1）碎玉米、皮屑等杂质 ### 玉米粒烘干线消耗原料玉米粒量为20000t/a，含有的玉米粒皮屑量按1‰计算，则玉米粒皮屑量为20t/a，皮屑排放量为0.03t/a，则筛分过程、烘干塔沉降室收集的碎玉米、皮屑等杂质量为19.97t/a，采用编织袋收集后暂存于玉米仓储库房内的一般固废暂存区，外售养殖户作牲畜饲料。 （2）炉渣 《污染源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），本项目炉渣产生量根据下式计算： 本项目燃煤消耗总量为400t/a，燃煤灰分的质量分数为11.48%，根据《污染源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B，本项目热风炉机械不完全燃烧热损失按10%计；燃煤收到基低位发热量为5909kcal/kg（24.723MJ/kg），炉渣产生量为75.118t/a，堆存于全封闭灰渣库内，定期外售综合利用。 灰渣库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中Ⅱ类场技术要求建设。 （3）除尘灰 本项目1台6t/h燃煤热风炉颗粒物产生量为5.74t/a，经多管式除尘器+布袋除尘器+单碱法脱硫塔处理后粒物排放量为0.115t/a，则多管式除尘器+布袋除尘器收集的烟尘量为5.625t/a，堆存于全封闭灰渣库内，定期外售综合利用。 灰渣储存区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中Ⅱ类场技术要求建设。 （4）脱硫渣 本项目共设置1座单碱法脱硫塔用于处理燃煤烟气，在喷淋塔下设置一座三级沉淀池，废水循环利用，进入三级沉淀池后，不溶性固体硫酸钠盐沉至池底。本项目二氧化硫消减量为1.958t/a，终产物以硫酸钠计，含水量约为30%，则脱硫渣产生量为5.944t/a。 脱硫渣暂存于全封闭灰渣库内，定期外售综合利用。脱硫渣三级沉淀池、灰渣库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中Ⅱ类场技术要求建设，采用混凝土铺设，渗透系数小于1×10-7cm/s。 （5）生活垃圾 本项目玉米粒烘干线工作人员10人，产生量按0.5kg/人·d计，全年工作时间为40天，产生量为0.2t/a；经垃圾桶收集后，定期运至环卫部门指定地点。 5、地下水环境、土壤环境影响分析 本项目防渗化粪池、一般固废暂存区、灰渣库的渗透系数≤1×10-7cm/s，采用混凝土铺设，达到防渗的目的；燃料库为简单防渗区。 通过采取严格有效的防渗措施，可以有效降低非正常工况发生的污染物泄露事故；在发生泄露情况下，采取有效的应急措施，可以将污染物进入地下水环境的风险降到最低。 6、环境风险评价 本项目运营过程中不涉及易燃易爆危险物质，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》的要求，不需要进行环境风险评价。 7、环保投资估算 项目总投资200万元，其中环保投资67.2万元，占总投资的33.6%。环境保护措施及投资一览表见下表。 表4-7 环保措施及投资估算一览表 序号; 项目名称; 内容; 投资（万元）. 1; 废气治理; 卸料坑设置围挡; 0.2. 2; 对初清筛进行全封闭设置+围挡; 2.0. 3; 对提升机进行封闭设置; 3.2. 4; 烘干塔采用全封闭彩钢板; 2.6. 5; 烘干塔设置重力沉降室; 3.0. 6; 多管式除尘器（1台）; 3.0. 布袋除尘器（1台）; 5.0. 7; 单碱法脱硫塔（1座）; 8.0. 8; 排气筒（1根）; 2.0. 9; 全封闭燃料库; 5.0. 10; 废水治理; 化粪池; 2.0. 11; 三级沉淀池; 6.0. 12; 噪声治理; 生产设备设置减振垫; 2.0. 13; 固废治理; 全封闭灰渣库; 6.0. 14; 一般固废暂存区; 2.0. 15; 垃圾桶; 0.2. 16; 硬化; 厂区硬化; 15.0. 合计; /; 67.2. 8、“三同时”验收清单 本项目运营期环境保护“三同时”验收一览表见下表。 表4-8 工程“三同时”环保验收一览表 类别; 污染源; 环保设施名称; 监测点位; 监测频次; 监测项目; 验收标准. 废气; 1台6t/h燃煤热风炉; 多管式除尘器+布袋除尘器+单碱法脱硫塔+20m高排气筒; 20m排气筒（P1）; 3次/d，共监测2天; 颗粒物; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中干燥炉、窑的二级标准排放限值--最高排放浓度200mg/m3的要求. 二氧化硫; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃煤炉窑的二级标准排放限值--最高排放浓度850mg/m3的要求. 氮氧化物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值--排气高度为20m时，排放速率1.3kg/h和最高排放浓度240mg/m3的限值要求. 汞; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中其他的二级标准排放限值--最高排放浓度0.01mg/m3的要求. 烟气黑度; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中干燥炉、窑的二级排放限值--最高排放浓度1林格曼级的要求. 厂界废气; 装载机将玉米粒加入卸料坑过程中产生的粉尘经围挡沉降; 上风向1个点位、下风向3个点位; 4次/d，共监测2天; 颗粒物; 《大气污染物综合排放限值标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3. 玉米粒筛分粉尘均经封闭外罩沉降. 玉米提升过程均全封闭设置. 烘干塔采用全封闭彩钢板，玉米粒烘干粉尘重力沉降室处理。. 燃煤装卸、储存过程产生的颗粒物经封闭燃料库沉降和洒水抑尘. 炉渣和除尘灰装卸、储存过程产生的颗粒物经全封闭灰渣库沉降和洒水抑尘. 废水; 生活污水; 排入防渗化粪池（渗透系数≤10-7cm/s），定期清掏; /; /; /; /. 脱硫废水; 经三级沉淀池（渗透系数≤10-7cm/s）循环使用; /; /; /; /. 噪声; 生产设备; 厂房隔声、减震垫降振; 厂界四周; 昼夜各2次，共监测2天; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 筛分过程、烘干塔沉降室收集的碎玉米、皮屑等杂质; 一般固废暂存区; /; /; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. ### 炉渣; 全封闭灰渣库（渗透系数≤10-7cm/s）; /; /; /. 除尘灰. 脱硫渣; 三级沉淀池（渗透系数≤10-7cm/s）; /; /; /. 生活垃圾; 垃圾箱; —; /; —; —. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 晾晒平台 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”1.0mg/m3 |
|  | 玉米卸料坑 | 颗粒物 | 围挡 |  |
|  | 初清筛 | 颗粒物 | 封闭外罩+围挡 |  |
|  | 烘干塔 | 颗粒物 | 全封闭彩钢板+重力沉降室 |  |
|  | 燃料库和灰渣库 | 颗粒物 | 全封闭库房 |  |
|  | 1台6t/h燃煤热风炉20m高排气筒（P1） | 颗粒物 | 多管式除尘器+布袋除尘器+单碱法脱硫塔+20m排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中干燥炉、窑的二级标准排放限值--最高排放浓度200mg/m3的要求 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃煤炉窑的二级标准排放限值--最高排放浓度850mg/m3的要求 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值--排气高度为20m时，排放速率1.3kg/h和最高排放浓度240mg/m3的限值要求 |
|  |  | 汞 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中其他的二级标准排放限值--最高排放浓度0.01mg/m3的要求 |
|  |  | 烟气黑度 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中干燥炉、窑的二级排放限值--最高排放浓度1林格曼级的要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 排入防渗化粪池（渗透系数≤10-7cm/s），定期清掏 | / |
|  | 脱硫废水 | SS | 经三级沉淀池（渗透系数≤10-7cm/s）循环使用 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减震措施、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 筛分过程、烘干塔沉降室 | 碎玉米、皮屑等杂质 | 采用编织袋收集后暂存于全封闭一般固废暂存区，定期外售养殖户作牲畜饲料 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 燃煤热风炉 | 炉渣 | 暂存于全封闭灰渣库（渗透系数≤10-7cm/s）内，定期外售综合利用 |  |
|  | 多管式除尘器 | 除尘灰 |  |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 |  |  |
|  | 单碱法脱硫塔 | 脱硫渣 |  |  |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 经垃圾桶收集后，由当地环卫部门定期清运 | -- |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 防渗化粪池、一般固废暂存区、灰渣库分区防渗。 设置除尘器，减少颗粒物排放，减少对土壤影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | -- |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

六、结论

综上所述，项目建设符合国家和地方的相关政策，厂址选择符合当地大气、噪声功能区划的要求，在各项污染防治措施落实后，污染物均能达标排放。因此，该项目在采取相应的环保措施之后，从环保角度讲本项目建设是可行的。

附表      建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.147t/a | / | 0.147t/a | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 1.306t/a | / | 1.306t/a | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 1.176t/a | / | 1.176t/a | / |
|  | 汞 | / | / | / | 0.000044t/a | / | 0.000044t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 碎玉米、皮屑等杂质 | / | / | / | 19.97t/a | / | 19.97t/a | / |
|  | 炉渣 | / | / | / | 75.118t/a | / | 75.118t/a | / |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 5.625t/a | / | 5.625t/a | / |
|  | 脱硫渣 | / | / | / | 5.944t/a | / | 5.944t/a | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

本项目位置

附图1   项目地理位置图

玉米烘干厂

农田

未利用地（内陆滩涂）

未利用地（内陆滩涂）

道路

本项目

附图2    项目周边环境关系图

附图3    项目厂区平面布置图

图例

厂区范围

大气环境评价范围

环境空气监测点位

# 附图4    项目环境空气布点图