# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：内蒙古鼎力建材有限公司年产200万米预应力混凝土管桩项目（一期）

建设单位（盖章）：内蒙古鼎力建材有限公司

编制日期：2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 内蒙古鼎力建材有限公司年产200万米预应力混凝土管桩项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2311-150823-04-01-870402 |  |  |
| 建设单位联系人 | 熬超 | 联系方式 | 18770897918 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区 |  |  |
| 地理坐标 | （109度18分35.841秒，40度36分18.311秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 55.石膏、水泥制品及类似制品制造商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 乌拉特前旗发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2311-150823-04-01-870402 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 135 |
| 环保投资占比（%） | 2.7 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 30000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 本项目位于内蒙古乌拉特前旗工业园区内，园区已开展规划； 《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划（2013～2020年）》； 规划审批机关为：内蒙古自治区住房和城乡建设厅； 审查文件为：2013年6月26日取得内蒙古自治区住房和城乡建设厅《关于内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划的批复》（内建规[2013]345号）文件。目前，该规划时限已过期。 2021年，乌拉特前旗工业园区管理委员会委托内蒙古城市规划市政设计研究院有限公司编制了《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划（2021-2035）》，该总体规划已上报，但未审批。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 内蒙古乌拉特前旗工业园区已开展规划环境影响评价； 规划环境影响评价文件名称为：《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划（2013～2020年）环境影响报告书》； 规划审查机关为：内蒙古自治区环境保护厅； 审查文件为：《关于内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（内环字〔2014〕74号）。 目前，该规划环评时限已超期。 2021年，乌拉特前旗工业园区管理委员会委托内蒙古生态环境科学研究院有限公司编制《乌拉特前旗工业园区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》，该规划环评正在编制中，尚未取得审查意见。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、建设项目与内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划的规划符合性分析 园区的产业定位：根据《内蒙古以呼包颚为核心沿黄河沿交通干线经济带重点产业发展规划》对乌拉特前旗工业园区作为“以冶金、化工等高载能工业为主导的重工业基地”的总体定位，结合园区产业发展优势及趋势，乌拉特前旗工业园区定位为蒙西地区沿黄河沿交通干线经济带上以冶金、化工为主导产业的自治区级工业园区，“包钢—包头特钢—乌拉特前旗工业集中区”的西区。重点规划建设冶金产业和氯碱、煤焦化工两大主导产业，积极培育聚氯乙烯深加工、煤焦化（包钢焦化）副产品综合利用等下游延伸产业，配套发展新型建材、商贸物流等产业。 物流服务业产业规划：充分利用园区优势的交通网络，发展煤炭公铁联运、煤炭配套洗选、现代专业市场等产业，建设综合型物流区。 项目主要生产预应力混凝土管桩属于新型建材行业，同时根据巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局《关于内蒙古鼎力建材有限公司年产200万米预应力管桩建设项目的说明》文件，本项目符合园区用地规划和产业定位。 2、建设项目与《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书》审查意见的符合性分析 内蒙古乌拉特前旗工业园区已取得自治区环境保护厅《关于内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（内环字〔2014〕74号）。 表1-1规划环境影响评价审查意见符合性分析表 序号; 审查意见; 本项目情况; 符合性分析. 1; （一）严格遵循对该园区环境保护的总体要求。园区的开发建设要服从于《内蒙古自治区以呼包鄂为核心沿黄河沿交通干线经济带重点产业发展详细规划（2010年-2020年）》及乌拉特前旗城镇总体规划，并要与当地其他专项规划相协调。要按照循环经济的思想和清洁生产的原则，指导园区的建设。; 本项目位于乌拉特前旗工业园区，项目建设符合园区总体规划。; 符合. 2; （二）合理确定产业规模。园区的产业发展规模应充分考虑资源条件、环境容量及用水、用地指标等制约因素，优化相关产业的结构及规模。; 本项目用地为工业用地。; 符合. 3; （三）原则同意《报告书》提出的关于基础设施调整的意见。要按照“分质处理、梯级利用、循环使用”的原则，合理规划用、排水系统，园区企业应采用空冷等节水方式，减少高浓度含盐水产生量，反渗透装置水回收率不得低于95%，且处理后的高浓度含盐水应优先考虑综合利用。合理规划园区集中热源点，实现园区集中供热、供汽。加强园区固体废物管理，一般固体废物要立足综合利用，危险废物应集中送有资质的单位处理处置，基础设施未建成运行前，工业园区内新改扩建项目不能投产运行。; 本项目运营期产生的废水主要为生活污水、软水制备含盐废水和设备清洗废水。生活污水排入厂区化粪池内，经园区污水管网，最终进入乌拉特前旗工业园区污水处理厂；软水制备含盐废水用于厂区洒水抑尘，不外排；设备清洗废水经沉淀池沉淀后，回用于生产工序，不外排。; 符合. 4; （四）要制定切实可行的环境风险应急预案，完善园区监测预警、应急防控和污染物集中处理设施建设，重点防范盐化工、煤焦化、冶金等产业的泄露事故及重金属污染、地下水污染等事故。工业园区应建立三级应急救援体系，监督园区内企业落实环境风险防范措施，并组织定期对园区及周边土壤和地下水进行监测，防止发生环境污染事件。; 本项目实施后需编制环境风险应急预案。; 符合. 5; （五）加强环境监管及日常环境质量监测。重点企业排污口要设置在线监测系统并与环保部门联网。严格大气环境防护距离、卫生防护距离、安全防护距离的管理，为园区健康可持续发展奠定基础。; 本项目按照规范进行日常环境质量监测。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目既不属于鼓励类项目，也不属于限制类和淘汰类项目，视为国家政策允许建设的项目。且本项目于2023年11月6日取得了乌拉特前旗发展和改革委员会出具的《项目备案告知书》，项目代码：2311-150823-04-01-870402，符合产业政策和市场准入条件。 综上，本项目符合国家产业政策。 2、建设项目选址合理性 本项目租用乌拉特前旗环畅化工科技有限公司（以下简称“环畅化工”）院内闲置厂房，项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区内，根据巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局《关于内蒙古鼎力建材有限公司年产200万米预应力管桩建设项目的说明》文件，本项目符合园区用地规划和产业定位。厂区用地性质为工业用地；厂址满足工程地质条件和水文地质条件，供电、给排水、供暖、交通以及原材料运输等条件较为便利。项目区500m范围内无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它需要特别保护的区域，无重大的环境制约因素。本项目产生的污染物均采取有效的处理和处置措施，经分析项目运营期对周围环境影响较小，因此，本项目选址较为合理。 3、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区内，用地不在乌拉特前旗生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 根据《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2022年）》，本项目所在地巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断乌拉特前旗为达标区；根据引用的其他污染物TSP监测数据可知，TSP质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 本项目产生的污染物均采取有效的处理和处置措施，本项目三废及噪声均得到有效处理，不会明显降低区域环境质量现状。 （3）资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物综合利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电、气等资源不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字〔2023〕106号），巴彦淖尔市全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。本次环评报告编制期间由于未发布更新后的《巴彦淖尔市生态环境准入清单（2023版）》，因此采用已发布清单内的管控要求进行符合性分析。 本项目厂区位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区内，环境管控单元编码ZH15082320001，管控单元类别为重点管控单元，本项目生态环境准入清单符合性见下表。 表1-2巴彦淖尔市总体准入要求符合性分析表 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 1、除现有化工园区外，不再布局新的化工园区。现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。 4、各类园区及建设项目选址必须符合当地国土空间规划。新建工业企业原则上应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位。 5、新建矿山要全部达到绿色矿山建设标准，生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级，限期达到绿色矿山建设标准。2025年底前，全部矿山达到国家或自治区绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。 6、国家重点生态功能区要严格落实产业准入负面清单要求，在严格保护生态安全的前提下，鼓励和支持市场主体集约高效有序地发展符合主体功能定位的适宜产业；限制类产业要在规模产量、生产工艺、区位布局、清洁生产水平等方面严格执行有关规定，鼓励和引导市场主体对既有项目改造升级、入园入区；禁止类产业要严禁市场主体准入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。其他重点开发的城镇和重点生态功能区点状开发的城镇，新建矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目，应实行更加严格的环境标准，相关项目必须符合相应领域的专项规划，必须开展环境影响评价和社会稳定风险评估等，不得损害生态系统的稳定性和完整性。 7、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。 8、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。; 1、本项目不涉及新化工园区的布局和现有园区面积的扩大。 2、本项目不属于“两高”项目；不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。 3、本项目所在地巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断乌拉特前旗为达标区；各污染物排放量较小，并且在采取相应环保措施后，各污染物均可达标排放，不会造成区域环境质量恶化。 4、本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区内，根据巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局《关于内蒙古鼎力建材有限公司年产200万米预应力管桩建设项目的说明》文件，本项目符合园区用地规划和产业定位，用地性质为工业用地，不占用耕地、基本农田。 5、本项目不属于矿山企业。 6、本项目属于C3021水泥制品制造业，符合国家产业政策，不违反产业准入负面清单要求。本项目不属于矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目。 7、本项目属于C3021水泥制品制造业，不属于畜禽养殖业。 8、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目应编制环境影响报告表，根据预测，本项目各污染物均可达标排放。; 符合. 表1-3巴彦淖尔市生态环境准入清单符合性分析表 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 乌拉特前旗工业园区（编码ZH15082320001）; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、严格执行环境准入门槛，依法落实园区规划环评。对不符合园区产业定位、规划环评等的项目一律不予批准。与园区规划不符的企业，应采取措施逐步退出。 2、科学规划建设工业园区，引导新材料、冶金、化工等行业的工业企业入驻工业园区。原则上不得引入与园区主导行业不相符的高污染高耗能高耗水行业。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳达峰、碳中和目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 3、国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，严禁向工业园区转移。 4、“十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区，对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目一律重新进行评估。 5、对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目，一律不得批准或备案。 6、对已建成的高污染、高耗水、高耗能项目，全面梳理形成台账，逐一排查评估，属于落后产能的项目要坚决淘汰。对违反产业政策、未落实环评及其批复、区域削减措施、产能置换或煤炭减量替代要求、违规审批和建设的项目，坚决从严查处，并责令限期整改，逾期未完成整改或整改无望的坚决关停。 7、加快淘汰化解落后和过剩产能。引导产能过剩行业限制类产能(装备)有序退出，实施产能置换升级改造。列入《国家产业政策指导目录》(2019版)淘汰类和2020年连续停产1年以上的企业(装备)不得进行产能置换。 8、积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰、碳中和行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。 9、大气环境高排放重点管控区内，应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标升级改造。; 1、本项目位于乌拉特前旗工业园区内，根据巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局《关于内蒙古鼎力建材有限公司年产200万米预应力管桩建设项目的说明》文件，本项目符合园区用地规划和产业定位。项目为水泥制品制造项目，符合园区的产业定位。 2、本项目不属于“两高”项目。 3、本项目属于C3021水泥制品制造项目，为国家政策允许建设的项目。 4、本项目不属于“两高”项目。 5、经过分析，本项目符合产业政府要求；符合“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗水耗等有关要求的项目。 6、本项目运营期产生的废气为锅炉废气、物料输送储存粉尘、物料混合搅拌粉尘、进料粉尘、砂石料装卸粉尘和灰渣装卸粉尘，锅炉废气经1根35m高的排气筒排放；物料混合搅拌废气经布袋除尘器处理后经搅拌机塔顶排放；物料输送储存粉尘经布袋除尘器处理后经筒仓仓顶排放；进料粉尘、砂石料装卸粉尘和灰渣装卸粉尘通过封闭厂房同时洒水抑尘后以无组织形式排放。废水为生活污水、软水制备含盐废水和设备清洗废水，生活污水经厂区化粪池收集后，经园区污水管网，最终进入乌拉特前旗工业园区污水处理厂；软水制备含盐废水回用于厂区洒水抑尘，设备清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产工序。噪声以及固废均能得到合理处置。因此不属于高污染项目。 7、本项目为水泥制品制造项目，根据《国家产业政策指导目录》可知，为国家政策允许类项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。现有“两高”项目应依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。推进水泥、焦化等行业超低排放改造。以电力、焦化、冶炼、钢铁等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，逐步淘汰落后产能。 2、加强对废气特别是有毒及恶臭气体的收集和处置，严格控制挥发性有机物(VOCs)排放。 3、禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉，现有和新建锅炉大气污染物排放要符合相关要求。 4、强化重点行业无组织排放管理。对物料(含废渣)运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。粉状物料堆场必须进行全封闭，块状物料必须安装抑尘设施。 5、以焦化制造、新材料、冶金等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，逐步淘汰落后产能。推进焦化等行业超低排放改造。 6、化工园区必须建设集中式污水处理厂及配套管网，实现废水分类收集、分质预处理。 7、工业园区的工业企业排放的废水应当按照国家有关规定进行预处理(或者委托具备处理能力的第三方进行集中处理)，未达到园区集中处理设施(不含园区企业预处理--级集中处理设施)处理工艺要求的，不得排入工业园区污水集中处理设施。 8、固体废物产生量大的化工园区应配套建设固体废物处置设施。 9、新建排放重金属污染物的建设项目全面执行重金属重点污染物特别排放限值。全市重点行业重点重金属污染物实行排放总量控制制度，新建、改建、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，严格把重金属污染物排放总量指标作为排放重金属污染物建设项目环境影响评价审批的前置条件，无明确具体总量来源的，不得批准相关环境影响评价文件。重点重金属污染物包括铅、汞、镉、和类金属砷铬。; 1、本项目不属“两高项目”。 2、本项目不产生非甲烷总烃和恶臭气体。 3、本项目设置了1套4t/h的生物质燃料锅炉，锅炉废气经1根35m高的排气筒排放。 4、本项目物料混合搅拌废气经布袋除尘器处理后经搅拌机塔顶排放；物料输送储存粉尘经布袋除尘器处理后经筒仓仓顶排放；进料粉尘、砂石料装卸粉尘和灰渣装卸粉尘通过封闭厂房同时洒水抑尘后以无组织形式排放。 5、本项目为水泥制品制造项目。 6、本项目位于乌拉特前旗工业园区。不属于化工项目。 7、本项目运营期产生的废水主要为生活污水、软水制备含盐废水和设备清洗废水，生活污水经厂区化粪池收集后，经园区污水管网，最终进入乌拉特前旗工业园区污水处理厂；软水制备含盐废水回用于厂区洒水抑尘，设备清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产工序。 8、本项目运营期产生的固废主要为沉淀池泥沙、混凝土试块、除尘灰和灰渣、废钢筋。沉淀池泥沙回用于生产；灰渣和混凝土试块外售综合利用，除尘灰回用于生产工序、废钢筋外售。 9、本项目不涉及重金属污染物的排放。; 符合. 环境风险防控; 1、园区应建立突发环境事件应急防控体系，增强突发环境事件处置能力，定期更新园区突发事件环境风险应急预案。 2、实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。 3、建立项目台账，依法依规预留安全防护距离，加强日常环境风险监管。; 1、本项目运营后按照相关要求及时编制突发环境事件应急预案，并在相关生态环境部门备案。 2、本项目运营后按照相关要求申请排污许可。 3、本项目运营后建立项目台账等。; 符合. 资源利用效率要求; 1、新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水，优先配置利用中水等作为生产水源。 2、加强对已建成高污染、高耗水、高耗能项目的监管，有节能节水减排潜力的项目要升级改造，单位产品物耗、能耗、水耗等鼓励逐步达到清洁生产先进水平。 3、优先配置利用中水等作为生产水源：具备使用非常规水源条件的园区，限期关闭企业生产用地下水自备水井。 4、新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 5、除食品和制药行业外，禁止使用地下水建设高耗水工业项目，工业企业的设备冷却水、空调冷却水、锅炉冷凝水应当循环使用或者回收利用，不得直接排放。; 1、本项目供水由园区供水管网供给。 2、本项目不属于“两高”项目。 3、本项目不属于“两高”项目。 4、本项目运营期产生的废水主要为生活污水、软水制备含盐废水和设备清洗废水。生活污水经厂区化粪池收集后，经园区污水管网，最终进入乌拉特前旗工业园区污水处理厂；软水制备含盐废水回用于厂区洒水抑尘，设备清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产工序。; 符合. 根据巴彦淖尔市政府发布的《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字〔2023〕106号），本项目位于乌拉特前旗工业园区内，环境管控单元编码ZH15082320001，属于重点管控单元，从空间布局约束方面分析，本项目配套设置环保措施，环境影响及环境风险可控。 因此，本项目符合“三线一单”管控要求。 图1本项目在巴彦淖尔市环境管控单元位置图 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设内容及规模 1.1项目基本情况 （1）项目名称：内蒙古鼎力建材有限公司年产200万米预应力混凝土管桩项目（一期）； （2）建设性质：新建； （3）建设单位：内蒙古鼎力建材有限公司； （4）建设地点：本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区环畅化工公司内，项目中心地理坐标：东经109°18′35.841″，北纬40°36′18.311″，项目具体地理位置见附图2-1。 表2-1界址点坐标表 点号; X; Y; 经度; 纬度. J1; 4497627.678; 36610739.596; 109°18'30.346"; 40°36'21.116". J2; 4497639.849; 36610964.492; 109°18'39.918"; 40°36'21.402". J3; 4497461.519; 36610976.663; 109°18'40.322"; 40°36'15.617". J4; 4497446.438; 36610755.471; 109°18'30.907"; 40°36'15.235". 注：大地2000坐标系; 注：经纬度. （5）项目投资：总投资5000万元，其中环保投资135万元，占总投资的2.7%。 （6）厂区四邻关系：本项目位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区环畅化工公司内。项目北侧为内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司，南侧为乌拉特前旗华航科技有限公司，西侧为空地，东侧为农垦弘通还原铁公司。四邻关系图见附图2。 1.2项目建设规模 建设规模为年产200万米预应力混凝土管桩。产品方案见下表2-2。 表2-2产品方案一览表 序号; 名称; 规格/型号; 数量. 1; 预应力混凝土管桩; Φ300×70mm; 120万m. 2; Φ400×95mm; 30万m. 3; Φ500×125mm; 40万m. 4; Φ600×130mm; 10万m. 合计; 200万m. 1.3项目建设内容 项目总占地面积30000m2，建筑面积为11496.59m2。主要构筑物包括生产厂房、办公楼、宿舍楼及配套基础设备。主要建设内容为预应力混凝土生产线一条。 项目组成见下表2-3。 表2-3项目组成一览表 类别; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 位于厂区南侧，单层全封闭钢结构，占地面积为1101.5m2，高11m，内设置预应力混凝土管桩生产线1条，主要生产设备包括离心机、裙板切断机、自动切筋机/滚焊机、镦头机、上丝机、张拉机、卷扬机、空压机、起重机等，外加剂（桶装）储存于生产车间内，通过管道输送至搅拌机内。; 车间利旧. 搅拌机; 新建混凝土搅拌机1台，高20m，搅拌机为全封闭式，物料输送采用密闭皮带输送系统。搅拌机顶部配套有袋式除尘器和排气口。; 新建. 辅助 工程; 宿舍楼; 位于厂区东侧，占地面积为89.4m2，一层，用于职工休息，不设置食堂。; 依托. 办公楼; 位于宿舍楼的南侧，占地面积为532.4m2，二层，用于职工办公，同时设置实验室，主要是检测产品是否达到硬度，主要设备为300万能试验机，2000压力试验机，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，标准养护箱，负压筛、勃氏比表仪，振筛机，反复差孝弯曲试验机，强制式混凝土试搭氏验搅拌机，分析天平，电子天平。; 依托. 锅炉房; 锅炉房1座，占地面积200m2，钢筋混凝土结构，建设1台4t/h生物质蒸汽锅炉。; 新建. 储运 工程; 原料库; 位于生产厂房的北侧，占地面积为1000m2，为封闭钢结构，用于暂存石料、砂料。; 新建. 水泥筒仓; 建设水泥筒仓2个，高23m，最大储存量为200t。粉料仓为钢结构，进料口及出料口均位于底部，顶部配套有袋式除尘器和排气口。同时设有配套1m3的水箱。; 新建. 粉煤灰筒仓; 建设粉煤灰筒仓1个，高23m，最大储存量为200t。粉料仓为钢结构，进料口及出料口均位于底部，顶部配套有袋式除尘器和排气口。同时设有配套1m3的水箱。; 新建. 成品堆场; 位于生产厂房的北侧，占地面积为1000m2，用于暂存产品。; 新建. 生物质燃料库; 全封闭生物质燃料库1座，位于锅炉房东侧，占地面积为100m2，用于储存生物质燃料。; 新建. 灰渣库; 1座全封闭灰渣库，位于厂区东侧，单层钢结构，建筑面积为100m²。用于储存生物质蒸汽锅炉产生的炉渣、除尘灰。 地面采用混凝土+高分子防渗布防渗，渗透系数≤10-7cm/s。; 新建. 一般固废暂存间; 生产车间南侧新建1座20m2一般固体废物暂存间，全封闭彩钢结构，地面采用混凝土硬化，防渗系数K≤1×10-7cm/s; 新建. 危废暂存间; 生产车间南侧新建1座危废暂存间，占地面积为10m2，全封闭设置，用于存放废机油，内设置导流槽、集液池、围堰等，导流槽与集液池相连，废机油泄漏后通过导流槽流入集液池，导流槽、集液池和围堰均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求做防渗，渗透系数K≤10-10cm/s。; 新建. 公用 工程; 供水; 由园区供水管网供给。; 依托. 供电; 由园区供电管网供给。; 依托. 供热; 生产供热由新建的1台4t/h的生物质锅炉，生物质锅炉每年运行300天，每天运行8小时，消耗生物质燃料量为6000t/a。; 新建. 环保 工程; 废水; 本项目运营期产生的废水主要为生活污水、软水制备含盐废水和设备清洗废水。 生活污水排入化粪池，经园区污水管网，最终进入乌拉特前旗工业园区污水处理厂；软水制备含盐废水用于厂区洒水抑尘，不外排；设备清洗废水经沉淀池沉淀后，澄清水回用于生产，不外排。沉淀池防渗采取防渗措施，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。; 新建. 废气; 本项目运营期产生的废气主要为锅炉废气、物料输送储存粉尘、物料混合搅拌粉尘、进料粉尘、砂石料装卸粉尘和灰渣装卸粉尘。 锅炉废气经旋风除尘器+布袋除尘器+1根35m高的排气筒进行排放； 物料输送（水泥、粉煤灰、外加剂）储存粉尘经各自筒仓顶部设置的布袋除尘器+水箱处理后排放； 物料混合搅拌粉尘经布袋除尘器+水箱处理后经搅拌机排放； 进料粉尘经洒水抑尘和全封闭厂房抑尘后，以无组织形式排放； 砂石料装卸粉尘经封闭厂房洒水抑尘后，以无组织形式排放； 灰渣装卸粉尘全封闭厂房洒水抑尘后，以无组织形式排放。; 新建. 噪声; 采用低噪声设备、厂房封闭、设备隔声减震。; 新建. 固废; 废钢筋外售，灰渣经收集后暂存至灰渣库内，定期外售； 水泥浆集中收集后回用于本项目混凝土制备混料搅拌工序。 沉淀池泥沙回用于生产工序； 除尘灰回用于生产，不外排； 废离子交换树脂集中收集在一般固废暂存间，定期由厂家回收综合利用； 废包装袋收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；废包装桶交由厂家回收利用； 废含油抹布混入生活垃圾，委托环卫部门清运； 生活垃圾经厂区垃圾桶收集后，委托环卫部门清运； 废机油由密闭油桶收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理处置；废焊接烟尘净化器滤芯、废活性炭集中收集在危废暂存间，定期交有资质的单位处理处置。; 新建. 一般固废暂存间：生产车间南侧新建1座20m2一般固体废物暂存间，全封闭彩钢结构，地面采用混凝土硬化，防渗系数K≤1×10-7cm/s; 新建. 危废暂存间：生产车间南侧新建1座危废暂存间，占地面积为10m2，全封闭设置，用于存放废机油、废焊接烟尘净化器滤芯、废活性炭，内设置导流槽、集液池、围堰等，导流槽与集液池相连，废机油泄漏后通过导流槽流入集液池，导流槽、集液池和围堰均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求做防渗，渗透系数K≤10-10cm/s。; 新建. 2、主要生产设备 表2-4主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 单位; 数量. 1; 离心机; Y315S-6; 台; 6. 2; 搅拌机; YE2-250M-4; 台; 1. 3; 裙板切断机; /; 台; 1. 4; 拉丝机; /; 台; 1. 5; 双梁桥式起重机; YZR160M2-6/2; 台; 6. 6; 行车; /; 台; 36. 7; 自动切筋机/滚焊机; /; 台; 2. 8; 镦头机; /; 台; 1. 9; 上丝机; /; 台; 1. 10; 张拉机; /; 台; 1. 11; 卷扬机; /; 台; 1. 12; 空压机; /; 台; 1. 13; 生物质锅炉; 4t/h; 台; 1. 14; 全自动软水设备; 4t/h; 台; 1. 15; 300万能试验机; /; 台; 1. 16; 2000压力试验机; /; 台; 1. 17; 水泥净浆搅拌机; /; 台; 1. 18; 水泥胶砂搅拌机; /; 台; 1. 19; 水泥胶砂振实台; /; 台; 1. 20; 标准养护箱; /; 台; 1. 21; 负压筛; /; 台; 1. 22; 勃氏比表仪; /; 台; 1. 23; 反复差孝弯曲试验机; /; 台; 1. 24; 强制式混凝土试搭氏验搅拌机; /; 台; 1. 25; 分析天平; /; 台; 1. 26; 电子天平; /; 台; 1. 3、原辅材料消耗 原辅材料及能源消耗情况见下表2-5。 表2-5原辅材料及能源消耗一览表 项目; 序号; 名称; 单位; 用量; 备注; 储存位置; 备注. 原辅材料; 1; 水泥; t/a; 87000; 罐车、外购; 筒仓; P.II52.5. 2; 砂; t/a; 135000; 袋装、外购; 原料库; 中粗砂 细度模数为2.5~3.5. 3; 石; t/a; 227000; 袋装、外购; 原料库; 9～16mm碎石. 4; 钢材; t/a; 15425; 汽车、外购; 生产厂房; /. 5; 高效减水剂（外加剂）; t/a; 1750; 桶装、外购; 生产厂房; /. 6; 粉煤灰; t/a; 20000; 袋装外购; 筒仓; /. 能源; 7; 生物质燃料（成型）; t/a; 6000; 袋装、外购; 生物质燃料库; /. 8; 新鲜水; t/a; 12000; 园区供水管网; /; /. 9; 电; kWh/a; 320×104; 园区供电管网; /. 项目外加剂主要为减水剂，其主要成分如下： 高效减水剂：粉末状混凝土添加剂，大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性；或减少单位水泥用量，节约水泥。外加剂均符合《混凝土外加剂》(GB8076)规定要求。 表2-6外加剂性能指标表 表2-7生物质成型燃料成分分析表 序号; 项目; 符号; 数值; 单位. 1; 收到基灰分; Ad; 4.37; %. 2; 收到基硫分; St.d; 0.03; %. 3; 收到基低位发热量; Qnet,ar; 14.60; MJ/kg. 4; 飞灰可燃物含量; Cfh; 1.86; %. 4、公用工程 4.1给排水 4.1.1给水 本项目用水由园区现有供水管网供给。本项目用水主要为配料用水、设备清洗用水、抑尘用水、锅炉用水、软化水制备用水及生活用水。软化水制备用水及生活用水由市政自来水管网供给；配料用水、设备清洗用水、抑尘用水为回用水；锅炉用水为软水。 （1）生活用水 根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15T385-2020），生活用水定额为80L/人*天，本项目劳动定员为120人，则用水量9.6m3/d（2880m3/a）。 （2）配料用水 根据企业提供的资料可知，配料用水量为40m3/d（12000m3/a）。 （3）设备清洗用水 生产设备在停止生产时必须清洗干净，设备每天清洗一次，清洗用水安8m3/次计算，项目年工作天数为300天，清洗用水量为8m3/d（2400m3/a），清洗废水损耗率为20%，则设备清洗废水产生量为6.4m3/d（1200m3/a）。 （4）抑尘用水 项目配料仓、上料点、厂区内道路等需要洒水抑尘。每天喷水10次，每次用水量为2.0m3/次，则抑尘用水水量约为20m3/d（6000m3/a）。抑尘用水采用项目回用水。 （5）软水制备用水 本项目设置1台4t/h生物质锅炉用于水泥管桩蒸汽养护，锅炉每天满负荷运行8h，产出蒸汽可满足一天用量。锅炉用水包括损耗用水、锅炉定期排污水和循环水，循环水量为5m3/h，锅炉产生蒸汽全部用于产品养护，损耗水量66.66m3/d，锅炉排污水量按循环水量的2%计，则排污水量为1m3/d，经计算锅炉补水量为67.66m3/d。 锅炉补水由锅炉自带软化水装置制取，软化水制取装置采用离子交换树脂法，软水装置实际出水效率约80%，则锅炉需用新鲜水84.575m3/d（25372.5m3/a）。 （6）筒仓（2个水泥筒仓和1个粉煤灰筒仓）废气沉淀池用水量 根据企业提供的资料可知，筒仓（2个水泥筒仓和1个粉煤灰筒仓）废气沉淀池用水量为3m3/d（900m3/a）。 综上所述，项目运营期新鲜水总用量为98.954m3/d（29686.2m3/a）。 4.1.2排水工程 本项目运营期产生的废水主要为生活污水、软水制备含盐废水和设备清洗废水。 （1）生活污水 生活污水为生活用水的80%，则生活污水的产生量为7.68m3/d（2304m3/a），生活污水排入厂区化粪池内，经园区污水管网，最终进入乌拉特前旗工业园区污水处理厂。 （2）软水制备含盐废水 软水制备含盐废水产生量为16.915m3/d（5074.5m3/a），由于水质较为简单，全部抑尘用水。 （3）设备清洗废水 设备清洗废水产生量为6.4m3/d（1920m3/a），废水排入沉淀池进行沉淀后，回用于生产。 （4）锅炉定期排污水 锅炉定期排污水量按循环水量的2%计，则排污水量为1m3/d（300m3/a）。 （5）产品蒸养冷凝水 混凝土管桩养护所需蒸汽除部分被混凝土吸收和蒸发损耗外，剩余蒸养后冷却产生冷凝水。根据企业提供资料，被混凝土吸收和蒸发损耗按30%计，则冷凝水产生量为46.662m3/d（13998.6m3/a）。 本项目水平衡内容见下表。 表2-7水平衡一览表单位m3/d 名称; 用水量; 来源; 废水; 软化水产生量; 损耗; 循环量. 新水; 回用水; 软化水; 蒸汽. 配料用水; 40; /; 40; /; /; /; /; 35.91; /. 软化水制备用水; 84.575; 84.575; /; /; /; 16.915; 67.66; /; /. 锅炉用水; 67.66; /; /; 67.66; /; 1; /; 66.66; /. 产品蒸汽养护用水; 66.66; /; /; /; 66.66; 46.662; /; 19.998; /. 抑尘用水; 20; /; 20; /; /; /; /; 20; /. 设备清洗用水; 8; /; 8; /; /; 6.4; /; 1.6; /. 筒仓沉淀池用水量; 3; /; 3; /; /; /; /; 0.3; 2.7. 生活用水; 9.6; 9.6; /; /; /; 7.68; /; 1.92; /. 合计; 299.495; 94.175; 71; 67.66; 66.66; 78.657; 67.66; 146.388; 2.7. 水平衡图见下图。 图2-1水平衡图（单位：m3/d） 4.2供电 供电由园区供电管网供给，年用电量为320×104KWh。 4.3供热 生产供热由新建的1台4t/h的生物质锅炉，生物质锅炉每年运行300天，每天运行8小时，消耗生物质燃料量为6000t/a。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为120人，全年工作300天，实行两班制，每班工作8小时，全年工作时间为4800h。 6、平面布置 本项目位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区内，其平面布置根据生产特点，结合地形、地质等自然情况，并依据防火、消防、安全、环保卫生等规范，本着节约用地、经济合理的原则进行总平面布置。在总平面布置时大致分成三个区域：生产区域、非生产区域和行政办公区域。生产区域位于厂区南侧，办公生活区域位于东侧，锅炉房位于办公生活区的南侧。项目厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期工艺流程简述： 1.1生产工艺流程简述 管桩的生产工艺过程包括以下主要工序：制作桩端板和桩套箍、制作钢筋骨架、混凝土制备、离心成型、蒸汽养护、脱模等，生产工艺流程图如下： （1）预应力钢筋加工 预应力钢材在高精度钢筋定长切断机上切断后进行镦头，镦头强度损失不超过10％。 产污环节分析：此过程中产生少量的金属边角料。 （2）钢筋骨架制作 主筋和环向钢筋的焊接按照设计图纸及技术要求在钢筋骨架滚焊机上进行，其焊接点抗拉强度及屈服强度不得低于该材料强度的95％，焊点深度不得大于1mm。 产污环节分析：此过程中产生少量的焊接烟尘、噪声。 （3）桩接头制作 接头制作要严格按照设计图纸制作，套箍板下料长度准确，呈长方形，弯制成圆，其直径误差不大于1mm。套箍板接口不准搭层焊接，套箍板和端头板焊缝在内侧，一切焊缝要牢固平整，不得带有夹渣缺陷。套箍板的喇叭口要用模具压圆，圆周长要适合管模尺寸。 产污环节分析：此过程中产生少量的焊接烟尘、噪声。 （4）混凝土拌合物制作 ①砂、石的准备：制桩用的砂（中粗砂细度模数为2.5~3.5）、石料（9～16mm碎石）级配必须合格，砂的含泥量不大于1％，石含泥量不大于0.5%。 ②水泥宜采用不低于525＃的普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，粉煤灰及外加剂。 ③按设计的混凝土配合比配制混凝土拌合料，采用自动计量系统，通过铲车将砂石运至上料仓，进而进入搅拌机；水泥则经自动计量系统将圆筒仓内的水泥加入搅拌机内；配套用的水则采用自动计量系统加入搅拌机内。搅拌机将上述材料搅拌均匀形成混凝土浆液直接送入喂料机储料斗内备用。 产污环节分析：此工序有粉尘和噪声产生。 （5）入模喂料、张拉、离心成型 桩接头和钢筋笼在脱模区入模后，用行车将钢模吊至喂料段的平板小车上进行混凝土布料，布料应先布在中间部位，后布两端部位，保证两端有良好的和足够的混凝土。布料完毕后，用气动扳手合模，合模时需保证上、下桩模合缝干净，并加上防漏胶带，然后按照设计要求的张拉力，进行预应力施加，再用行车将带混凝土的桩模吊至离心工段进行离心成型。离心成型分四阶段，低速－低中速－中速－高速，布料阶段为低速，均匀分布混凝土于模壁，低中速和中速是过渡阶段，可以继续布料及克服离心力突增，减少内分层，提高管桩的密实度，密实阶段采用高速。离心成型后立即排浆，然后吊入养护坑，进行蒸汽养护，排出的混凝土浆液集中收集回用于本项目混凝土制备搅拌工序。 产污环节：入模过程会产生噪声；张拉过程会产生废机油和含油抹布；离心时会产生噪声和水泥浆。 （6）蒸汽养护 在蒸汽养护过程中，主要分为静停、升温、恒温、降温四个阶段。 ①静停：在周围环境温度下，让水泥慢慢的起水化获得一定强度后再升温，这样可以避免升温时，由于蒸汽侵入混凝土表面而发生“肿胀”现象。 ②升温：可促使水泥水化反应加剧，加快混凝土强度的提高，与此同时，混凝土组份材料也伴随着体积膨胀和水分蒸发。升温速率过快，会使混凝土产生裂缝，一般升温速率20~30℃/h。 ③恒温：一是对混凝土继续加热，促使水泥进一步水化（混凝土熟化过程），使混凝土获得规定脱模强度，一般恒温温度为60～85C，时间为4～5h. ④降温：降温主要是为了避免管桩混凝土热胀冷缩所产生的弊病，其速率类似于升温。 产污环节：此过程产生冷凝水，冷凝水排放至沉淀池（60m3）经沉淀后，澄清液回用于混凝土生产、设备清洗及厂区抑尘。 （7）脱模 管桩达到脱模强度后，用气动扳手进行预应力放张，放张顺序应采用对称、相互交错的放张方法，以免在放张过程中产生过大的偏心压力，使桩发生翘曲、裂纹和预应力筋断筋等现象。 产污环节：此过程会产生噪声。 （8）成品检验 成品按标准规定进行外观检查，并加盖商标、标志。然后送至成品堆场，并按规定的要求堆放。 图2-2生产工艺流程图 1.2产污环节 根据工艺流程分析，本项目运营期主要产污环节及采用的污染防治措施详见下表。 表2-6项目主要产污环节及采用污染防治措施一览表 污染类别; 产污环节; 污染源名称; 主要污染物; 拟采取的措施. 废气; 库料存储; 砂石料进料颗粒物; 颗粒物; 全封闭进料斗+洒水抑尘. 砂石料装卸分车; 颗粒物; 全封闭厂房+洒水抑尘. 混凝土制备; 粉料运输储存粉尘; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器+水箱沉淀排放. 物料混合搅拌粉尘; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器+仓顶排放. 焊接工序; 焊接烟尘; 颗粒物; 集气罩+焊接烟尘净化器. 生物质锅炉; 锅炉烟气; 颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、烟气黑度; 旋风除尘器+布袋除尘器1根35m高排气筒. 废水; 设备清洗; 设备清洗废水; TDS、SS; 排放至沉淀池（1个60m3）经沉淀后，澄清液回用于混凝土生产、设备清洗及厂区抑尘。. 锅炉及软水装置; 锅炉及软水装置排污水. 产品蒸汽养护; 蒸养冷凝水. 员工日常; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 经化粪池简单处理后进入乌拉特前旗工业园区污水处理厂。. 固废; 出厂检验; 成品残次品; 混凝土; 集中收集暂存于成品堆场一侧，外售附近砖厂. 骨架制作; 金属边角料; 钢筋; 集中收集暂存于一般固废暂存间，定期 外售. 离心; 水泥浆; 水泥、砂、石; 集中收集回用于本项目混凝土制备搅拌工序. 张拉; 废机油; 废矿物油; 集中收集暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置. 废含油抹布; 含油抹布; 混入生活垃圾垃圾桶，定期委托环卫部门清运处理. 锅炉; 软水设备; 废离子交换树脂; 集中收集在一般固废暂存间，定期由厂家回收综合利用。. 灰渣; 灰渣; 暂存于灰渣库，定期外售. 沉淀池; 沉淀池泥沙; 沉淀池泥沙; 集中收集暂存于一般固废暂存间，外售附近砖厂. 焊接工序; 焊接烟尘净化器; 废焊接烟尘净化器滤芯、废活性炭; 集中收集在危废暂存间，定期交有资质的单位处理处置。. 员工日常; 生活垃圾; 果皮、食物残渣等; 设垃圾桶收集，定期委托环卫部门清运处理. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 等效连续A声级; 选购低噪声设备，设备置于封闭厂房内，高噪声设备采取基础减振措施. 1.3物料平衡 本项目物料平衡见下表。 表2-7项目物料平衡表 进料; 出料. 名称; 年产量（t/a）; 产出; 产生量（t/a）. 混凝土制备. 水泥; 87000; 混凝土拌合物; 482483.837. 砂; 135000; 水泥仓和粉煤灰仓除尘灰; 20.310. 粉煤灰; 20000; 搅拌仓除尘灰; 245.564. 外加剂; 1750; 水泥仓和粉煤灰仓水箱沉淀泥; 0.018. 碎石; 227000; 搅拌仓水箱沉淀泥; 0.244. 水; 12000; 水泥仓和粉煤灰仓无组织排放; 0.002033. 搅拌仓水箱无组织排放; 0.025. 合计; 482750; 合计; 482750. 钢筋切断及滚焊成型. 钢筋钢材; 15425; 钢筋笼; 15421.915. 金属边角料; 3.085. 合计; 15425; 合计; 15425. 入模浇筑. 混凝土拌合物; 482483.837; 钢筋混凝土; 497905.752. 钢筋笼; 15421.915. 合计; 497905.752; 合计; 497905.752. 离心成型. 钢筋混凝土; 497905.752; 管桩半成品; 497425.752. 水泥浆; 480. 合计; 497905.752; 合计; 497905.752. 蒸汽养护. 管桩半成品; 497425.752; 水泥管桩; 497425.752. 蒸汽; 20000; 冷凝水; 13998.6. 蒸汽损耗; 5999.4. 合计; 517425.752; 合计; 517425.752. 出厂检验. 水泥管桩; 497425.752; 合格水泥管桩; 497400.881. 成品残次品; 24.871. 合计; 497425.752; 合计; 497425.752. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与该项目有关的原有环境问题。项目所在区域内无历史文物遗址和风景名胜区等需要特别保护的文化遗产、自然遗产、自然。区域内无珍稀野生动植物。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 1）达标区域判断 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 本项目环境质量现状数据来源于《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2022年）》中的内容，内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年六项污染物环境质量数据见下表。 表3-1大气环境质量现状与评价结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均质量; 16; 35; 45.7; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均质量; 65; 70; 92.9; 达标. 二氧化硫; 年平均质量; 13; 60; 21.7; 达标. 二氧化氮; 年平均质量; 27; 40; 67.5; 达标. 一氧化碳; 日平均浓度; 1000; 4000; 25.0; 达标. 臭氧; 8小时平均浓度; 139; 160; 86.9; 达标. 从上表可以看出，巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断乌拉特前旗为达标区。 1.2本项目所在地区特征污染物环境质量现状 本项目评价的其他污染物为TSP，为掌握评价区环境空气质量现状，并为影响评价提供基础资料和数据，本次评价引用《内蒙古浩翔有限公司新材料捆草绳生产项目环境影响报告书》中TSP的监测数据。监测单位：内蒙古华智鼎环保科技有限公司；监测时间：2021年9月24日～2021年9月30日；监测点位与本项目的位置关系见表3-2；监测因子：TSP。 表3-2其他污染物补充监测点位基本信息 引用监测点位; 坐标; 监测 因子; 监测时段; 相对本项目厂址方位; 相对本项目厂界距离/m. 北纬; 东经. 引用监测点; 40°36′21.4″; 109°17′34.62″; TSP; 24小时平均; 本项目厂区西侧; 1920. 表3-3其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 是否超标. 引用监测点; TSP; 24小时平均; 300; 245~271; 90; 0; 否. 从上表其他污染物现状监测数据统计结果可知，其他污染物（TSP）24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 引用可行性分析：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本项目引用数据的监测时间为2021年9月24日～2021年9月30日，在有效期3年之内；距离本项目1.92km，在5km范围之内；因此，引用可行。 2、声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标，可不开展声环境质量现状调查。 3、地下水和土壤的区域环境质量现状 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A-地下水环境影响评价行业分类表之划分，建设项目地下水环境影响评价项目类别属Ⅳ类（参见附录A-地下水环境影响评价行业分类表-60、砼结构构件制造、商品混凝土加工-全部）。因此无需进行地下水监测及评价。 对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A-土壤环境影响评价项目类别，判定本项目土壤类别为“其他行业-全部”，为Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2.2“Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价”。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 环境保护目标 本项目厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、文化区等敏感目标，厂界50m范围内无村庄等人群集中区域；本项目500m范围内无地下水集中式饮用水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目区周边无生态环境保护目标。针对施工场地以及运营期周围具体环境敏感点进行现场考察，并结合项目本身的特点，确定该项目的具体保护目标及保护级别见表3-4。具体环境保护目标见附图。 表3-4项目大气、噪声环境保护目标一览表 环境要素; 保护范围; 保护目标名称; 坐标; 相对位置; 距离（m）; 人数; 保护级别. 环境空气; 厂界外扩500m范围; 本项目厂界外500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和村庄等保护目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 厂界外扩50m范围; 厂界外50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地下水环境; 厂界外扩500m范围; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类标准. 生态环境; 占地范围内; 本项目位于乌拉特前旗环畅化工科技有限公司现有厂区内，项目占地范围内无生态环境保护目标; --. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 1.1施工期 本项目施工期产生的废气污染物主要是颗粒物，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”。 表3-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周围外浓度最高点; 1.0. 1.2运营期 本项目运营期产生的有组织废气主要为生物质锅炉废气，锅炉废气排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉排放标准限值要求；物料混合搅拌粉尘、砂石料装卸粉尘、物料输送储存粉尘和进料粉尘排放标准执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值要求； 表3-5《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物项目; 限值（燃煤锅炉）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 50; 烟囱排放口. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. 汞及其化合物; 0.05. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. 表3-6《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 1; 颗粒物; 0.5; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 2、废水 本项目运营期产生的废水主要为生活污水、软水制备含盐废水和设备清洗废水。软水制备含盐废水水质较为简单，直接用于厂区洒水抑尘用水；设备清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产。生活污水排入厂区化粪池内，经园区污水管网，最终进入乌拉特前旗工业园区污水处理厂。生活污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值要求。具体标准值见表3-7。 表3-7《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（三级标准）单位：mg/L 污染物; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; TDS; 氟化物. 标准值; 500; 300; 400; --; --; 20. 3、噪声 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表3-8。 表3-8《建筑施工场界环境噪声排放标准》（摘录） 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. 本项目运营期噪声主要为生产设备运行噪声，厂界四周噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值，标准值见表3-9。 表3-9《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 昼间; 夜间. 3类声环境功能区; 65dB(A); 55dB(A). 4、固体废物控制标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》中规定，现阶段实施污染物总量控制的指标为挥发性有机物、NOx、COD和NH3-N。本项目生产废水不外排，生活污水排入厂区化粪池内，最终进入乌拉特前旗工业园区污水处理厂，不需要再申请总量。因此，总量控制指标为氮氧化物。 本项目总量控制指标见表3-10。 表3-10项目总量控制指标一览表 类别; 污染物名称; 排放量; 总量控制指标建议值. 生物质锅炉废气; 氮氧化物; 6.12t/a; 6.12t/a. 本项目总量控制指标为：NOx：6.12t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、废气环保措施 为把建设项目施工期的扬尘污染降到最低，针对施工阶段提出如下防治措施： ①严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在规定道路范围内； ②施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘； ③限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h； ④建筑材料堆放过程进行覆盖苫布，通过对堆场进行洒水； ⑤土建工程基坑开挖场地在施工前进行洒水降尘，并在四周设置围挡 ⑥开挖土方堆放过程进行覆盖苫布，通过对堆场进行洒水 通过采取以上措施后，工地扬尘量可减少70%～80%，可大幅度降低施工造成的大气污染，施工期扬尘基本控制在施工现场范围内，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准的要求。另外，施工产生的扬尘属短期污染，其影响将随施工行为的结束而结束。因此在采取严格的防尘措施后，施工期扬尘的影响将大大地降低，其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、废水环保措施 ①工地生活污水 生活污水主要来自施工人员产生的粪便污水、清洗污水等，其中以粪便污水中的污染物数量最高。施工人员约20人，建设时间约6个月，生活用水按50L/人•d计算，则生活用水量约为1m3/d，施工期总用水量约为180m3；生活污水产生量按用水量的80％计算，每天的废水量为0.8m3/d，则施工期生活污水产生量约为144m3，进入临时化粪池，定期清掏。 ②工地施工废水 施工废水主要包括砂石料冲洗、混凝土养护以及机械和车辆冲洗。在施工阶段，施工中产生的施工废水中含有泥沙和固体废料，为了减少施工废水中的悬浮物浓度，减轻地表水污染的负荷量，需在施工工地设置1座临时沉淀池，使废水中悬浮物大幅度降低，并将施工废水经沉淀后的上清液回用于施工场地抑尘洒水，不外排，对周围环境影响较小。 3、噪声环保措施 建设单位通过以下措施减缓项目施工对周边声环境造成的影响： ①合理安排施工时间制定施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 ②施工时选用噪声符合国家相关标准的施工设备。加强设备维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声；同时加强管理，以减少因施工设备维护和保养不当产生的噪声。 ③按操作规范操作机械设备，减少操作过程中的碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。 ④加强施工管理，优化施工场地布置。 ⑤施工期交通运输噪声对环境影响较大，应尽量减少夜间运输；适当限制大型载重车的车速；对运输车辆定期维修、养护。通过采取以上措施，施工期产生的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对周围环境影响较小。并且施工期噪声影响是一定时间、一定范围的，随着施工期的结束，噪声影响也将随之消失。 4、固体废物环保措施 施工期产生的固体废物主要为建筑施工垃圾和生活垃圾。施工过程产生的建筑废物主要为新建过程中产生的多余土方及建设过程中产生的建筑垃圾；施工人员生活垃圾产生量以0.5kg/d•人计，施工人数为20人，施工期生活垃圾产生量约为10kg/d，全部投放至厂内封闭式垃圾桶内，由市政环卫部门定时清运。 对施工过程产生的弃土及时回填，多余的土方和建筑垃圾等废物分类回收，不能回收处理的应及时清运至当地执法部门指定地点进行合理处置。为防止运输过程中垃圾遗撒，运输时应采用封盖、防风扬尘措施。施工人员的生活垃圾经设置临时垃圾箱进行集中收集，定期送至当地环卫部门指定地点合理处置。经以上措施，本项目施工期固体废物对周边环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气产排情况及治理措施可行性分析 1.1废气产排情况 本项目运营期废气主要为物料输送储存粉尘、物料混合搅拌粉尘、进料粉尘、砂石料装卸粉尘、锅炉灰渣装卸粉尘和锅炉废气。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册，参考砼结构构件废气产排系数，项目物料输送储存及水泥制品制造行业系数手册，参考砼结构构件废气产排系数，物料混合搅拌工序废气产生系数详见表4-1。 表4-1项目废气产生系数一览表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 治理效率. 各种水泥制品; 水泥、砂子、石子等; 物料输送储存; 废气量; 标立方米/吨-产品; 41.8; /; /. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.19; 袋式除尘; 99.7. 物料混合搅拌; 废气量; 标立方米/吨-产品; 129; /; /. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.523; 袋式除尘; 99.7. （1）进料粉尘 本项目进料方式为铲车铲装给输送带进料，项目进料物料主要为砂子和砂石，进料量约为36.2万t，根据《逸散性工业粉尘控制技术》“水泥厂”装料产尘系数为0.02kg/t，则项目进料粉尘产生量约为7.24t/a，产生速率为1.508kg/h。项目进料处采用自动喷雾洒水抑尘，且生产工序在全封闭厂房内进行，抑尘效率可达到80%，则粉尘排放量为1.448t/a，排放速率为0.301kg/h。 （2）砂石料装卸粉尘 本项目砂石料装卸采用卡车装卸，根据《逸散性工业粉尘控制技术》可知，物料装卸粉尘产污系数为0.01kgt（卸料），本项目物料装卸量为36.2万t，则砂石料装卸粉尘产生量为3.62t/a，产生速率为0.754kgh。项目装卸均在全封闭厂房内进行，抑尘效率可达到70%，则粉尘排放量为1.086t/a，排放速率为0.226kg/h。 （3）物料输送储存粉尘 本项目水泥、粉煤灰原料均采用筒仓储存，厂区共设置3个粉料筒仓，分别为2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓，各筒仓高度为23m。项目投料均为自动投料且为封闭式。物料输送采用密闭输送，各个筒仓顶部设置1台布袋除尘器，筒仓尾气通过布袋除尘器处理后经各自配套的水箱排放（软管接入水箱）。 本项目粉料物料输送储存粉尘产排情况见下表。 表4-2物料输送储存粉尘产排情况一览表 排放源; 水泥筒仓; 粉煤灰. 筒仓物料量（t/a）; 87000; 20000. 运行时间（h/a）; 4800; 4800. 排放系数; 0.19kg/t; 0.19kg/t. 废气量（Nm3/t-产品）; 41.8. 粉尘产生情况; 产生量（t/a）; 16.53; 3.8. 产生速率（kg/h）; 3.444; 0.792. 产生浓度（mg/m3）; 4545.45; 4545.45. 风量（m3/h）; 757.625; 174.167. 袋除尘器处理后经各自配套的水箱排放除尘效率（%）; 99.99; 99.99. 粉尘排放情况; 排放量（t/a）; 0.001653; 0.00038. 排放速率（kg/h）; 0.0003; 0.0001. 排放浓度（mg/m3）; 0.455; 0.455. 排放形式; 无组织; 无组织. 由上表可知，项目粉尘经布袋除尘器+水箱处理后，排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放标准限值要求。 （4）物料混合搅拌粉尘 粉料（水泥、粉煤灰、石料、砂料）由管式螺旋输送机喂入粉料配料仓叠加计量后投入混合机进行混合，搅拌过程中产生粉尘。本项目搅拌机顶部装有专用脉冲袋式除尘器，该除尘器由垂直插入的滤芯和一自动反向空气喷射清洁系统组成。尾气经搅拌机顶部的软管排入水箱后排放。 本项目物料混合搅拌粉尘产排情况见下表。 表4-3物料混合搅拌粉尘污染物产排情况一览表 产品量（t/a）; 47万. 运行时间（h）; 4800. 排放系数; 0.523kg/t. 废气量（Nm3/t-产品）; 129. 粉尘产生情况; 产生量（t/a）; 245.81. 产生速率（kg/h）; 51.210. 产生浓度（mg/m3）; 4054.264. 风量（m3/h）; 12651.41. 除尘效率（%）; 99.99. 粉尘排放情况; 排放量（t/a）; 0.025. 排放速率（kg/h）; 0.005. 排放浓度（mg/m3）; 0.405. 排放形式; 无组织. 由上表可知，项目搅拌机粉尘经布袋除尘器+水箱处理后，排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放标准限值要求。 （5）焊接烟尘 本项目骨架制作工序采用滚焊机将钢筋、线材和墩头滚焊编笼，滚焊属于电阻焊。电阻焊方法主要有四种，即点焊、缝焊、凸焊、对焊，本项目采用的就是其中的点焊方法。施焊过程是电极对被焊金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部位时，其电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体。电阻焊无需焊材、焊剂，本项目所焊接材料为钢棒、线材和端板，金属表面洁净，无表面镀层，且在滚焊机配套外罩内设置一套排气罩+焊接烟尘净化器，净化器采用三级过滤净化，第一级为铜丝网，第二级为高效过滤材料，第三级为活性炭吸附材料，对于烟尘净化效率可达99%。因此焊接烟尘对外环境影响很小。 （6）灰渣装卸粉尘 本项目锅炉灰渣卸载量为520.836t/a，堆存于全封闭灰渣库内。灰渣袋装后，堆存于全封闭灰渣库内，在装卸过程中会产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》“卸料”按0.01kg/t（卸料）计算，则灰渣库粉尘产生量为0.0052t/a，本项目锅炉灰渣卸载过程中均在全封闭灰渣库内进行，并进行洒水抑尘，抑尘率按60%计，则灰渣库粉尘排放量为0.002t/a；同时企业加强卸料环节作业管理，及时清理散落的粉尘，防止造成二次污染。 （7）锅炉废气 本项目设置1台4t/h生物质燃料锅炉，每天运行8小时，生物质燃料用量为6000t/a，生物质锅炉采用生物质为燃料，生物质燃料为小麦秸秆、玉米秸秆、葵花秸秆、林业废弃物按10:45:40:5比例混合，不添加任何添加剂。根据建设单位提供数据，本项目燃用成型的生物质压块燃料，燃料含硫率S=0.03%。 生物质锅炉废气经旋风除尘+布袋除尘经1根35m高的排气筒进行排放，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应）中行业系数，旋风除尘器+布袋除尘器处理效率取值95%。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--锅炉产排污量核算系数手册》中生物质工业锅炉产污系数可知： 表4-4工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表--生物质工业锅炉 产品名称; 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质燃料; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.5. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 经过计算可知： 表4-5生物质燃料锅炉产排污情况一览表 生物质燃料用量; 废气量m3/h; 污染物指标; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 采取措施及处理效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 6000t/a; 15600; 颗粒物; 3; 1.25; 80.128; 旋风除尘器+布袋除尘器+35m高排气筒（DA001），除尘效率95%; 0.15; 0.0625; 4.006. 二氧化硫; 3.06; 1.275; 81.731; 3.06; 1.275; 81.731. 氮氧化物; 6.12; 2.55; 163.462; 6.12; 2.55; 163.462. 1）汞及其化合物 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》(HJ991-2018)汞及其化合物排放量采用物料衡算法计算，计算公式： 式中：EHg—核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t；R—核算时段内锅炉燃料耗量，t； mHgar—收到基汞的含量，µg/g， ɳHg—汞的协同脱除效率，%。 查阅相关文献《中国农村地区生物质成型燃料燃烧的汞排放研究》，生物质成型燃料汞的平均含量为11.60ng/g。 汞及其化合物产生量=6000t/a×11.60ng×10-3×10-6=0.000012t/a。则汞及其化合物的排放量为0.000012t/a，排放速率为0.000005kg/h，排放浓度为0.00007mg/m3。 1台4t/h生物质蒸汽锅炉废气产排情况如下表4-6。 表4-6本项目锅炉废气产生及排放情况 污染物; 风机风量m3/h; 产生; 治理措施; 是否属于可行技术; 排放; 排放限值. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 颗粒物; 15600; 80.128; 1.25; 3; 旋风除尘器+布袋除尘器+35m高排气筒; 是; 4.006; 0.0625; 0.15; 50. 二氧化硫; 81.731; 1.275; 3.06; 81.731; 1.275; 3.06; 300. 氮氧化物; 163.462; 2.55; 6.12; 163.462; 2.55; 6.12; 300. 汞及其化合物; 0.00007; 0.000005; 0.000012; 0.00007; 0.000005; 0.000012; /. 由表4-6得知，本项目1台4t/h生物质蒸汽锅炉废气污染物颗粒物、SO2、NOx排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉的排放浓度限值。 本项目大气污染源产排及治理情况汇总表见表4-7。 表4-7大气污染物产生、排放、治理情况汇总表 污染源; 排放方式; 污染因子; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 达标情况. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 物料输送储存粉尘; 无组织排放; 颗粒物; 4545.455; 16.53; 布袋除尘器+水箱排放（水泥）; 0.455; 0.001653; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准限值要求，颗粒物0.5mg/m3.. 4545.45; 3.8; 布袋除尘器+水箱排放（粉煤灰）; 0.455; 0.025. 物料混合搅拌粉尘; 无组织排放; 颗粒物; 4054.264; 245.81; 布袋除尘器+20m搅拌机顶部排放; 0.405; 0.74; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准限值要求，颗粒物0.5mg/m3.. 进料粉尘; 无组织排放; 颗粒物; --; 1.508; 洒水抑尘+全封闭库; --; 0.301; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准限值要求，颗粒物0.5mg/m3.. 砂石料装卸粉尘; 无组织排放; 颗粒物; --; 0.754; 全封闭库+洒水降尘; --; 0.226; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准限值要求，颗粒物0.5mg/m3.. 4t/h生物质蒸汽锅炉; 有组织排放; 颗粒物; 80.128; 3; 旋风除尘器+布袋除尘器+35m高排气筒; 4.006; 0.15; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉的排放浓度限值. 二氧化硫; 81.731; 3.06; 81.731; 3.06. 氮氧化物; 163.462; 6.12; 163.462; 6.12. 汞及其化合物; 0.00007; 0.000012; 0.00007; 0.000012. 灰渣库; 无组织排放; 颗粒物; --; 0.0052; 全封闭库+洒水降尘; --; 0.002; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”1.0mg/m3. 合计; 项目; 排放量（t/a）. 有组织; 颗粒物; 0.15. 二氧化硫; 3.06. 氮氧化物; 6.12. 汞及其化合物; 0.000012. 无组织; 颗粒物; 1.295. 1.2污染物防治措施 布袋除尘器其工作原理主要涉及过滤和分离两个步骤：1、当含有粉尘颗粒的气体进入布袋除尘器时，气体会通过过滤布袋；2、在过滤布袋内部，气体流经布袋时，由于气体速度的减缓和布袋材料的阻力，大部分较大的粉尘颗粒会因惯性作用而沉降到布袋内壁；3、粉尘在布袋上逐渐积累，会导致阻力的增加，影响除尘器的工作效率。布袋除尘器是一种常用的工业粉尘处理设备，其工作原理主要涉及过滤和分离两个步骤。 工作原理如下： 过滤：当含有粉尘颗粒的气体进入布袋除尘器时，气体会通过过滤布袋。布袋多采用纤维材料制成，具有较高的孔隙度和表面积，可以有效地捕捉和分离粉尘颗粒。 分离：在过滤布袋内部，气体流经布袋时，由于气体速度的减缓和布袋材料的阻力，大部分较大的粉尘颗粒会因惯性作用而沉降到布袋内壁。较小的粉尘颗粒则在布袋内部形成一个粉尘层，进一步增加了对粉尘颗粒的捕获效果。 清灰：随着时间的推移，粉尘在布袋上逐渐积累，会导致阻力的增加，影响除尘器的工作效率。因此，需要定期进行清灰操作来清除积累的粉尘。清灰方式常见的有机械振打清灰和脉冲喷吹清灰两种。 总的来说，布袋除尘器通过过滤和分离的方式，将含有粉尘颗粒的气体与粉尘进行有效分离，使气体排放达到环保要求，同时保护工作环境的清洁和工作人员的健康。 因此环保措施可行，本项目废气达标情况见表。 表4-8废气污染物达标情况 编号; 排气筒高度; 污染物种类; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 允许排放浓度mg/m3; 是否达标. DA001（生物质锅炉）; 35m; 颗粒物; 0.15; 0.0625; 4.006; 50; 是. 二氧化硫; 3.06; 1.275; 81.731; 300; 是. 氮氧化物; 6.12; 2.55; 163.462; 300; 是. 汞及其化合物; 0.000012; 0.000005; 0.00007; /; /. 物料输送储存粉尘（水泥）; 无组织; 颗粒物; 0.001653; 0.0003; 0.455; 0.5; 是. 物料输送储存粉尘（粉煤灰）; 无组织; 颗粒物; 0.00038; 0.0001; 0.455; 0.5; 是. 物料混合搅拌粉尘（混料）; 无组织; 颗粒物; 0.025; 0.005; 0.405; 0.5; 是. 表4-9废气污染防治可行技术参考表 《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业》（HJ847-2017）; 本项目设计情况. 生产设施; 污染物项目; 可行技术; 本项目采取措施; 符合性. 水泥、粉煤灰贮存筒仓及物料混合搅拌机; 颗粒物; 袋式除尘器; 布袋除尘器+配套水箱; 符合. 《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）; 本项目设计情况. 生产设施; 污染物项目; 可行技术; 本项目采取措施; 符合性. 生物质锅炉（一般地区）; 二氧化硫; /; /; 符合. 氮氧化物; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术; 低氮燃烧; 符合. 颗粒物; 袋式除尘技术; 旋风除尘器+布袋除尘器+35m高排气筒; 符合. 汞及其化合物; /; 旋风除尘器+布袋除尘器协同控制; 符合. 灰渣库; 颗粒物; 在装卸、贮存、输送阶段采用防风抑尘网或采取密闭措施并配置除尘器、其他; 密闭灰渣库内储存; 符合. 根据《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业》（HJ847-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中的相关要求，项目采取的废气治理措施，均能满足相关文件中的要求，废气治理措施可行。 1.3废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南水泥工业》（HJ848-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业》（HJ847-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）和《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求，本项目废气监测计划如下： 表4-10环境监测工作内容一览表 要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 大气; 生物质蒸汽锅炉35m高排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中“燃煤锅炉”的排放浓度限值. 二氧化硫. 氮氧化物. 汞及其化合物. 烟气黑度. 厂界; 颗粒物; 1次/季; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准限值要求，颗粒物0.5mg/m3.. 2、废水产排情况及治理措施可行性分析 1、产品蒸养冷凝水 根据企业提供资料，被混凝土吸收和蒸发损耗按20%计，则冷凝水产生量为46.662m³/d（13998.6m3/a），水质干净，仅含少量的SS，拟经管沟收集至沉淀池（60m3）回用于混凝土制备搅拌用水和设备清洗、厂区抑尘。淀池防渗采取水泥结晶型防渗材料防渗，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。 2、设备清洗废水 设备清洗废水损耗率为20%，则设备清洗废水产生量为6.4m3/d（1920m3/a），设备清洗废水主要污染物为SS，经管沟收集至沉淀池（60m3），回用于混凝土制备搅拌用水和设备清洗、料区抑尘。沉淀池防渗采取水泥结晶型防渗材料防渗，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。 3、软化水制备含盐废水 锅炉补水由锅炉自带软化水装置制取，软化水制取装置采用离子交换树脂法，软水装置实际出水效率约80%，则软水制备含盐废水产生量为16.915m3/d（5074.5m3/a）。含盐废水主要污染物为TDS、SS，属于清净下水，经管沟收集至沉淀池（60m3）回用于混凝土制备搅拌用水和设备清洗、料区抑尘。淀池防渗采取水泥结晶型防渗材料防渗，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。 4、锅炉定期排污水 锅炉定期排污水量按循环水量的2%计，则排污水量为1m3/d（300m3/a）。锅炉排污水主要污染物为TDS、SS，属于清净下水，经管沟收集至沉淀池沉（60m3）回用于混凝土制备搅拌用水和设备清洗、料区抑尘。淀池防渗采取水泥结晶型防渗材料防渗，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。 5、生活污水 本项目运营期生活污水产生量为7.68m3/d（2304m3/a），生活污水排入化粪池，经园区污水管网，最终进入乌拉特前旗工业园区污水处理厂。根据《给水排水设计手册（第六册）》，我国北方典型生活污水水质，确定项目生活污水产生浓度分别为COD350mg/L，BOD5240mg/L，SS100mg/L，氨氮35mg/L。本项目污染物产排情况见表4-11。 表4-11生活污水污染物产排情况一览表 类别; 污染源; 废水量; 污染物名称; 排放浓度; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 废水; 生活污水; 2304t/a; COD; 350mg/L; 0.81; 0.81. 氨氮; 35mg/L; 0.081; 0.081. SS; 100mg/L; 0.23; 0.23. BOD5; 240mg/L; 0.55; 0.55. 根据《乌拉特前旗工业园区污水处理及回用（零排放）改造工程环境影响报告书》，乌拉特前旗工业园区污水处理厂采用“预处理+A2/O”的处理工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，服务范围为整个乌拉特前旗工业园区。 本项目仅有生活污水排放，生活污水中污染物因子COD、SS、BOD5、NH3-N排放浓度分别为350mg/l、100mg/l、2400mg/l、35mg/l，满足乌拉特前旗工业园区污水处理厂进水水质要求。 乌拉特前旗工业园区污水处理厂处理规模为3000m3/d，目前进入园区污水处理厂的污水量约为2380m3/d，剩余处理量为620m3/d，本项目生活污水总排放量为7.68m3/d，仅为乌拉特前旗工业园区处理规模的1.24%，不会对园区污水处理厂产生冲击影响，接纳是可行的。 因此，从进水水质与水量的符合性等方面考虑，本项目生活污水通过化粪池处理后经园区污水管网进入园区污水处理厂进行集中处理是可行的，本评价认为建设项目的地表水环境影响可以接受。 3、噪声环境影响分析及防治措施 3.1噪声源强分析 本项目运营期产生的主要声源为离心机、搅拌机、拉丝机、空压机、风机和水泵等设备噪声，该类设备运行时噪声源强参照《污染源源强核算技术指南水泥工业》（HJ886-2018）中“附录E水泥工艺主要设备噪声源声压级及常见降噪措施一览表”可知，本项目设备源强在70-90dB(A)左右。为使项目运营期噪声影响降到最低，项目锅炉设备均设于室内，做全封闭隔声同时进行减振处理，降噪值可达25dB（A）以上，设备噪声源值见表4-12。 表4-12设备噪声源值表 序号; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声功率级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 鼎力水泵; 70; 低噪声设备、基础减振、全封闭厂房; 10.4; 14.3; 1.2; 21.4; 51.2; 昼夜; 41.0; 10.2; 1. 2; 鼎力风机; 90; 19.4; 47.7; 1.2; 12.4; 71.3; 昼夜; 41.0; 30.3; 1. 3; 鼎力空压机; 90; -9.6; 29.2; 1.2; 41.4; 71.1; 昼夜; 41.0; 30.1; 1. 4; 鼎力拉丝机; 85; -60.7; 18; 1.2; 92.5; 66.1; 昼夜; 41.0; 25.1; 1. 5; 鼎力搅拌机; 85; -62.2; 32.1; 1.2; 94.0; 66.1; 昼夜; 41.0; 25.1; 1. 6; 鼎力离心机6; 85; -25.5; 12.9; 1.2; 57.3; 66.1; 昼夜; 41.0; 25.1; 1. 7; 鼎力离心机5; 85; -28.4; 45.9; 1.2; 60.2; 66.1; 昼夜; 41.0; 25.1; 1. 8; 鼎力离心机4; 85; -86.5; 12.2; 1.2; 118.3; 66.1; 昼夜; 41.0; 25.1; 1. 9; 鼎力离心机3; 85; -88.3; 22.7; 1.2; 120.1; 66.1; 昼夜; 41.0; 25.1; 1. 10; 鼎力离心机2; 85; -89.4; 32.1; 1.2; 121.2; 66.1; 昼夜; 41.0; 25.1; 1. 11; 鼎力离心机1; 85; -89.7; 41.2; 1.2; 121.5; 66.1; 昼夜; 41.0; 25.1; 1. 3.2预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中的要求，本次评价采取导则推荐模式。 1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 2）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A) 3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 3.3预测结果 根据模式预测结果，噪声源对各预测点的影响预测结果见表4-13。 表4-13厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 90.6; 90; 1.2; 昼间; 27.8; 65; 达标. 东侧; 90.6; 90; 1.2; 夜间; 27.8; 55; 达标. 南侧; -38.9; -87.9; 1.2; 昼间; 30.1; 65; 达标. 南侧; -38.9; -87.9; 1.2; 夜间; 30.1; 55; 达标. 西侧; -86.3; 83.8; 1.2; 昼间; 36.9; 65; 达标. 西侧; -86.3; 83.8; 1.2; 夜间; 36.9; 55; 达标. 北侧; -23.4; 86; 1.2; 昼间; 39.8; 65; 达标. 北侧; -23.4; 86; 1.2; 夜间; 39.8; 55; 达标. 预测结果表明，本项目投产后，厂界贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 3.4噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可申请核发技术规范工业噪声》（HJ1301-2023）以及该项目的特点，噪声环境监测计划详见表4-14。 表4-14环境监测计划一览表 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物产生及处置情况 本项目固体废物主要有主筋处理过程产生的金属边角料、张拉过程中产生的废机油以及含油抹布、废焊接烟尘净化器滤芯、废活性炭、离心过程产生的水泥浆、残次品、锅炉房灰渣以及职工生活垃圾。 （1）成品残次品 根据类比同规模项目，成品残次品产生率约为0.05‰。根据物料平衡项目年生产管桩约497425.752t/d，则成品残次品约产生24.871t/d，收集后暂存于成品堆场一侧，定期外售附近砖厂。 本项目拟在生产车间西侧设置1座20m2一般固废暂存间，全封闭彩钢结构，地面采用防渗混凝土硬化，防渗系数K≤1×10-7cm/s。一般固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求收集在容器内，在一般固废暂存点分类存放，定期处理处置。做好台账记录，方便管理。 （2）金属边角料 主筋下料经过切割、墩头会产生金属边角料，年用钢材15425/a，边角料产生量约占原料用量的0.2‰，则金属边角料产生量为3.085t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，外售废品回收站。 本项目拟在生产车间南侧设置1座20m2一般固废暂存间，全封闭结构，地面采用防渗混凝土硬化，防渗系数K≤1×10-7cm/s。一般固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求进行收集和暂存，做好台账记录，方便管理。 （3）水泥浆 管桩生产过程中，会对流动的混凝土进行离心成型，增加其密实度。离心过程会甩出少量的水泥浆，产生量约为480t/a，集中收集后回用于本项目混凝土制备搅拌工序。 （4）沉淀池泥沙 本项目沉淀池泥沙产生量约为7.5t/a，收集后回用于生产，不外排。 （5）除尘灰及水箱泥沙 本项目水泥筒仓和粉煤灰筒仓布袋除尘器产生的除尘灰产生量为256.874t/a，经收集后回用于生产，不外排；水泥筒仓和粉煤灰筒仓水箱产生的泥沙约为0.262t/a，经收集后回用于生产，不外排。 （6）灰渣 本项目1台4t/h生物质锅炉废气中灰渣卸载过程中产生量根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）产污系数法进行计算，公式如下： 式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额Dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量； R—核算时段内锅炉燃烧耗量，t； Aar—收到基灰分的质量分数，%，流化锅炉添加石灰石等脱硫剂时应采用式（3）折算灰分Azs代入； q4—锅炉机械不完全燃烧损失，%； Qnet，ar—收到基低位发热量，kJ/kg。 本项目生物质燃料消耗总量为6000t/a；生物质成型燃料收到基灰分为4.37%；根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）表B.1锅炉机械不完全燃烧热损失的一般取值5%~15%，本次评价取10%；生物质成型燃料收到基低位发热量为14.60MJ/kg。 则Ehz=6000×[4.37/100+（10×14.60×103）/（100×33870）]=520.836t/a 袋装后，堆存于全封闭灰渣库内，定期外售。 （7）废离子交换树脂 软水制备装置中的离子交换树脂在运行一段时间后需更换以保证软水制备效率，根据项目用水情况，离子交换树脂更换时间为1次/3年，每次产生量0.08t，属于一般工业固体废物，定期更换后暂存于一般固废暂存间，由厂家回收综合利用。 （8）废机油及含油抹布 本项目张拉过程中产生的废机油约为1.5t/a，属于《国家危险废物管理名录（2021年）》中的危险废物，危废类别HW08，危废代码900-249-08，密闭油桶收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处置。 擦拭机油产生的机油废抹布产生量为0.05t/a，属于《国家危险废物管理名录（2021年）》中的危险废物，危废类别HW49，危废代码900-041-49。 根据《国家危险废物管理名录（2021年）》豁免清单，本项目含油抹布混入生活垃圾垃圾桶，全过程不按危废管理，定期委托环卫部门清运处理。 本项目拟在生产车间南侧新建1座危废暂存间，占地面积为10m2，全封闭设置，用于存放废机油，危废间裙脚高度为150mm，内设置导流槽、集液池、围堰，导流槽与集液池相连，废机油泄漏后通过导流槽流入集液池，导流槽、集液池和围堰均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗和防腐，渗透系数K≤10-10cm/s。 （9）废焊接烟尘净化器滤芯、废活性炭 根据建设提供资料，项目废焊接烟尘净化器滤芯产生量约为0.02t/a， 废活性炭产生量约为0.05t/a，集中收集在危废暂存间，定期交有资质的单位处理处置。 （10）废包装袋 原料运输将会产生一定的废包装袋，产生量约为0.02t/a，收集后外售。 （11）废包装桶 本项目外加剂等储运将产生废包装桶，产生量约0.6t/a，交由生产厂家回收利用。 表4-15项目一般固体废物产生情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 预测产生（t/a）; 处理方式. 1; 成品残次品; 检验; 24.871; 收集后暂存于成品堆场一侧，定期外售附近砖厂. 2; 金属边角料; 切割; 3.085; 收集后暂存于一般固废暂存间，外售废品回收站。. 3; 水泥浆; 离心; 480; 集中收集后回用于本项目混凝土制备搅拌工序。. 4; 沉淀池泥沙; 沉淀池; 7.5; 回用于生产。. 5; 除尘灰; 物料运输储存、物料混合; 256.874; 回用于生产。. 6; 水箱泥沙; 0.262; 回用于生产。. 7; 灰渣; 生物质锅炉; 520.836; 袋装后，堆存于全封闭灰渣库内，定期外售. 8; 废离子交换树脂; 软化水制备; 0.08t/3年; 暂存于一般固废暂存间，由厂家回收综合利用。. 9; 废包装袋; 原料运输; 0.02; 收集后外售。. 10; 废包装桶; 原辅料运输; 0.6; 交由厂家回收利用。. 11; 生活垃圾; 员工日常生活; 21.3; 集中收集，委托环卫部门定期清运。. 12; 含油抹布; 设备维修擦拭机油产生; 0.05; 含油抹布混入生活垃圾垃圾桶，定期委托环卫部门清运处理。. 本项目危险废物产生及处置情况见下表。 表4-16危险废物产生量及处置情况一览表 序号; 危险废物名称; 危废类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 1.5; 张拉; 液态; 矿物油; 废矿物油; 每日; T，I; 密闭油桶收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处置。. 2; 废焊接烟尘净化器滤芯; HW49; 900-041-49; 0.02; 焊接烟尘; 固态; 废滤芯; 废滤芯沾染有毒物质; 每日; T，I; 暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处置。. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.05; 焊接烟尘; 固态; 废活性炭; 废活性炭沾染有毒物质; 每日; T，I. 5、地下水环境、土壤环境影响分析 本项目地下水与土壤污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。本项目拟采取的地下水与土壤的防治措施如下所述。 1）源头控制措施 ①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量； ②项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查； ③对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 2）分区防治措施 将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为三类地下水污染防治区域： 重点防渗区：包括危废暂存间等地面按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求做防渗，渗透系数K≤10-10cm/s。 简单防渗区：包括生产车间、原料库、成品库、燃料库等地面全部采用混凝土硬化处理。 一般防渗区：包括沉淀池、一般固废暂存间、化粪池、灰渣库，地面进行防渗，采用混凝土+渗透结晶型防水剂铺设；渗透系数≤10-7cm/s。 （2）过程防控措施 各区域应做好防渗层的检查维修工作，及时对破损的防渗层进行修补。生产过程中的各种物料及污染物均须确保与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入土壤中，尽可能避免对地下水环境、土壤环境造成不利影响。项目生产车间地面进行硬化，做一般防渗处理，氢氧化钠溶液储罐区按照要求进行了重点防渗，正常情况下不会发生污染物渗漏。因此，正常情况项目运行不会对土壤造成不利影响。 6、环境风险评价 6.1危险物质种类 本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质为废机油、生物质成型燃料，为易燃物质。 6.2风险源分布情况 生物质成型燃料主要分布于生物质燃料库内，废机油暂存在危废暂存间内。 6.3风险评价等级及评价范围 1）危险物质数量与临界量比值 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中： ——每种危险物质的最大存在总量，t; ——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1<突发环境事件风险物质及临界量>，本项目风险物质为废机油，废机油设计最大储存量为0.05t。 表4-17风险物质情况表 序号; 名称; 最大储存量; 临界量; Q; 备注. 1; 废机油; 1.5t; 2500t; 0.0006; /. 合计; 0.0006; /. 由上表可知，Q=0.0006，确定Q<1，确定该项目环境风险潜势为Ⅰ。 2）评价等级 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)中所规定的判定原则，本环境风险评价工作等级按下表进行确定。 表4-17环境风险评价工作等级划分判断 环境风险潜势; VI、VI+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据上表划分环境风险评价工作等级为简单分析，不设评价范围，简单分析在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境风险防范措施等方面给出定性的说明。 6.4风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录B，本项目涉及的危险物质有毒有害毒理特性见下表。 表4-18废机油的主要理化和危险特性 中文名称; 机油；润滑油; CAS号; /. 英文名称; Lubricatingoil；Lubeoil. 分子式; /; 外观与性状; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味. 分子量; 230~500; 蒸汽压. 密度; 相对密度＜1; 溶解性; 不溶于水. 燃烧性; 可燃; 闪点（℃）; 76. 爆炸极限（%）; 无资料; 引燃温度（℃）; 248. 健康危害; 侵入途径; 吸入、食入。. 毒性; LC50无资料. 健康危害; 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严 重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 危险特性; 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳. 泄漏应急处置; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 防护措施; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 储运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. 6.5环境风险类型及危害分析 a.火灾 废机油遇明火可发生火灾，燃烧可能形成在空气中的固体和液体微粒及气体的复杂的混合物，包括一氧化碳，二氧化硫及未能识别的有机及无机化合物；遇明火。高热能引起爆炸人为吸入有害健康。次生的大气污染物可能对下风向产生污染性影响。 b.泄漏 废油泄漏可通过垂直入渗等途径影响危废暂存间地下水及土壤；油品泄漏产生的有机废气影响危废暂存间及危废暂存间周边的环境空气。 6.6环境风险防范措施 （1）储存、使用过程的风险控制措施 生物质燃料库、锅炉间、灰渣库、危废暂存间严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；安全设施、消防器材齐备；生物质燃料库设置温度报警器；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。 （2）风险防范措施 本项目灰渣库、沉淀池、一般固废暂存间、化粪池的渗透系数≤1×10-7cm/s，地面采用混凝土+高分子防渗布铺设，达到防渗的目的；锅炉间为简单防渗区。危废暂存间、导流槽、集液池均进行了防渗处理，避免油品泄漏，污染地下水和土壤。具体防范措施如下：危废暂存间地面和墙裙、导流沟、集液池底部按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求做防渗，渗透系数K≤10-10cm/s，同时设置防雨、防渗漏、防流失等措施。 生物质燃料库、锅炉间、灰渣库、危废暂存间处设置灭火器等灭火设施；在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备；按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案；企业根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 7、环保投资和“三同时”验收 项目总投资5000万元，其中环保投资135万元，占总投资的2.7%。环境保护措施及投资一览表见下表4-12。 表4-12环保措施及投资估算一览表 序号; 项目名称; 污染源; 污染因子; 环保措施; 数量; 投资（万元）. 1; 废气治理; 输送储存粉尘（2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓）; 颗粒物; 布袋除尘器+水箱; 3; 30. 混合搅拌粉尘; 颗粒物; 布袋除尘器+水箱; 1; 10. 生物质燃料锅炉; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物; 旋风除尘器+布袋除尘器+1根35m高的排气筒; 1; 30. 进料粉尘、砂石料装卸粉尘; 颗粒物; 洒水抑尘+全封闭厂房; /; 30. 焊接烟尘; 颗粒物; 排气罩+焊接烟尘净化器; 1; 5. 2; 废水治理; 工作人员; 生活污水; 防渗化粪池; 1; 2.5. 设备清洗; 生产废水; 沉淀池; 1; 2.5. 3; 噪声治理; 生产设备; 等效连续A声级; 减振垫; /; 4.5. 4; 固废治理; 沉淀池; 沉淀池泥沙; 沉淀池; 1; 3. 生产; 混凝土试块; 一般固废暂存间; 1; 3. 废气治理; 除尘灰. 废机油、废焊接烟尘净化器滤芯、废活性炭; 废机油、废焊接烟尘净化器滤芯、废活性炭; 危废暂存间; 1; 10. 工作人员; 生活垃圾; 垃圾桶; --; 1. 生物质蒸汽锅炉; 炉渣; 全封闭灰渣库; 1; 3.5. /; 135. 8、“三同时”验收清单 本项目运营期环境保护“三同时”验收一览表见下表4-13。 表4-13工程“三同时”环保验收一览表 类别; 污染源; 环保设施名称; 监测频次; 监测点位; 监测项目; 验收标准. 大气; 生物质燃料锅炉; 1根35m高的排气筒; 3次/d，共监测2天; 35m排气筒DA005; 颗粒物; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中“燃煤锅炉”的排放浓度限值. 二氧化硫. 氮氧化物. 汞及其化合物. 烟气黑度. 厂界; 封闭厂房; 4次/d，共监测2天; 上风向1个点位、下风向3个点位; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物》（GB4915-2013）表3标准限值要求. 废水; 生活污水; 化粪池; /; /; SS、COD、BOD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 软水制备废水; 用于厂区空地降尘洒水; /; /; /; 不外排. 设备清洗废水; 经沉淀池沉淀后回用于生产; /; /; /; 不外排. 噪声; 生产设备; 厂房隔声、减震垫降振; 昼夜各1次，共监测2天; 厂界四周; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 混凝土试块; 暂存于固废暂存间，定期外售; /; /; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 沉淀池泥沙; 收集后，回用于身缠; /; /; /. 灰渣; 收集后，暂存于灰渣库内，定期外售; /; /; /. 除尘灰; 收集后，回用于生产工序; /; /; /. 废机油、废焊接烟尘净化器滤芯、废活性炭; 危废暂存间，委托有资质的单位处理处置; /; /; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 生活垃圾; 暂存于厂区垃圾桶内，委托环卫部门清运; /; /; /; /. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 物料输送储存粉尘（2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓） | 颗粒物 | 布袋除尘器+水箱排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准限值要求 |
|  | 物料混合搅拌粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器+水箱排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准限值要求 |
|  | 4t/h生物质蒸汽锅炉 | 烟尘 | 旋风除尘器+布袋除尘器1根35m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉的排放浓度限值 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  |
|  |  | 烟气黑度 |  |  |
|  | 进料粉尘 | 颗粒物 | 全封闭厂房+洒水抑尘 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准限值要求 |
|  | 砂石料装卸粉尘 | 颗粒物 | 全封闭厂房 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准限值要求 |
|  | 灰渣库 | 颗粒物 | 洒水降尘+全封闭库房 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
| 地表水环境 | 软水制备设施 | 软水制备废水 | 用于厂区洒水抑尘 | / |
|  | 设备清洗 | 设备清洗废水 | 经沉淀池沉淀后，回用于生产 | / |
|  | 生活污水 | COD、BOD、SS | 排入化粪池，经园区污水管网，最终进入乌拉特前旗工业园区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 给水泵、输送泵、风机等设备 | 噪声 | 设备基座处设置基础减振措施、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 主筋切割 | 金属边角料 | 收集后暂存于一般固废暂存间，外售废品回收站 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 离心 | 水泥浆 | 集中收集后回用于本项目混凝土制备工序 |  |
|  | 废气治理 | 除尘灰 | 收集后回用于生产 |  |
|  | 物料运输 | 废包装袋 | 收集后外售 |  |
|  |  | 废包装桶 | 交由生产厂家回收利用 |  |
|  | 沉淀池 | 沉淀池泥沙 | 集中收集后回用于本项目混凝土制备工序 |  |
|  | 软水设备 | 废离子交换树脂 | 暂存于一般固废暂存间，由厂家回收综合利用 |  |
|  | 张拉 | 废含油抹布 | 混入生活垃圾，委托环卫部门定期清运 |  |
|  |  | 废机油 | 密闭油桶收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处理处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求 |
|  | 焊接 | 废焊接烟尘净化器滤芯、废活性炭 | 暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处理处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求 |
|  | 生活垃圾 | 设垃圾桶集中收集，委托环卫部门定期清运 |  | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目灰渣库、沉淀池、一般固废暂存间、化粪池的渗透系数≤1×10-7cm/s，地面采用混凝土+高分子防渗布铺设，达到防渗的目的；锅炉间为简单防渗区。危废暂存间地面和墙裙按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求做防渗，渗透系数K≤10-10cm/s， 经采取上述措施项目区可达到较强的防渗效果，对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行有效的预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，可以有效控制污染物的下渗现象，避免污染地下水、土壤。项目对区域地下水和土壤环境的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | -- |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，确定本项目涉及的风险物质为废机油，设计最大储存量为1.5t，经计算Q=0.0006，确定Q<1，确定该项目环境风险潜势为Ⅰ。主要环境风险类型为火灾和泄漏。 具体的风险防控措施如下： ①火灾 危废暂存间、生物质原料库、灰渣库配备灭火器等消防器材，并设置专门主管人员；危废暂存间、生物质原料库、灰渣库周边禁止有明火；油品要放在阴凉、通风较好的库内储存，容器密闭。 ②泄漏 危废暂存间设置监控器，若专职人员通过监控器或日常巡检过程中发现危废暂存间中的容器发生泄漏，应立即组织人员进行应急处置：危废暂存间中泄漏的液体可通过库内的导流槽将泄漏的液体危废引流至集液池内，应急人员应将导流槽及集液池中的液体危废收集至未破损的容器中，并将导流槽及集液池中无法收集的少量液体危废通过木屑等材料吸附干净。 危废暂存间、导流槽、集液池均进行了防渗处理，避免油品泄漏，污染地下水和土壤。具体防范措施如下：危废暂存间地面和墙裙、导流沟、集液池底部按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求做防渗，渗透系数K≤10-10cm/s，同时设置防雨、防渗漏、防流失等措施。 本项目主要风险源为废机油泄漏及泄漏引起火灾、爆炸事故，生物质燃料引起火灾。建设单位在认真落实环评提出的各项防范措施前提下，项目的风险水平是可以接受的。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）严格按照设计及环评提出的污染治理措施进行落实和完善，在环保措施没有建成前，不得进行生产。在生产使用过程中加强管理，确保各项治污设施正常运转。 （2）固体废物应尽量减少临时堆存时间，及时外运或综合利用，做到“日产日清”。 （3）加强项目生产安全管理，落实风险防范及事故应急措施。 （4）按照《排污许可申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）按时申请排污许可证。 （5）做好建设项目“三同时”验收工作。 |  |  |  |

六、结论

本项目建设符合国家产业政策和环保政策，选址可行，平面布局基本合理，所在地环境质量现状基本满足环境功能要求；拟采用的各项污染防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。只要建设单位认真落实各项污染防治措施、确保环保设备长期稳定正常运行，严格执行“三同时”制度、实现污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，本建设项目是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）①（吨/年） | 现有工程许可排放量 ②（吨/年） | 在建工程排放量（固体废物产生量）③（吨/年） | 本项目排放量（固体废物产生量）④ （吨/年） | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤（吨/年） | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ （吨/年） | 变化量 ⑦（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.445 | / | 1.445 | +1.445 |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 3.06 |  | 3.06 | +3.06 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 6.12 |  | 6.12 | +6.12 |
|  | 汞及其化合物 |  |  |  | 0.000012 |  | 0.000012 | +0.000012 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.071 | / | 0.071 | +0.071 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.014 | / | 0.014 | +0.014 |
| 固废 | 废机油 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1项目地理位置图

附图2项目周边环境关系图

附图3：平面布置图

附图4：引用TSP监测数据项目与本项目的位置关系图

附件1：委托书

环境影响评价报告委托书

内蒙古同人工程技术咨询有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，“内蒙古鼎力建材有限公司年产200万米预应力混凝土管桩项目（一期）”需进行环境影响评价。现委托贵公司承担该项工作，请贵公司尽快组织有关人员展开工作，编制该项目的环境影响报告表。

内蒙古鼎力建材有限公司

2023年11月15日

附件2：备案文件

附件3：情况说明