巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

关于《包钢庆华新建焦炉煤气干式气柜项目环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2026]3号

内蒙古包钢庆华煤化工有限公司：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市生态环境局审批环境影响评价文件权限的通知》（巴环发[2025]26号），你公司报送的由内蒙古尚清环保科技有限公司编制的《包钢庆华新建焦炉煤气干式气柜项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由巴彦淖尔市生态环境局委托我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

- 包钢庆华新建焦炉煤气干式气柜项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔乌拉特前旗工业园区包钢庆华煤化工有限公司厂区内原30000m3湿式气柜东南侧，项目中心坐标为：N40°34'31.207''，E109°21'21.779''。本项目为新建项目，建设一座3万m3新型干式焦炉煤气柜及其附属设施、煤气柜区管网。

- 乌拉特前旗工业和信息化局对本项目予以备案（2506-150823-07-01-336807　2025年6月23日）。该项目建设符合巴彦淖尔市生态环境分区管控要求。根据《报告表》结论，该项目在全面落实《报告表》提出的环境保护对策措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意该项目在全部完成现有项目存在的环保问题整改后按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施和下述要求进行建设。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策，采用先进适用的工艺技术和设备。

该项目在施工过程中发现文物的，应当保护现场，立即报告当地文物保护部门，由文物保护部门依法依规进行处理。

二、项目在设计、建设与运行过程中还应做好以下工作：

1、认真落实《报告表》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期各项污染物排放符合相关标准。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖，施工期项目区无组织排放浓度达标。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。施工机械、运输车辆等排放的尾气必须达到国家相关的排放标准。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由当地环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。本项目正常工况下不排放废气；非正常工况下，项目仅在检修、清理等产生煤气的无组织逸散，采取厂区道路硬化，其他区域硬化、绿化或其他有效抑尘措施，确保废气排放符合各项排放标准。非道路移动机械进行环保编码登记；运输及作业车辆、机械尾气达标排放。鼓励使用清洁能源机械、车辆。

- 3、严格按照《报告表》要求落实水污染防治措施，确保废水排放符合各项排放标准。煤气冷凝液、油泵房及煤气柜柜底油槽排水产生含油废水集中收集后经现有隔油池处理，经荒煤气管线送分离器分离后送入机械化澄清槽处理，处理后统一送至生化处理装置处理，处理后回用；生活污水排入现有生活污水管线送至厂区生化处理装置+中水处理系统，处理后回用。

4、严格落实《报告表》中提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

5、认真落实《报告表》中提出的固体废物污染防治措施，分类分区处置各类固废。废密封油、废机油收集于废油桶内，暂存于现有危废暂存库，定期委托有资质的危废处置单位处置。危险废物暂存库的选址、设计、建设、运行和管理及危险废物的收集、贮存、转移等严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。建立健全危险废物收集、贮存、转移、使用、产生、处置等运行情况台账，实现危险废物全过程信息“可定位、可溯源、可共享”的精细化管理。按照环境保护法律法规规章和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单的要求设置贮存设施标志牌、危险废物标签等。职工日常生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。固废回收处置或综合利用必须符合国家法律法规和技术规范、标准。建立健全一般固废产生、收集、转移、处置等管理台账记录。

- 6.强化地下水和土壤污染防治。按照相关技术规范、标准和《报告表》要求严格落实各类污染防渗区的防渗措施，加强地下水监控和土壤污染防控。严禁地下水和土壤污染,不得对周围环境敏感目标造成影响。

- 7、强化环境风险防范意识，严格落实《报告表》、《环境风险影响专项评价》和国家相关的环境风险事故防范措施。启动生产前修编突发环境事件应急预案并报我局备案，做好应急演练、应急物资储备、联防联控等风险防范措施。配套安装污染防治设施安全防护装置，设置警示标识，提高事故风险防范和污染控制能力。制定污染防治设施运行安全管理制度并严格落实，配套安装的污染防治设施必须符合国家相关规定和技术规范要求。污染防治设施安装用电计量装置。

8、企业应按照环境管理规定和技术规范及《报告表》的要求，设计、建设、运维永久性采样口、采样测试平台、监控设施、安全防护设施和排污口标志、标识。

9、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可正式投入生产。

10、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定开展环境监测，污染物排放达到排污许可证规定的许可排放量要求，并提交公示污染物排放监测报告和排污许可证执行报告。严格执行排污单位自行监测的相关规定。建立健全环境保护管理台账。

11、建设项目环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染措施发生重大变动,你公司应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

12、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗生态环境综合行政执法大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

2026年2月27日

抄送：乌拉特前旗生态环境综合行政执法大队、乌拉特前旗环境保护监测站